Nombre	: ______________________________________________________

Fecha		: _________________

Unidad I. Pronósticos de Conversión

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe calcular un pronóstico mediante la técnica de Promedio Móvil utilizando:

1.	Un período de 3 meses (a partir de abril de 2019) (10 puntos)

2.	Un período de 6 meses (a partir de julio de 2019) (10 puntos)

El objetivo consiste en identificar con cuál de los dos períodos del pronóstico se obtiene mayor precisión al compararse con las ventas reales del reporte. (5 puntos)

Una compañía presenta en el siguiente tabulado el reporte de ventas correspondiente al año 2019:

| MES | VENTAS REALES (2019) |
| --- | --- |
| Enero | 150 |
| Febrero | 100 |
| Marzo | 105 |
| Abril | 100 |
| Mayo | 105 |
| Junio | 100 |
| Julio | 105 |
| Agosto | 100 |
| Septiembre | 105 |
| Octubre | 100 |
| Noviembre | 105 |
| Diciembre | 100 |

Unidad II. Diseño de productos y Procesos.

Dada la siguiente tabla con el proceso de elaboración de la cerveza, construya los diagramas de procesos necesarios para desarrollar dicho producto

| Pasos de elaboración | Descripción detallada |
| --- | --- |
| 1 - Malteado | Durante el malteado los granos de cereal, normalmente de cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada con el fin de activar las enzimas presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración. Dependiendo del grado de tostado obtenido durante el malteo, conseguiremos maltas más claras u oscuras, que aportarán el color de la cerveza. |
| 2 - Molienda y Maceración | Una vez hemos molido el grano de cereal, es hora de mezclarlo con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente mayoritario representando entre el 85%-90% del contenido de la cerveza final. Para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables. |
| 3 - Filtración de mosto | Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello filtramos el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro prensa, en ambos casos se separa el líquido del sólido, a este último le llamamos bagazo y normalmente es reaprovechado para alimentación animal. |
| 4 - Cocción | El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este proceso dura en torno a una hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente el mosto final es sometido a una especie de centrifugado o whirpool |
| 5 - Fermentación de la cerveza | Finalmente llegó el momento de enfriar y airear el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2, al tiempo que se generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza. Usualmente en el proceso cervecero se utilizan dos grandes familias de levaduras: lager y ale. Este proceso se desarrolla en tanques de fermentación que en ocasiones son conocidos como fermentadores. |
| 6 - Maduración | El líquido resultante requiere de un período de maduración, donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga el justo balance entre los diferentes matices. |
| 7 - Envasado | Generalmente al terminar la maduración la cerveza es sometida a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada se obtiene la cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su consumo y en muchos casos se pasteuriza para luego poner a disposición de los Cervecistas, que sólo tendrán que preocuparse de abrir, servir y disfrutar. |

- Responsables correctamente asignados (7 puntos)

- Procesos elaborados de formas coherentes (13 puntos)

- Inclusión de decisiones (5 puntos)

Unidad III. Administración de la capacidad de producción y/o operaciones.

Dados los datos proporcionados en la tabla calcule: capacidad de diseño (5 puntos), capacidad efectiva (5 puntos), capacidad real (5 puntos), porcentaje de utilización (5 puntos), porcentaje de eficiencia (5 puntos)

| Medición | Tiempo(min) |
| --- | --- |
| Tiempo 1 | 14.3 |
| Tiempo 2 | 15.5 |
| Tiempo 3 | 18.3 |
| Tiempo 4 | 14.9 |
| Tiempo 5 | 15.8 |
| Tiempo 6 | 15 |
| Tiempo 7 | 16 |

Nota: Se trabajan 6 horas por día

Unidad IV. Ubicación de las Instalaciones y Distribución de Planta

Aplicando el método sinérgico de localización de plantes resuelva el siguiente ejercicio

En un proyecto se han identificado 3 localizaciones tentativas, en todas ellas los costos del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Además, se han identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de Energía eléctrica y la Materia prima. El siguiente tabulado representa los costos asociados y la calificación de los factores críticos según un estudio previo:

| Ciudad | Factores Críticos |  | Factores Objetivos (US$ millones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energía eléctrica | Materia prima | Costo del lote | Costo mantenimiento | Costo materia prima | Costo construcción | Total |
| A | 1 | 1 | 245 | 30 | 55 | 555 | 885 |
| B | 1 | 1 | 241 | 35 | 44 | 462 | 782 |
| C | 1 | 0 | 132 | 22 | 35 | 128 | 317 |

- Cálculo de factor objetivo (7 puntos)

- Cálculo de factor subjetivo (7 puntos)

- Cálculo del Índice de localización (IL) (7 puntos)

- Decisión (4 puntos)