Clase Practica #01 Introducción a la electrónica

Diseño y simulación de un Sensor de barrera

Los sensores de barrera detectan y cuentan piezas pequeñas, detectan los bordes de los objetos y supervisan los pasajes en las instalaciones. El emisor y el receptor están alojados en carcasas separadas según el principio de modo barrera. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe la luz láser, la luz roja o la luz infrarroja.

| Lista de Materiales |  |
| --- | --- |
| Elementos | Características |
| Led Indicador | Verde |
| Fotoresistencia /Fotocell |  |
| LEd | Rojo |
| Transistor 2n 2222 |  |
| Resistencia | 2k |
| Resistencia | 220 |
| Resistencia | 1k |
| Resistencia | 15k |
| Cables |  |
| Protoboard |  |

Modelo del circuito

Fotocell / fotoresistencia

Transistor

Led

220

1k

15k

12v

2k

Led

Nota: Recuerde que el led indicador debe apuntar directamente a la celda fotosensible para que funcione el sensor de barrera

https://www.youtube.com/watch?v=5AboHbRRa-8