Banco de Preguntas - Unidad III: Estudio de Componentes Fundamentales

Tema 1: Fuentes de Poder

Preguntas Básicas

- ¿Cuál es la función primordial de una fuente de poder en un circuito electrónico y qué parámetros fundamentales debe proporcionar?

  - Una fuente de poder es un dispositivo esencial que proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de circuitos y dispositivos. Los parámetros fundamentales que debe suministrar son: voltaje (V) y corriente (I), ya que estos determinan la cantidad de energía disponible para alimentar los componentes electrónicos y permitir el flujo de señales eléctricas en el circuito.

- Describa brevemente tres tipos de fuentes de poder y el principio de conversión de energía que utiliza cada una.

  - Baterías: convierten energía química en electricidad mediante reacciones químicas internas. Paneles solares: convierten energía solar en electricidad mediante celdas fotovoltaicas. Generadores: convierten energía mecánica en electricidad mediante movimiento rotativo.

- ¿Qué características tienen en común todas las fuentes de poder independientemente de su tipo?

  - Todas poseen la capacidad de convertir una forma de energía (química, solar, mecánica, térmica) en energía eléctrica utilizable. Todas generan un voltaje y corriente específicos. Todas requieren sistemas de regulación en muchos casos para mantener parámetros dentro de rangos deseados.

- ¿Cuál es la diferencia conceptual entre una fuente de alimentación lineal y una fuente de alimentación conmutada?

  - Las fuentes lineales transforman la energía de entrada en una salida regulada mediante componentes pasivos; tienen un diseño sencillo pero su regulación de tensión no es muy eficaz. Las fuentes conmutadas regulan la salida mediante conmutación rápida de componentes electrónicos; tienen la misma fuerza que una lineal siendo más pequeñas con mayor eficiencia, pero al ser muy complejas son susceptibles a daños.

- ¿Por qué es crítico que una fuente de poder interactúe adecuadamente con los componentes y dispositivos electrónicos que alimenta?

  - Porque el suministro correcto y constante de energía eléctrica es esencial para garantizar el funcionamiento confiable de circuitos y dispositivos. Una mala interacción puede causar funcionamiento inestable, daño a componentes sensibles, o fallas completas del sistema.

Preguntas Intermedias

- Explique en detalle cómo las fuentes conmutadas logran una eficiencia superior a las fuentes lineales, considerando el mecanismo de regulación y disipación de calor.

  - Las fuentes lineales mantienen la regulación mediante componentes que disipan el exceso de energía como calor (ineficiencia inherente). Las fuentes conmutadas utilizan componentes que conmutan rápidamente (típicamente en el rango de kHz), alternando entre estados de conducción y corte. Durante los ciclos de corte, no disipan potencia significativa. El voltaje de salida se controla variando el ciclo de trabajo (duty cycle) mediante modulación por ancho de pulso (PWM). Esto resulta en conversiones de eficiencia del 80-95% versus 40-60% en lineales, con generación mínima de calor innecesario.

- Analice cómo la selección de una fuente de poder específica debe considerar simultáneamente eficiencia, regulación de voltaje y corriente, y capacidad de almacenamiento para una aplicación crítica.

  - Para una aplicación crítica (ejemplo: sistema médico), la eficiencia determina consumo energético y disipación térmica. La regulación de voltaje debe ser muy precisa (ejemplo: ±3%) para no dañar circuitos sensibles. La regulación de corriente debe estar dentro de especificaciones (ejemplo: máximo 5A) para evitar sobrecarga. La capacidad de almacenamiento debe sostener operación por tiempo mínimo especificado. Estos parámetros están interconectados: mayor capacidad implica mayor tamaño; mejor regulación implica complejidad aumentada; mayor eficiencia implica menor disipación térmica permitiendo designs más compactos.

- Describa el rol de los diodos, circuitos y resistencias en la conversión de corrientes dentro de una fuente de poder y cómo estos componentes afectan la calidad de salida.

  - Los diodos rectificadores convierten corriente alterna en directa (en fuentes AC-DC), permitiendo flujo unidireccional. Las resistencias se utilizan para limitación de corriente, división de voltaje, y carga en circuitos de regulación. Los circuitos integrados de control monitorean y ajustan la salida. Estos componentes en conjunto determinan la capacidad de rechazo a ruido (PSRR), regulación de línea (cambios en voltaje de entrada), regulación de carga (cambios en corriente demandada), y rizado de salida. La combinación inadecuada resulta en voltajes inestables, ruido conducido/radiado, y potencial fallo de cargas conectadas.

- ¿Cómo se aplica el efecto Seebeck en fuentes termoeléctricas y qué ventajas y limitaciones presenta esta tecnología comparada con otras fuentes?

  - El efecto Seebeck describe la generación de voltaje cuando existe un gradiente de temperatura entre dos materiales conductores diferentes en contacto. Una fuente termoeléctrica Peltier aprovecha este fenómeno para generar electricidad del calor residual. Ventajas: sin partes móviles (silencioso, confiable), puede capturar calor residual de sistemas existentes. Limitaciones: eficiencia muy baja (típicamente 3-8%), requiere grandes gradientes de temperatura, voltaje muy bajo requiriendo amplificación. Comparado con baterías: baja potencia pero infinita duración si hay fuente térmica. Comparado con paneles solares: no depende de luz solar pero requiere fuente térmica disponible.

- Explique cómo las tecnologías emergentes en fuentes de poder están siendo investigadas y desarrolladas con enfoque en sostenibilidad, incluyendo supercondensadores y pilas de combustible.

  - Los supercondensadores almacenan energía mediante separación de cargas en interfaces de doble capa, permitiendo liberación rápida de energía. Ventaja: carga/descarga extremadamente rápida (ciclos ilimitados), vida útil muy larga. Limitación: densidad energética baja comparada con baterías químicas. Investigación enfocada en híbridos batería-supercondensador. Las pilas de combustible generan electricidad de reacciones químicas de combustibles (H2, metanol) con agua/CO2 como únicos residuos. Ventaja: cero emisiones contaminantes. Limitación: infraestructura de producción/distribución de combustible aún en desarrollo. Ambas tecnologías reducen impacto ambiental comparadas con combustibles fósiles.

Preguntas Avanzadas

- Analice en profundidad cómo una fuente de poder conmutada controla precisamente su voltaje de salida mediante retroalimentación y modulación por ancho de pulso (PWM), incluyendo el impacto de la frecuencia de conmutación en características de rendimiento.

  - Una fuente conmutada moderno utiliza control de retroalimentación: sensores miden voltaje de salida, lo comparan con referencia de voltaje (generalmente un diodo Zener de precisión), generan señal de error. Este error alimenta un comparador/controlador que modula el duty cycle del switch de conmutación (transistor o MOSFET). Si voltaje sube, duty cycle disminuye (menos energía transferida). Si voltaje baja, duty cycle aumenta. La frecuencia de conmutación típicamente 50-500 kHz determina: (a) Tamaño de componentes (mayor frecuencia = componentes magnéticos más pequeños), (b) Rizado de salida (mayor frecuencia = menor rizado residual), (c) Eficiencia (muy alta frecuencia incrementa pérdidas en transiciones), (d) Emisión electromagnética (frecuencias altas requieren apantallamiento). La estabilidad de este sistema depende de lazo de retroalimentación bien diseñado; oscilaciones en el lazo causan inestabilidad de voltaje.

- Compare cuantitativamente la densidad energética (Wh/kg), ciclos de vida, tiempo de carga, y eficiencia entre baterías químicas (Li-ion, NiMH), supercondensadores, y pilas de combustible, explicando las implicaciones para diferentes aplicaciones.

  - Baterías Li-ion: 150-250 Wh/kg, 500-2000 ciclos, 1-4 horas carga, 90-98% eficiencia. Aplicaciones: vehículos eléctricos, dispositivos portátiles. Supercondensadores: 5-10 Wh/kg, ciclos ilimitados (>1 millón), segundos, 85-95% eficiencia. Aplicaciones: arranque motor, recuperación energía frenado, picos de potencia. Pilas combustible H2: 300-600 Wh/kg, operación continua si combustible disponible, repostaje 3-5 min, 40-60% eficiencia. Aplicaciones: vehículos de larga autonomía, generación estacionaria. Para drones: baterías son óptimas. Para sistemas híbridos de transporte: combinación batería-supercondensador-pila combustible maximiza rendimiento global.

- Evalúe cómo la impedancia interna de una fuente de poder (resistencia serie equivalente ESR) afecta su comportamiento bajo cargas dinámicas y cómo esto se mitiga en diseños modernos.

  - La impedancia interna (ESR) causa caída de voltaje cuando fluye corriente: V_caida = I × ESR. Bajo cargas dinámicas (donde corriente cambia rápidamente di/dt alto), esta caída es dramática: cambios de 10A en 1µs causa caída = 10 × ESR voltios instantáneamente. En fuentes lineales antiguas ESR podía ser 0.1-1Ω causando caídas significativas. Mitigación moderna: (a) Capacitores de bajo ESR en salida (cerámicas multilayer ESR < 0.01Ω), (b) Controladores rápidos (tiempo respuesta <100ns) ajustan voltaje antes que carga lo perciba, (c) Topologías multifase distribuyendo corriente reducen ESR equivalente, (d) Inductancias de PCB minimizadas. Para cargas sensibles (microcontroladores que requieren <3% variación), diseño cuidadoso de PDN (Power Distribution Network) es crítico.

- Sintetice las consideraciones de diseño necesarias para seleccionar una fuente de poder para una aplicación específica: un sistema de iluminación LED exterior resistente intemperie con operación 24/7 durante 10 años, requerimientos de confiabilidad militar (MIL-SPEC).

  - Requerimientos de voltaje/corriente: LEDs típicamente 3-24V según configuración, corriente limitada por resistencias (típicamente 20mA/LED × número LEDs). Requerimientos de regulación: LEDs requieren régimen de corriente constante no voltaje constante, thus controlador LED específico (buck converter configurado como convertidor corriente constante). Rango de temperatura: -40 a +85°C (MIL-SPEC), componentes deben ser seleccionados para rango completo, capacitores electrolíticos limitados a -40 a +105°C típicamente. Vida útil: fuente debe durar 10 años sin degradación significativa. Componentes: usar capacitores de película (más vida útil), diodos Schottky (menor fuga térmica), MOSFETs de potencia rated para máxima eficiencia. Protección: varistores para protección contra picos transitorios (lightning), fusibles resetables para protección contra cortocircuitos, disipación térmica adecuada. Validación: test de envejecimiento acelerado (HALT - Highly Accelerated Life Testing) para verificar confiabilidad a 10 años.

- Diseñe conceptualmente una arquitectura de fuente de poder híbrida que combine energía solar, batería, y supercondensadores para un dispositivo remoto ubicuo (IoT) que debe operar en ubicación remota montañosa con nublado frecuente e intermitente, requerimiento 5 años operación continua.

  - Arquitectura multinivel: (1) Paneles solares 20W durante disponibilidad luz (genera 2-3 horas válido días despejados, 0.5-1 hora días nublados). (2) Batería Li-ion 10Ah almacenamiento primario (capacidad 50Wh a 5V típico). (3) Supercondensadores 100F para picos de corriente durante transmisión datos (IoT típicamente 50mA promedio, 500mA picos). Controlador multiplexado: (a) Modo solar disponible: cargar batería + supercondensadores simultáneamente, operar carga de prioridad baja. (b) Modo batería (noche/nubosidad): descargar batería a <80% profundidad (extiende vida), supercondensadores para picos. (c) Modo crítico: si batería <10%, entrar modo ultra bajo consumo (CPU sleep, reducir frecuencia transmisión). Gestión térmica: en ubicación montañosa fría, batería operará a eficiencia reducida; calientador resistivo micro controlado puede mantener batería >0°C. Validación: simulación en MATLAB de 5 años de radiación solar histórica, validación experimental con cámara ambiental simulando ciclos de 1 año comprimidos a 1 semana.

Consolidado Tema 1

- Desarrolle una matriz comparativa detallada de fuentes de poder (baterías, conmutadas, lineales, solares, supercondensadores, termoeléctricas) incluyendo mínimo 8 parámetros (eficiencia, densidad energética, ciclos vida, rizado, regulación, costo, tamaño, tiempo respuesta a transientes) con análisis de ventajas desventajas y aplicaciones óptimas para cada una.

- Dado un caso de estudio: "Diseñar fuente de poder para equipo médico portátil (desfibrilador externo automático) que debe operar en temperaturas -10 a +50°C, proveer 500W pico en 20ms para choque, mantener 100V DC con tolerancia ±2%, con batería reemplazable campo, dimensión máxima 15×10×5cm, peso máximo 2kg, operación mínimo 200 descargas antes de recarga", realice análisis de arquitectura óptima, componentes específicos (topología de circuito, valores de componentes, esquema control), consideraciones térmicas, protecciones, y validación de requisitos.

- Analice y proponga mejoras a una arquitectura híbrida existente que combine 3 tipos de fuentes (solar + batería + red eléctrica), explicando mecanismo de conmutación automática, gestión de carga prioritaria, maximización de eficiencia global, costos de capital vs. operación a 20 años, y cronograma de retorno de inversión considerando degradación de paneles solares y envejecimiento de baterías.

Tema 2: Resistencias

Preguntas Básicas

- Define con precisión qué es la resistencia eléctrica, incluyendo su naturaleza física y su interpretación matemática mediante la Ley de Ohm.

  - La resistencia eléctrica es la propiedad física de un material que mide la oposición o dificultad que ejerce sobre el movimiento de electrones. Matemáticamente, se define mediante la Ley de Ohm: R = V/I, donde R es resistencia (Ω), V es voltaje (V), I es corriente (A). Físicamente representa las colisiones entre electrones y la estructura cristalina/átomos del material, disipando energía como calor.

- ¿Por qué se dice que una resistencia es un componente "simétrico" y cuál es la implicación práctica de esta característica en el diseño de circuitos?

  - Una resistencia es simétrica porque su funcionamiento no depende de su sentido de conexión; produce la misma caída de voltaje y consume la misma potencia sin importar la polaridad de conexión. Implicación práctica: los ingenieros pueden conectar resistencias en cualquier orientación sin necesidad de verificar polaridad, simplificando el diseño de PCB, automatización de montaje, y reduciendo errores de instalación.

- ¿Cómo se clasifica la resistencia según el tipo de material, y cuál es la diferencia fundamental entre un material conductor y un material aislante en términos de valores de resistencia?

  - Los materiales se clasifican en conductores y aislantes según su resistencia eléctrica. Los conductores (cobre, aluminio, plata) tienen resistencia EXTREMADAMENTE BAJA, típicamente 10^-6 a 10^-4 Ω·m. Los aislantes (caucho, vidrio, cerámica) tienen resistencia EXTREMADAMENTE ALTA, típicamente 10^12 a 10^20 Ω·m. La diferencia es de muchos órdenes de magnitud; un conductor permite flujo fácil de corriente mientras que un aislante la bloquea prácticamente completamente.

- Establezca la distinción entre una resistencia "lineal" y una "no lineal", explicando qué significa que una resistencia cumpla la Ley de Ohm.

  - Una resistencia lineal cumple la Ley de Ohm de manera consistente: V = I × R (relación lineal), significando que si duplicas voltaje, la corriente se duplica proporcionalmente, y la razón V/I es siempre constante. Esto es válido típicamente en rango de voltajes/corrientes nominal. Una resistencia no lineal NO cumple esta relación; su resistencia efectiva cambia con el voltaje o corriente (ejemplo: termistor donde resistencia depende de temperatura que depende de corriente).

- Explique la diferencia fundamental entre "resistencia" como concepto físico vs. "resistor" como componente electrónico, y por qué esta distinción es importante en ingeniería.

  - "Resistencia" es la propiedad física intrínseca de un material medida en Ω. "Resistor" es el componente electrónico fabricado que posee una resistencia específica. Importancia: un material tiene resistencia inherente, pero un resistor es un dispositivo diseñado e incorporado en circuitos. Por ejemplo, un cable de cobre tiene muy baja resistencia; un resistor de 10kΩ es un componente que controla el circuito. Confundir los términos lleva a diseños incorrectos; una "resistencia de aire" (literal resistencia del aire) es insignificante, pero la resistencia de un resistor de 10MΩ es crítica.

Preguntas Intermedias

- Analice cómo la expresión matemática R = ρL/A (donde ρ es resistividad, L longitud, A área) revela las dependencias fundamentales de la resistencia, con implicaciones para diseño de circuitos integrados.

  - Esta ecuación muestra que resistencia es directamente proporcional a resistividad del material y longitud del conductor, e inversamente proporcional al área de sección transversal. Implicaciones: (1) Para minimizar resistencia en interconexiones PCB, aumentar ancho de pista (aumenta A) o reducir longitud (reduce L). En CI, metalizaciones son mínimas (~100nm espesor, ~1µm ancho) causando resistencia significativa (mΩ por mm de largo). (2) Para crear resistencia precisa de valor específico, diseñar geometría: ejemplo crear 1kΩ usando material con ρ=100Ω·m, longitud 1m, área 100mm² da R=100×1/100×10^-6 ≈ 1000Ω. (3) Para resistores de película delgada de precisión, variar el "meander" (zigzag) del material deposita longitud requerida en área pequeña.

- Explique por qué la disipación de potencia (P = I²R = V²/R = VI) es crítica en selección de resistores, y cómo el sobrecalentamiento puede degradar o destruir el componente.

  - Cada resistor tiene potencia nominal máxima que puede disipar (típicamente 0.25W, 0.5W, 1W, 2W para resistores estándar). Si potencia aplicada excede esta, temperatura interna sube. Efectos: (1) Resistencia aumenta con temperatura (coeficiente de temperatura típico +0.1%/°C), causando comportamiento no lineal que el circuito no esperaba. (2) Dieléctrico del material se degrada, pierde propiedades eléctricas. (3) Material físicamente se puede quemar o ruptura (abierto). Ejemplo: resistor 1kΩ 0.25W soporta máximo V_max = √(0.25 × 1000) ≈ 15.8V. Aplicar 20V causa I=20mA, P=0.4W > 0.25W especificado, sobretemperatura. Diseño conservador: usar componentes con potencia nominal 2-3× superior a máximo esperado.

- Desarrolle un análisis de cómo la variación de temperatura afecta el comportamiento de una resistencia, considerando coeficiente de temperatura, y cómo esto impacta el funcionamiento de circuitos de precisión.

  - Resistencia varía con temperatura según: R(T) = R₀[1 + α(T - T₀)] donde α es coeficiente de temperatura (%/°C), R₀ es resistencia referencia a T₀. Para resistores de carbón: α ≈ ±1000 ppm/°C (0.1%/°C), significando cambio 0.1% por cada °C. Para resistores cermet: α ≈ ±100 ppm/°C (0.01%/°C). Para resistores wirewound: α ≈ ±50 ppm/°C. Ejemplo: resistor 10kΩ carbón α=+1000ppm, operando 0 a 50°C: R(0°C)=10kΩ, R(50°C)=10kΩ×[1+0.001×50]=10.5kΩ, cambio 5%. En circuitos de precisión (amplificadores, conversores A/D), este cambio degrada exactitud. Mitigación: usar resistores de bajo coeficiente de temperatura, o diseñar circuitos con compensación de temperatura (ejemplo: divisor de voltaje usando dos resistores con matching igual de α cancela el efecto).

- Describa cómo las resistencias funcionan en configuraciones de divisor de voltaje, limitadores de corriente, y acoplamiento de impedancia, con análisis matemático de cada aplicación.

  - Divisor voltaje: dos resistores R1, R2 en serie alimentados voltaje V. Voltaje en R2: V_out = V × R2/(R1+R2). Ejemplo: V=10V, R1=9kΩ, R2=1kΩ → V_out=1V. Matemática muestra que no es solo reducción, sino ratio específico determinado por ratio de resistencias. Limitador corriente: resistor serie entre fuente y carga: I = (V_source - V_load) / R. Ejemplo: LED requiere 2V, corriente 20mA deseada, fuente 5V → R = (5-2)/0.02 = 150Ω. Acoplamiento impedancia: si fuente tiene impedancia interna (ejemplo batería ~1Ω), carga requiere impedancia matching para máxima transferencia potencia (teorema de máxima potencia: Z_load = Z_source*). En RF, impedancia típica 50Ω, resistores adaptan impedancia entre etapas para minimizar reflexiones.

- Explique el concepto de "tolerancia" en resistores, cómo se especifica (código de colores, valores estándar E6/E12/E24), y por qué la selección de tolerancia apropriada es crítica en diseños de precisión vs. no-críticos.

  - Tolerancia especifica cuánto puede variar el valor real vs nominal. Especificación: ±5% (oro), ±10% (plata), ±20% (banda faltante). Valores estándar: E6 (6 valores por década: 10,15,22,33,47,68), E12 (12 valores), E24 (24 valores). Código colores: primera banda × 10^segunda × multiplicadora (tercera) ± tolerancia. Ejemplo: Marrón-Negro-Rojo-Oro = 1-0 × 10² ± 5% = 1000Ω ±50Ω. Crítico en precisión: aplicación ADC requiere linealidad 0.1%, resistor ±20% es inaceptable (error > 200×). Usar ±1% (película delgada) o ±0.1% (wirewound de precisión). No-crítico: LED limitador, R ±20% es aceptable porque LED es componente no lineal y varía con temperatura de todos modos.

Preguntas Avanzadas

- Diseñe un amplificador de transimpedancia (transimpedance amplifier - TIA) para un fotodiodo, especificando la resistencia de realimentación, analizando noise factor, bandwidth-gain tradeoff, y efectos de tolerancia de componentes en ganancia final.

  - Un TIA convierte corriente del fotodiodo (típicamente nanoamperios) en voltaje. Circuito: fotodiodo en nodo inversor de op-amp, resistencia Rf como retroalimentación. Ganancia (V/I) = Rf. Selección Rf depende de: (1) Corriente esperada: rango 1nA-1µA requiere Rf = 1MΩ-1kΩ respectivamente. (2) Noise: resistencia genera thermal noise V_n = √(4kBT×Rf). Usar Rf bajo minimiza ruido pero requiere op-amp con corriente offset baja. (3) Bandwidth: capacitancia de Rf limita BW: f_-3dB = 1/(2π×Rf×Cf). Usar Rf bajo aumenta BW pero aumenta ruido. Tradeoff típico: Rf=100kΩ, Cf=1pF da ganancia 100kV/A, BW~1.6MHz, ruido ~13nV/√Hz. Tolerancia: si Rf nominal 100kΩ ±5%, ganancia varía ±5% (95-105kV/A), es decir ±5V cambio en salida para entrada 50nA. Para exigencias tighter (<1% ganancia error), especificar Rf ±1% (película delgada).

- Analice un circuito oscilador RC (oscilador Wien bridge) donde la estabilidad de frecuencia depende críticamente de ratio de resistencias, explicando cómo la tolerancia de componentes afecta la precisión de frecuencia y qué técnicas de estabilización son necesarias.

  - Oscilador Wien: red RC cuyos resistores determinan frecuencia f_0 = 1/(2π×R×C). Análisis: si R nominal 10kΩ pero tolerancia ±10%, R real puede ser 9-11kΩ. Frecuencia entonces: f_min = 1/(2π×11k×C) ≈ 1.45×f_nominal, f_max ≈ 1.56×f_nominal. Variación ±7.5%. Adicionalmente, resistor varia con temperatura (α) y envejecimiento; después 10 años, resistor puede haber drifteado otros ±2%. Técnicas estabilización: (1) Usar resistores ±1% matched pairs (ambas resistencias del mismo lote, drift correlacionado). (2) Usar potenciómetro multivuelta para calibración inicial. (3) Incorporar feedback automático de frecuencia (frequency-locked loop) si aplicación requiere estabilidad extrema. (4) Usar cristal de cuarzo en lugar de RC para precisión de 10-100ppm. Implicación: si aplicación sensible (frecuencia audio de síntesis), ±10% variación es audible (tono desafinado); requiere ±1% componentes como mínimo.

- Realice análisis de propagación de error en un circuito convertidor de impedancia usando resistores, donde la precisión de salida depende de matching entre múltiples resistencias, incluyendo efectos de tolerancia, temperatura, y envejecimiento.

  - Convertidor de impedancia típico: digital pot controlada (ejemplo: 4 resistores R1, R2, R3, R4 configurados como divisor doble). Si cada resistor tiene tolerancia independiente ±5%, error propagado en salida es: σ_salida = √(∂f/∂R1)²σ_R1² + (∂f/∂R2)²σ_R2² + ... Asumiendo error igual ±5% en todos: error total típicamente ±5-10% dependiendo de función. PERO, si resistores están hechos del mismo material (mismo chip), todos experimentan matching muy cercano; error en ratio R1/R2 puede ser solo ±0.5%. Técnica: usar resistor array integrado donde 4 resistores en mismo sustrato garantizan matching <0.1%. Temperatura: si todos resistores tienen mismo α, factor común cancela en ratios: R1(T)/R2(T) = R1₀[1+α∆T]/R2₀[1+α∆T] = R1₀/R2₀, independiente T. Envejecimiento: típicamente 0.5% degradación por década; después 10 años, resistor puede haber drifteado 0.5%; con 4 resistores, error compuesto ≈ √4 × 0.5% ≈ 1% (peor caso si todos drift mismo dirección, probabilísticamente menos).

- Desarrolle un análisis de densidad de potencia térmica en resistores de película delgada (thin film) vs. thick film vs. wirewound, considerando disipación de calor, limitaciones térmicas, y aplicaciones óptimas para cada tecnología.

  - Thin film (evaporado): alta precisión (±0.1%), bajo coeficiente temperatura (50ppm/°C), pero bajo power rating (típicamente 0.1W máximo) porque película es delgada y no puede disipar calor efectivamente. Usado en circuitos precisión de bajo poder. Thick film (impreso): tolerancia moderada (±5%), power rating medio (0.5-1W típicamente), usado aplicaciones generales. Wirewound: tolerancia moderada (±1%), alto power rating (2-100W), usado aplicaciones alto poder. Densidad potencia: P/V. Resistor 1W 1kΩ thin film: dimensiones ~10×5×2mm, V≈100mm³, densidad ~10mW/mm³. Resistor 50W wirewound 1kΩ: dimensiones ~50×20×20mm, V≈20000mm³, densidad ~2.5mW/mm³. Wirewound tiene MENOR densidad (disipación mejor distribuida). Limitación térmica: temperatura máxima sustrato típicamente 125°C; resistencia soporta hasta 155°C. Si temperatura ambiente 85°C, disipación térmica disponible: P_max = ε×A×(T_max - T_amb) / R_θ donde R_θ es resistencia térmica °C/W. Para thin film R_θ ≈ 200°C/W (pobre contacto térmico), wirewound R_θ ≈ 50°C/W (mejor disipación). Selección: aplicación 5W, ambiente 70°C: wirewound necesario; thin film insuficiente.

- Sintetice el rol de resistencias en un circuito sensor completo (ejemplo: termistor como sensor de temperatura), incluyendo resistencia de pull-up/pull-down, adaptación de impedancia, filtrado, y linealización, explicando cómo cada resistor contribuye a exactitud total del sistema.

  - Sistema completo termistor: (1) Termistor NTC 10kΩ @25°C como sensor, conectado a pin ADC del microcontrolador. (2) Resistor pull-up R_pu (típicamente 10kΩ) conecta a voltaje referencia para formar divisor voltaje; ADC mide V_out = V_ref × R_thermistor/(R_pu + R_thermistor). Exactitud divisor: si R_pu tiene tolerancia ±5%, lectura ADC varia ±5%. (3) Resistor series R_filter = 1kΩ + capacitor C_filter = 100nF forman filtro RC contra ruido: f_-3dB = 1/(2π×1k×100n) ≈ 1.6kHz. (4) Para linealización de termistor (relación R vs T es exponencial, no lineal): software implementa Steinhart-Hart equation R(T) o tabla lookup. Pero exatitud mejora si agregar resistor de "ajuste" R_trim = potenciómetro en serie con divisor para calibrar zero point. (5) Cada resistor contribuye error: R_pu ±5%, R_filter ±5%, R_trim ±5%, R_thermistor ±10%. Error propagado en temperatura (asumiendo función linealizada): ΔT ≈ √5 × 0.5% ≈ ±2.5% de rango, equivalente ±0.5°C si rango -10 a +50°C. Mejora: especificar todos resistores ±1% (thin film), reduce error a ±0.1°C.

Consolidado Tema 2

- Desenvolva un análisis exhaustivo de un divisor de voltaje de precisión de 4 etapas (cascada de 4 divisores) donde voltaje final es producto de 4 ratios independientes, explicando cómo tolerancias compuestas y efectos de carga afectan precisión total, con propuesta de mitigación incluyendo matching de resistores, compensación de temperatura, y validación experimental.

- Diseñe un circuito limitador de corriente programable basado en microcontrolador que utiliza resistor variable digital (potenciómetro digital SPI) para ajustar corriente entre 1mA y 1A en steps de 1mA, incluyendo análisis de linealidad, resolución requerida del potenciómetro digital, estabilidad térmica, y validación del sistema con caracterización experimental.

- Realice caracterización completa de comportamiento de termistor como sensor de temperatura, incluyendo: (a) modelado no lineal R(T) usando Steinhart-Hart, (b) diseño de circuito acondicionador con resistencias de adaptación impedancia y filtrado, (c) análisis de error total resultante de tolerancias componentes, (d) calibración experimental con puntos de referencia (hielo, agua caliente, horno calibrado), (e) validación de exactitud final contra termómetro de referencia en rango -20 a +80°C.

Tema 3: Capacitores

Preguntas Básicas

- Defina un capacitor desde primera principios, explicando la estructura física de dos placas conductoras y dieléctrico, y cómo esta estructura permite almacenamiento de carga.

  - Un capacitor consiste de dos conductores (placas) separados por un material aislante (dieléctrico). Cuando se aplica voltaje V entre las placas, cargas opuestas se acumulan: +Q en una placa, -Q en la otra. El dieléctrico impide flujo de corriente directa, pero su estructura molecular se polariza (dipolos atómicos se alinean con el campo), aumentando la capacidad de almacenamiento de carga. La relación Q = C×V, donde C es capacitancia, define cuánta carga se almacena para un voltaje dado.

- Explique la Ley de Faraday aplicada a capacitores y por qué la corriente instantánea a través de un capacitor es proporcional a la derivada del voltaje (i = C×dV/dt).

  - Según Faraday, cambio de flujo magnético genera voltaje inducido. En capacitor, la relación fundamental es Q = C×V. Derivando respecto al tiempo: dQ/dt = C×dV/dt. Pero dQ/dt es la definición de corriente i. Por lo tanto: i = C×dV/dt. Implicación: si voltaje cambia lentamente (dV/dt pequeño), corriente es pequeña. Si voltaje cambia rápidamente (dV/dt grande, ejemplo pulso), corriente es grande. En DC estacionario (dV/dt = 0), corriente es cero (capacitor actúa como circuito abierto). En AC, corriente fluye continuamente porque voltaje está cambiando constantemente.

- ¿Cuál es la diferencia entre capacidad nominal y capacidad efectiva de un capacitor en condiciones reales?

  - Capacidad nominal es el valor de capacitancia especificado en el datasheet (ejemplo: 100µF). Capacidad efectiva en condiciones reales es reducida por factores: (1) Tolerancia: si ±10%, capacidad real puede ser 90-110µF. (2) Voltaje aplicado: algunos capacitores no lineales (cerámicos) tienen capacidad que disminuye con voltaje; especificación típicamente dada a voltaje bajo de prueba. (3) Frecuencia: capacitancia aparente disminuye a frecuencias altas debido a inductancia parasita y resistencia. (4) Temperatura: capacitancia varía con temperatura, típicamente -5% a -20% desde nominal. (5) Envejecimiento: capacitancia degrada con tiempo y ciclos de carga/descarga, típicamente 2% degradación en primeros años.

- ¿Por qué el dieléctrico es crítico en desempeño del capacitor, y qué propiedades del material dieléctrico determinan su aplicabilidad?

  - El dieléctrico determina: (1) Permitividad relativa (ε_r): mayor ε_r permite capacidad mayor en volumen igual. Cerámicas tienen ε_r = 100-10000, películas ε_r ≈ 3-10. (2) Rigidez dieléctrica: voltaje máximo que puede soportar sin ruptura. Típicamente 100-600 V/µm dependiendo material. (3) Factor de pérdida (tan δ): disipación de energía como calor; bajo es mejor. (4) Coeficiente de temperatura: cómo cambia capacidad con T. (5) Envejecimiento: degradación con tiempo. Selección: película polipropileno es estable, bajo ruido, pero volumen grande; cerámicos de alto K son compactos pero no lineales; electrolíticos tienen densidad energética alta pero vida útil limitada.

- Explique la diferencia entre capacitores electrolíticos, cerámicos, y de película, destacando estructura interna, ventajas, limitaciones, y aplicaciones típicas.

  - Electrolíticos: estructura metal-óxido-papel electrolito. Ventaja: muy alta capacidad (1-10000µF en tamaño pequeño), bajo costo. Limitación: voltaje máximo moderado (6-500V típicamente), polaridad requerida, vida útil limitada (envejecimiento de electrolito), ESR alto. Aplicación: filtrado primario fuentes, energía en circuitos grandes. Cerámicos: estructura metal-cerámica. Ventaja: compactos, sin polaridad, bajo ESR a alta frecuencia, bajo costo. Limitación: capacidad limitada (típicamente nF-µF), voltaje limitado (6-50V típicamente), no linealidad capacidad-voltaje (X7R ±15%, Y5V -82%/+22%), ruido dieléctrico. Aplicación: desacoplamiento en alta frecuencia, filtrado señal. Película: estructura metal-polímero. Ventaja: excelente linealidad, estabilidad, bajo ruido, durabilidad. Limitación: tamaño voluminoso, costo alto, capacidad limitada (nF-µF típicamente). Aplicación: audio de precisión, filtros críticos, aplificadores.

Preguntas Intermedias

- Derive la ecuación para energía almacenada en un capacitor (E = ½CV²) desde principios de trabajo realizado en campo eléctrico, y explique las implicaciones para diseño de sistemas de potencia.

  - Trabajo para llevar carga dq a través de voltaje V es dW = V×dq. Pero V = q/C en el capacitor, así dW = (q/C)×dq. Integrando desde 0 a Q: W = ∫₀^Q (q/C)dq = Q²/(2C). Expresando en función de voltaje usando Q = C×V: W = E = ½C×V² = ½QV = ½Q²/C. Implicación 1 (energía): capacitor de 1000µF cargado a 10V almacena E = ½ × 10^-3 × 100 = 50mJ. Implicación 2 (potencia pico): si esta energía se libera en 1ms, potencia pico = 50mJ/1ms = 50W, mucho mayor que si fuera corriente continua. Implicación 3 (volumen requerido): para aplicación que necesita 100J de energía: a) Batería: E = V×Ah, ejemplo 4V, 10Ah = 40Wh ≈ 144kJ, entonces para 100J necesita ~2.5Ah, tamaño mediano. b) Supercondensadores: F = 100F (disponible), E = ½×100×V²; para 100J a 2.7V (máximo): E = ½×100×7.29 ≈ 365J, suficiente 1 unidad pero requiere múltiples en serie-paralelo en práctica.

- Analice el comportamiento de un capacitor bajo señal AC, considerando impedancia compleja Z = 1/(j×ω×C), y cómo esto varía con frecuencia, explicando aplicaciones en filtros y acoplamiento de señal.

  - Impedancia de capacitor es Z_C = 1/(j×ω×C) = -j/(ω×C), donde ω = 2π×f. Magnitud: |Z_C| = 1/(ω×C), fase: -90° (adelanto de corriente 90° respecto voltaje). A frecuencia baja (DC, ω→0), |Z_C|→∞ (circuito abierto). A frecuencia alta (ω→∞), |Z_C|→0 (cortocircuito). Esto crea "filtro natural": capacitor bloquea DC, permite AC. Ejemplo: capacitor de acoplamiento 1µF, resistencia de carga 10kΩ, f_-3dB = 1/(2π×10k×1µ) ≈ 16Hz. Señales >16Hz pasan con atenuación < 3dB, señales <16Hz se atenúan. En filtro pasa-altos: capacitor serie entre entrada y salida, atenúa componentes de baja frecuencia (ruido 60Hz) permitiendo pase de señal de audio. En acoplamiento: capacitor aísla DC entre etapas amplificador (evita conflicto de niveles DC) pero permite AC. Diseño: capacitor grande permite pasar bajas frecuencias.

- Explique el factor de pérdida (tan δ) de un capacitor, cómo se mide, y por qué es crítico en aplicaciones de alta frecuencia y baja disipación térmica.

  - Factor de pérdida tan δ es razón entre potencia disipada (resistiva) y potencia reactiva (capacitiva) en capacitor. En circuito equivalente, capacitor ideal se modela como capacitor C ideal en serie con pequeña resistencia parasita R_s (ESR). Corriente a través de capacitor es i(t) = I_m×cos(ωt), potencia reactiva es Q = ½×ω×C×V², potencia disipada es P = ½×I_m²×R_s = ½×(ω×C×V_m)²×R_s (donde V_m es amplitud voltaje). Tan δ = P/Q = R_s×ω×C. Medición: meter capacitancia y disipación simultáneamente en analizador de impedancia. Crítica en alta frecuencia: tan δ aumenta con frecuencia, a 1MHz tan δ puede ser 10-100× mayor que a 1kHz. Consecuencia: disipación térmica, degradación de componentes cercanos, ruido inyectado en circuito. Ejemplo: capacitor electrolítico 1000µF tan δ ≈ 0.2 a 1kHz (ESR ≈ 32mΩ), pero a 100kHz tan δ ≈ 1 (ESR ≈ 160mΩ efectivo), corriente 10A causa disipación 16W a 100kHz vs. 3.2W a 1kHz.

- Diseñe un circuito de filtro RC pasa-bajos, derivando función de transferencia H(s) = 1/(1+s×R×C), analizando ganancia y fase vs. frecuencia, y explicando cómo seleccionar valores para atenuación específica de interferencia.

  - Filtro RC serie: resistencia R en serie, capacitor C a tierra. Función de transferencia: V_out/V_in = 1/(1+sRC) donde s = jω. Magnitud |H(jω)| = 1/√(1+(ωRC)²), fase φ = -arctan(ωRC). Frecuencia de corte f_c = 1/(2πRC). A f << f_c (baja frecuencia): |H| ≈ 1 (ganancia unitaria), φ ≈ 0. A f >> f_c (alta frecuencia): |H| ≈ 1/(ωRC) (atenuación -20dB/década), φ → -90°. Ejemplo: R=1kΩ, C=100nF, f_c = 1/(2π×1k×100n) ≈ 1.6kHz. Ruido 60Hz (10µV): |H(60Hz)| ≈ 1 (pasa), ruido 60kHz (10µV): |H(60kHz)| ≈ 0.026 (atenuado a 0.26µV). Para atenuación específica (ejemplo -40dB en 10kHz): usar orden superior (múltiples etapas), topología Sallen-Key con amplificador operacional.

- Analice envejecimiento de capacitor electrolítico, mecanismo físico, impacto en confiabilidad de sistemas de larga duración, y técnicas de mitigación.

  - Envejecimiento electrolítico es degradación progresiva del electrolito (típicamente solución de ácido bórico). Mecanismo: (1) Evaporación del electrolito con tiempo, especialmente con temperatura elevada; vida útil se reduce 50% por cada 10°C aumento (regla de Arrhenius). (2) Oxidación de electrolito reduce conductividad, aumenta ESR. (3) Degradación de óxido de aluminio en interfaz metal-dieléctrico con corriente AC. Impacto: capacitancia disminuye (típicamente 2-5% degradación en 5 años), ESR aumenta (puede triplicarse en 10 años), lo que reduce efectividad del filtrado. En fuentes de poder, esto causa rizado mayor en salida, sobreestres en cargas sensibles. En sistemas médicos implantables, envejecimiento crítico porque reemplazo difícil. Mitigación: (1) Especificar capacitores "long lifetime" con electrolito mejorado, vida útil >10000 horas @105°C. (2) Usar temperatura operación conservadora (cada 10°C debajo de máximo, vida se multiplica). (3) Redundancia: usar múltiples capacitores en paralelo para filtrado. (4) Monitoreo: en sistemas críticos, medir ESR periódicamente para detectar degradación antes de falla.

Preguntas Avanzadas

- Desarrolle análisis de un circuito de acondicionamiento de señal con acoplamiento AC multinivel (múltiples etapas de amplificación separadas por capacitores de acoplamiento) donde acopamiento inadecuado causa pérdida de amplitud y distorsión, incluyendo cálculo de capacitancia requerida para diferentes rangos de frecuencia.

  - Circuito típico: Entrada → C1 → Amplificador 1 (ganancia 10) → C2 → Amplificador 2 (ganancia 100) → Salida. Cada capacitor de acoplamiento forma filtro pasa-altos con impedancia de entrada de amplificador siguiente. Para amplificador con Rin = 10MΩ y C = 1µF, f_-3dB = 1/(2π×10M×1µ) ≈ 0.016Hz, desacoplamiento excelente. Pero si C = 100nF, f_-3dB ≈ 0.16Hz, acoplamiento pobre para señales <0.5Hz. Análisis Cascada: si entrada es tono 100Hz, amplitud 1mV, después C1: amplitud ~1mV (pasa). Después Amp1: amplitud ~10mV. Después C2: nuevamente pasa (f >> f_c). Después Amp2: amplitud ~1V. Pero si entrada es tono 0.1Hz (ejemplo: sensor de movimiento lento), C1 atenúa a 0.5mV (factor 0.5), Amp1 → 5mV, C2 → 2.5mV (factor 0.5), Amp2 → 250mV (pérdida total de 4×, equivalente -12dB). Cálculo requerimiento: si especificación requiere pasar 0.1Hz con atenuación <3dB cada etapa (total <3dB cascada), entonces cada capacitor debe cumplir f_-3dB = 0.1Hz / 3 ≈ 0.03Hz. Rin asumido 1MΩ → C = 1/(2π×1M×0.03) ≈ 5.3mF, capacitor muy grande. Solución práctica: usar bloques de acoplamiento de bajo nivel (buffer de muy alta impedancia 10GΩ) reduce capacitancia requerida a nanofaradios.

- Realice diseño de supercondensador para aplicación de respaldo de energía (backup power) en microcontrolador durante transitorio de falla de alimentación, calculando capacidad requerida, voltaje de operación, corriente de fuga aceptable, y tiempo de sustentación de mínimo nivel de voltaje operacional.

  - Especificación aplicación: Microcontrolador 3.3V, consumo típico 50mA, mínimo voltaje operación 2.0V, requerimiento sustentación 5 segundos tras falla de poder. Energía requerida: E = ½C(V_inicial² - V_final²) donde V_inicial es voltaje supercondensador al fallo (3.3V), V_final es voltaje mínimo (2.0V). Energía consumida en 5s: E_consumida = 0.05A × 3.3V × 5s ≈ 0.825J (asumiendo voltaje promedio 3.3V). Pero voltaje disminuye, entonces calcular con precisión: si corriente constante I (asumida), voltaje disminuye según V(t) = V_0 - I×t/C. Queremos V(5s) = 2.0V, V_0 = 3.3V, así 2.0 = 3.3 - 0.05×5/C → C = 0.05×5/(3.3-2.0) = 0.192F ≈ 200mF. Especificar supercondensador doble capa de 3.3V, capacitancia ≥200F. Corriente de fuga: típicamente <10µA para supercondensadores. Sobre 5 segundos, pérdida de energía por fuga: E_fuga = V×I×t = 3.3×10µ×5 ≈ 165µJ, negligible comparado a 825mJ requerido. Verificación: componentes disponibles: Maxwell 3.3V 200F, especificaciones: ESR 8mΩ, costo $30. Configuración circuito: supercondensador en serie con diodo Schottky (previene descarga por circuito principal), conecta a pin de entrada de batería del MCU.

- Sintetice un análisis de interferencia térmica y electromagnética en un circuito con múltiples capacitores de desacoplamiento dispuestos en PCB, donde la inductancia parasita de pistas de conexión degrada efectividad de desacoplamiento en alta frecuencia, incluyendo técnicas de layout PCB para minimizar inductancia.

  - Problema: cada capacitor en PCB tiene inductancia parasita serie: L_parasita ≈ 0.8nH/mm de longitud de pista (típico FR-4). Impedancia total del capacitor: Z = ESR + j(ωL - 1/(ωC)). Resonancia ocurre cuando ωL = 1/(ωC), f_resonancia = 1/(2π√LC). Ejemplo: capacitor 100nF con L_parasita = 1nH (pista 1mm distancia corta), f_res = 1/(2π√(1n×100n)) ≈ 1.6MHz. A f << f_res, impedancia decrece con frecuencia (capacitivo). A f > f_res, impedancia aumenta con frecuencia (inductivo). En transitorio de corriente (dI/dt = 1A/ns típico en lógica digital), ∆V = L × dI/dt = 1n × 10^9 ≈ 1V, es decir, pico de voltaje desacoplamiento pobre. Técnicas mitigación: (1) Múltiples capacitores en paralelo desplazan resonancia; 4 capacitores 100nF en paralelo requiere 4× menor inductancia total (L total = L_individual/4), desplazando f_res 2× superior (reduce impedancia en banda frecuencia lógica). (2) Vías múltiples: usar 4 vías en lugar de 1 entre capacitor y plano tierra, reduce inductancia 4×. (3) Layout: capacitor lo más cerca posible del IC (minimiza longitud pista <5mm), vías grandes (>20mil diámetro). (4) Mezclar valores de capacitores: 100nF + 10µF + 47µF en paralelo crea multipico de impedancia bajísima sobre amplio rango 100kHz-100MHz. (5) Usar capacitores de baja inductancia (multilayer cerámicos o supercondensadores tienen L parasita menor que electrolíticos).

- Diseñe un circuito de referencia de voltaje estable usando capacitores como elemento de almacenamiento de carga para crear voltaje estable de 5V ±1%, donde la estabilidad debe ser mantenida durante ±20% variación de temperatura ambiente y capacitor debe soportar transitorio de carga/descarga rápido.

  - Referencia basada capacitor: usar combinación regulador LDO + capacitor filtrado. Pero para ±1% estabilidad requiere regulador con línea-regulación <0.02%/V y regulación-carga <0.05%/mA. Topología: diodo Zener 5.1V (precisión ±1%) + resistencia limitadora corriente (típicamente 47kΩ) se usa crear voltaje referencia inicial. Capacitor 100µF en paralelo con Zener actúa como "almacén de carga". Durante transitorio de corriente solicitada (dI = 100mA step), capacitor suministra corriente manteniendo voltaje constante: ∆V = I×∆t/C. Para ∆V = 50mV máximo sobre ∆t = 1µs: C ≥ 100m×1µ/0.05 = 2000µF, especificar 2200µF. Estabilidad térmica: diodo Zener tiene coeficiente temperatura ≈ 0.05%/°C, así sobre rango -20 a +70°C (90°C cambio), voltaje Zener varía ±2.25%. Mitigación: usar diodo Zener compensado en temperatura (típicamente: Zener + resistor + diodo rojo en serie crean compensación, estabilidad típicamente 0.02%/°C, reduciendo variación a ±0.18% sobre 90°C). Especificación final: Zener 5.1V 1% compensado, resistor limitador 47kΩ, capacitor filtrado 2200µF cerámico X5R (bajo coeficiente temperatura), regulación línea 0.02%/V, estabilidad total ±1% especificación.

- Realice análisis de modo de falla de capacitor electrolítico bajo estrés repetitivo de carga/descarga a frecuencia alta, incluyendo generación de gases internos, presión, y riesgo de explosión, con propuestas de diseño de circuito para extender vida útil de capacitor bajo estas condiciones extremas.

  - Modo de falla: ciclos repetitivos carga/descarga de capacitor electrolítico causan: (1) Pérdidas dieléctricas por tan δ generan calor. (2) Calor acelera evaporación de electrolito, presión interna aumenta. (3) En presión extrema, válvula de alivio de presión en capacitor "abre", liberando gases (principalmente H2, CO2, mezcla combustible). Riesgo: presión excesiva causa ruptura física, incluso "explosión" del capacitor. Frecuencia de ciclos exacerba: capacitor en switching de fuente conmutada a 100kHz ciclos 10^8 veces/seg, vs. DC donde ciclos son raros. Mitigación de diseño: (1) Seleccionar capacitor de mayor "ripple current rating": fabricantes especifican máxima corriente RMS que capacitor puede soportar sin estrés térmico excesivo. Ejemplo: capacitor 1000µF electrolítico típicamente 1A RMS @ 100kHz, especificar componente con 2-3× rating mayor. (2) Control térmico: disipador de calor o ventilación para mantener capacitor <70°C (cada 10°C aumento reduce vida útil 50%). (3) Múltiples capacitores en paralelo: compartir carga reduce ripple actual en cada componente, extensión exponencial de vida útil. (4) Topología circuito: ripple current allocation, regular capacitor con baja ripple requiere, usar supercondensador filtrado (ripple actual casi cero, vida útil teóricamente infinita). (5) Monitoreo: en sistemas críticos, medir ESR de capacitor periódicamente; si ESR aumenta >100% desde nuevo, indicador que capacitor se aproxima falla, hacer reemplazo preventivo.

Consolidado Tema 3

- Diseñe completamente un sistema de acondicionamiento y filtrado de potencia para una fuente de alimentación conmutada de 48V/100A (4.8kW), incluyendo: (a) cálculo de capacitores de entrada/salida para rizado especificado <2% en entrada, <0.5% en salida, (b) selección de tipo de capacitor óptimo (electrolítico vs. cerámico vs. película vs. supercondensador), (c) análisis de impedancia vs. frecuencia para todo rango operacional, (d) layout PCB considerando inductancia parasita de pistas, (e) validación experimental de ripple voltaje, corrientes de fuga, y estabilidad térmica bajo condiciones de operación extrema.

- Realice análisis de confiabilidad a largo plazo (20 años) de capacitores en aplicación de fuente de poder industrial no interrumpida (UPS), incluyendo: modelado de envejecimiento usando ecuaciones de Arrhenius, impacto de ciclos de carga/descarga, estrategia de reemplazo predictivo basada en medición de ESR, costo total de propiedad (TCO) comparando diferentes tecnologías de capacitor, y especificación de procedimiento de mantenimiento preventivo.

- Desarrolle un circuito de referencia de voltaje de ultra-precisión (±0.1% estabilidad) basado en capacitor, que mantiene estabilidad en rango de temperatura -40 a +85°C y bajo transitorio de corriente rápido (10A step, <1µs), incluyendo: selección de componentes (Zener compensado, capacitores), análisis de error, validación experimental, y comparación de costo vs. alternativas (referencias bandgap, referencias de diodo Zener tradicionales).

Tema 4: Potenciómetros

Preguntas Básicas

- Define un potenciómetro desde principio estructural, explicando los tres terminales (dos extremos, cursor deslizante) y cómo el movimiento del cursor altera la resistencia efectiva.

  - Un potenciómetro es un resistor variable compuesto de un elemento resistivo fijo y un contacto deslizante (cursor). Los tres terminales: dos extremos conectados a los extremos del elemento resistivo (denominados A y B), y un terminal central (limpiapiés o wiper) que es el contacto deslizante. La resistencia total entre A y B es la especificación nominal (ejemplo: 10kΩ). Cuando el cursor está en posición A, resistencia entre A-wiper es ~0Ω, entre wiper-B es ~10kΩ. Cuando cursor se desplaza al centro, resistencia A-wiper es ~5kΩ, wiper-B es ~5kΩ. Al mover cursor a B, A-wiper es ~10kΩ, wiper-B es ~0Ω. La suma total siempre es ~10kΩ (resistencia total). Este mecanismo permite división variable de voltaje o control de corriente.

- ¿De dónde proviene el nombre "potenciómetro" y qué significa en contexto de su función?

  - El nombre proviene de "potencial" (voltaje eléctrico) + "metro" (medidor/divisor). Históricamente, potenciómetros se utilizaban para medir voltajes desconocidos comparándolos con voltaje de referencia (método de deflexión nula), así "miden el potencial". En contexto moderno, función es principalmente ajuste/división variable de voltaje, pero nombre persiste. Término más preciso sería "reóstato" (para control de corriente) o "divisor de voltaje variable", pero "potenciómetro" es estándar en la industria.

- Explique la diferencia funcional entre un potenciómetro lineal y uno logarítmico en términos de respuesta perceptual del usuario.

  - Potenciómetro lineal (taper lineal): cambio de resistencia es proporcional al movimiento mecánico. Si rotas 50%, la resistencia se encuentra exactamente en mitad. Gráfica R vs. ángulo es línea recta. Aplicación: ajustes técnicos, mediciones lineales. Potenciómetro logarítmico (taper logarítmico o "audio taper"): cambio de resistencia sigue función logarítmica. A comienzo de rotación, resistencia cambia lentamente; hacia el final, cambia rápidamente. Gráfica R vs. ángulo es curva logarítmica. Aplicación: control de volumen en audio; el oído humano percibe volumen de manera logarítmica (escala en decibelios es logarítmica), así control de volumen logarítmico se siente "suave" e intuitivo. Comparación: control lineal de volumen en primer 10% de rotación casi no cambia volumen perceptible, en último 10% cambia dramáticamente (no intuitivo). Control logarítmico mantiene cambio perceptual uniforme a lo largo de rotación.

- ¿Cuál es la diferencia principal entre potenciómetros de una sola vuelta (1-turn) y multivuelta?

  - Potenciómetros de una vuelta (1-turn): el cursor recorre toda la resistencia en una sola vuelta (360°) del eje. Simplicidad, bajo costo, compacto. Limitación: resolución limitada por fricción/ajuste mecánico (~±1% típico). Potenciómetros multivuelta (10-turn, 20-turn): el cursor recorre toda la resistencia repartido sobre múltiples vueltas (ejemplo 10 vueltas completas). Mayor resolución (±0.1% típico) porque cada "unidad de resistencia" requiere movimiento de ~36° (en 10-turn) en lugar de 360°. Limitación: más voluminosos, más costosos. Aplicación: 1-turn para audio/medios donde ajuste aproximado es suficiente. Multivuelta para mediciones/calibraciones de precisión.

- ¿Qué es un potenciómetro digital y cómo difiere funcionalmente de un potenciómetro analógico?

  - Potenciómetro analógico: resistor variable mecánico, ajuste mediante giro físico, salida es voltaje/corriente analógica continua. Potenciómetro digital (digipot): componente electrónico con múltiples resistores internos conmutados digitalmente, ajuste mediante protocolo digital (SPI, I²C, PWM), salida es resistencia seleccionada digitalmente. Ventajas digital: no requiere control mecánico (ausencia de fricción, desgaste), precisión reproducible, controlable por microcontrolador, memorización de valor último establecido. Desventajas: más costoso por aplicación simple, ruido de conmutación, resolución limitada por número de resistores internos (típicamente 256 pasos en digipot de 8-bit). Aplicación: amplificadores de ganancia variable controlada por firmware, ecualizadores digitales de audio, sistemas de calibración automática.

Preguntas Intermedias

- Analice las ventajas y desventajas de diferentes materiales del elemento resistivo (carbón, película cermet, wirewound) en potenciómetros, considerando precisión, vida útil, ruido, y aplicaciones óptimas.

  - Carbón: element resistivo es mezcla de carbón-resina. Ventaja: bajo costo, tamaño compacto. Desventaja: precisión moderada (±5-20% tolerancia), ruido alto (contacto carbón es ruidoso), vida útil limitada (100k ciclos típico), coeficiente temperatura alto (±1000ppm/°C). Aplicación: audio consumer (potencia), control velocidad motores simples. Película cermet: element resistivo es película de cerámico-metal en núcleo. Ventaja: precisión alta (±1-5% tolerancia), ruido bajo, vida útil larga (500k-1M ciclos), coeficiente temperatura bajo (±100ppm/°C). Desventaja: costo medio, velocidad de respuesta lenta (película tiene inercia). Aplicación: instrumentos de medición, equipos audio semi-profesional, aplicaciones industriales. Wirewound: resistencia es hilo enrollado en bobina. Ventaja: precisión muy alta (±0.5-1% tolerancia), vida útil extremadamente larga (>10M ciclos), bajo ruido, bajo coeficiente temperatura (±50ppm/°C). Desventaja: costo alto, tamaño voluminoso, inductancia parásita (problema en RF), velocidad de respuesta más lenta (inercia de hilo). Aplicación: instrumentación de precisión, estándares de resistencia, equipos militares/aeroespaciales. Matriz decisión: audio consumer → carbón, instrumentación de laboratorio → cermet, mediciones de precisión crítica → wirewound.

- Describa el mecanismo de "contacto eléctrico" entre el cursor y el elemento resistivo en potenciómetros, explicando cómo la presión del contacto, material de contacto, y limpieza de interfaz afectan el ruido y la vida útil.

  - Contacto físico: cursor (típicamente aleación oro-plata) hace contacto deslizante sobre superficie del elemento resistivo. La presión de contacto (típicamente 50-200g fuerza) determina área de contacto microscópico. Mayor presión = menor resistencia de contacto (mejor conductividad) pero mayor desgaste (friction mayor). Mecanismo de desgaste: cada deslizamiento remueve microscopos del material tanto del cursor como del elemento; gradualmente, material se degrada, contacto se vuelve rugoso. Ruido: rugosidad en contacto causa variaciones microscópicas de resistencia que se convierten en "ruido de contacto" (noise floor audible en audio, típicamente -60dB @ 1kHz). Limpieza de interfaz: polvo/contaminantes en contacto aumentan ruido y aceleran desgaste. Potenciómetros sellados previenen entrada de polvo. Vida útil: especificada como número de ciclos ON-OFF; potenciómetro de 100k ciclos puede ser rotado 100,000 veces antes que ruido aumente inaceptablemente. Mitigación: aplicar presión óptima (no demasiada, no demasiada poca), seleccionar material contacto de baja fricción, en aplicaciones rotativas frecuentes usar digipot en lugar de mecánico.

- Desarrolle un análisis cuantitativo del error introducido por un potenciómetro en un divisor de voltaje de precisión, considerando tolerancia, resistencia de carga, y cambios de temperatura durante operación.

  - Divisor de voltaje: V_out = V_ref × R_pot/(R_pot + R_load), donde R_pot es resistencia del potenciómetro desde cursor a tierra (asumiendo configuración estándar). Tolerancia: si potenciómetro especificado 10kΩ ±5%, R_pot real puede ser 9.5-10.5kΩ. Si V_ref = 10V, R_load = 100kΩ (muy alta, carga despreciable): V_out nominal = 10 × 5k/10k = 5V (assuming cursor en mitad). Con tolerancia: V_out mín = 10 × 4.75k/(10.5k+100k) ≈ 4.74V, V_out máx = 10 × 5.25k/(9.5k+100k) ≈ 5.26V, error ±2.6% (menor que tolerancia potenciómetro debido a ratio). Si R_load = 10kΩ (comparable a potenciómetro): V_out nominal = 10 × 5k/15k ≈ 3.33V. Con tolerancia: V_out mín ≈ 3.08V, V_out máx ≈ 3.58V, error ±7.5% (mayor que tolerancia potenciómetro). Lección: impedancia de carga debe >> impedancia potenciómetro para minimizar error. Temperatura: coeficiente de temperatura del potenciómetro ±1000ppm/°C (carbón) ±100ppm/°C (cermet). Sobre rango 0 a 50°C (50°C cambio): cambio resistencia = 1000ppm/°C × 50°C = 5% (carbón) o 0.5% (cermet). En aplicación crítica, cambio de temperatura causa cambio de voltaje de salida casi equivalente. Mitigación: usar buffer de impedancia (amplificador operacional) entre potenciómetro y carga (aislamiento de carga). Usar potenciómetro de bajo coeficiente temperatura (cermet o wirewound). Calibración periódica (pre-operación, post-estress térmico).

- Explique cómo la potencia nominal de un potenciómetro determina límites de aplicación, y por qué potenciómetros de control de volumen no pueden simplemente ser utilizados en aplicaciones de control de potencia alta.

  - Potencia nominal especifica máxima potencia que potenciómetro puede disipar sin sobretemperatura. Típicamente: potenciómetro de audio 0.5W, potenciómetro industrial 2-5W, potenciómetro de potencia 50-100W. Fórmula: P = V²/R = I²×R (ambas formas). Ejemplo: potenciómetro 10kΩ 0.5W. Máximo voltaje: V_max = √(0.5 × 10k) ≈ 70V. Máxima corriente: I_max = √(0.5/10k) ≈ 7.1mA. Aplicación: control de volumen amplificador, voltaje típicamente 1-5V, corriente <1mA → bien dentro de especificación. Si intenta usarlo en control de carga de 100V, 10mA (1W potencia), P > 0.5W especificado, sobretemperatura. Potenciómetro se calienta, resistencia aumenta (coeficiente temperatura positivo), ganancia aumenta (comportamiento inestable), material puede degradarse, riesgo de ruptura. Mitigación: seleccionar potenciómetro de potencia nominal >> máximo requerido (2-3× factor de seguridad). Usar topología resistor limitador serie + bajo potencial para el potenciómetro mismo.

- Compare metodología de especificación entre potenciómetro multivuelta wirewound de precisión (aplicación: calibración de impedancia en equipo de laboratorio) vs. digipot de 8-bit controlado por SPI (aplicación: ecualizador digital en amplificador de audio), considerando resolución, precisión, costo, control, y desempeño dinámico.

  - Wirewound multivuelta: 10-turn, rango 1kΩ, tolerancia ±0.5%. Resolución: 1kΩ en 3600° (10 vueltas × 360°) = 0.278Ω/grado, resolución teórica μ 0.3Ω. Precisión alcanzable: ajuste manual ~±5Ω (±0.5%). Costo: $50-200. Control: manual (giro mecánico). Desempeño dinámico: no aplica (estático, calibración). Digipot 8-bit: rango 1-100kΩ típicamente, tolerancia ±15%. Resolución: 1-100kΩ en 256 pasos = (100k-1k)/(256-1) ≈ 387Ω/step. Precisión alcanzable: ±1-2% típico (limitado por tolerancia). Costo: $0.50-2. Control: digital (SPI command). Desempeño dinámico: velocidad de conmutación ~1µs (rápido), ancho de banda >1MHz. Análisis: wirewound superior en precisión absoluta y estabilidad, pero costoso, control manual lento. Digipot superior en costo, integración, control automático, pero resolución limitada por número de bits. Selección: calibración laboratorio → wirewound. Audio digital procesada por DSP → digipot. Híbrido: usar digipot como coarse adjustment (8-bit), potenciómetro analógico fino como fine adjustment (1-turn alto-Q) para máxima flexibilidad.

Preguntas Avanzadas

- Analice la arquitectura interna de un potenciómetro digital (digipot) de 256-step, incluyendo: array de resistores serie, conmutadores lógicos CMOS, buffer de entrada serial, integración con microcontrolador, modelado de interferencia de conmutación, y compensación de no-linealidades de resistencia entre steps.

  - Arquitectura interna típico (ejemplo: X9C103): resistor array de 100k ohms dividido en 100 pasos (en este modelo), cada paso es ~1kΩ. Selector es decodificador binario que activa una de 100 posiciones. En modelo 256-step: array 100kΩ en 256 pasos, cada paso 390Ω. Conmutadores: MOSFET pequeño (W/L optimizado para baja on-resistance ~200Ω cada) en serie con cada resistencia de paso. Control digital: entrada 3-hilos (CS, INC, UD) para puerto serie. CS = chip select, INC = pulse para incrementar/decrementar, UD = dirección (up/down). Protocolo: pulsar INC mientras CS activo, contador interno incrementa/decrementa, selector cambia a siguiente resistencia. Interferencia de conmutación: cuando MOSFET del nuevo paso activado, corriente de conmutación crea glitch en salida. Magnitud típicamente mV-level, duración <10ns. En aplicación audio, este glitch es inaudible. En aplicación medición de precisión, glitch puede introducir error (mitigación: desactivar entrada durante conmutación, o usar condensador de filtrado para suavizar). No-linealidad: resistencia de cada MOSFET varía con voltaje (on-resistance no es constante); esto causa discrepancia entre teoría ideal vs. realidad. Compensación: resistor de precisión externa en serie con digipot actúa como "cuello de botella" garantizando linealidad independiente de variación de MOSFET interno. Modelo preciso: R_total = R_digipot(n) + R_ext, donde R_ext dominates y es lineal.

- Diseñe un sistema de ecualizador paramétrico de audio de 5 bandas usando digipots, donde cada banda debe ser controlable digitalmente en ganancia ±12dB, con especificación de circuitería, configuración de digipot, algoritmo de control digital, y validación experimental de respuesta en frecuencia.

  - Ecualizador paramétrico 5 bandas: centro de frecuencias típicamente ~63Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 16kHz (octavas en escala música). Cada banda consiste en filtro Sallen-Key con amplificador operacional, donde digipot controla resistencia de realimentación para ajustar ganancia. Circuitería por banda: entrada → capacitor acoplamiento → filtro paso-banda pasivo → amplificador no-inversor con ganancia = 1 + (R_feedback / R_input). Digipot reemplaza R_feedback. Para ganancia ±12dB (factor ~4× sobre rango ±12dB = ±3.98×, considerado 4× para simplificación): si R_input = 10kΩ, R_feedback varía de ~1kΩ (ganancia 0dB = 1V/V) a ~40kΩ (ganancia +12dB = 5V/V). Digipot 100kΩ de 256 pasos selecciona valores 1k-40k. Ganancia específica: G(n) = 1 + (100k × n/256) / 10k en pasos; para n=256 (máximo), G = 1 + 100 = 101, en dB = 40dB (excesivo). Configuración revisada: R_input = 10kΩ, R_feedback máximo 30kΩ, G máximo = 1 + 3 = 4 = +12dB. Digipot 100kΩ con configuración de tap (tap a 30kΩ) ajusta 0-30kΩ. Algoritmo control: microcontrolador Lee entrada de usuario (botones/encoder), calcula ganancia deseada en dB, convierte a numero de paso digipot (n = (G-1) × 256 / (G_max - 1)), envía comando SPI a digipot. Validación: medidor de respuesta en frecuencia (ejemplo: analizador spectrum) barre señal de 20Hz-20kHz a través del ecualizador, mide ganancia en cada banda, verifica que ganancia en banda de 1kHz es ±12dB ajustable, ganancia fuera de banda es plana.

- Realice análisis de envejecimiento y degradación de potenciómetro bajo ciclos repetitivos de operación (millones de ciclos en aplicación servo robótico), modelando desgaste de contacto, cambio de resistencia a lo largo del tiempo, y propuesta de estrategia de mantenimiento preventivo basada en monitoreo de resistencia.

  - Modelo de envejecimiento: resistencia de contacto aumenta gradualmente con número de ciclos según función empirica: R_contact(n) = R_0 × (1 + k × log(n)) donde R_0 es resistencia inicial (~0.5Ω), k es constante de desgaste (~0.1-0.5 dependiendo material), n es número de ciclos. Ejemplo: wirewound 10Ω, R_contact inicial 0.5Ω, después 10M ciclos: R_contact(10M) ≈ 0.5 × (1 + 0.2 × log(10M)) ≈ 0.5 × (1 + 0.2 × 7) ≈ 1.2Ω. Impacto en sistema servo: si servo control depende de resistencia precisa para feedback de posición, cambio de 0.5Ω a 1.2Ω (140% aumento) causa error de posición. En servo lazo cerrado, error se corrige, pero ganancia de controlador puede oscilar (inestabilidad). Monitoreo preventivo: medir resistencia del potenciómetro a intervalos regulares (ejemplo cada 1M ciclos) usando multímetro digital o puente de medición. Graficar R vs. tiempo. Si R aumenta >50% sobre nominal, indicador de desgaste avanzado; agendar reemplazo antes de falla. Ejemplo cronograma: potenciómetro especificado 10M ciclos vida útil. Aplicación servo hace 1M ciclos/día (típico). Vida útil: 10 días. Programa de mantenimiento: medir R cada día, si R > nominal × 1.5 en día 8, reemplazar en día 9 (proactivo), evita falla sorpresiva en día 10-11.

- Sintetice un análisis de selección de potenciómetro para aplicación de control de pitch variable en sintetizador analógico de música, donde parámetros críticos incluyen: resolución perceptual (cuantos "tonos" distinguibles), estabilidad térmica durante concierto (2 horas operación continua), ruido audible (noise floor), y costo en volumen (1000 unidades anual).

  - Resolución perceptual: rango pitch típicamente 2 octavas (~1000 cents musicales), resolución mínima perceptible ~5-10 cents (1 cent = 1/100 octava). Así mínimo ~100 posiciones distinguibles. Linealidad: rango de pitch debe ser exponencial (escala musical = escala logarítmica), potenciómetro lineal no es apropiado directamente; requiere mapeamiento en firmware: V_potenciómetro (lineal) → Frecuencia = f_ref × 2^(V/V_ref), convierte a escala exponencial perceptualmente uniforme. Estabilidad térmica: potenciómetro carbón ±1000ppm/°C sería problemático (500ppm sobre 0.5°C aumento por calor ambiental causaría +0.05% cambio pitch = ~5 cents error). Require ±100ppm/°C máximo (cermet) o mejor ±50ppm/°C (wirewound). Para 2 horas operación continua, seleccionar potenciómetro cermet o wirewound, disipación de potencia <100mW (mantiene temperatura rise <5°C). Ruido audible: potenciómetro carbón tiene ruido contacto ~-60dB referencia @ 1kHz. En audio estéreo 20kHz, ruido sube a ~-50dB (aún audible como "fondo arenoso" en sustain de nota). Require <-70dB ruido (cermet, wirewound satisfacen). Costo: volume 1000 unidades/año. Potenciómetro cermet 10kΩ multivuelta típicamente $2-5/pieza, wirewound $8-15/pieza, carbón $0.5-1/pieza. Balance óptimo: potenciómetro cermet 10-turn (~$3/pieza) con excelente precisión, bajo ruido, estabilidad térmica, costo asequible. Digipot no es apropiadoporque control manual es parte de experiencia usuario (no se puede hacer mediante firmware). Especificación final: cermet 10-turn 100kΩ, tolerancia ±5%, coeficiente temperatura ±100ppm/°C, ruido <-70dB, vida útil >1M ciclos.

Consolidado Tema 4

- Diseñe completamente un circuito de control de ganancia variable (VCA - Voltage Controlled Amplifier) para equipo de audio profesional, donde la ganancia debe ser ajustable desde -20dB a +20dB (factor 10×) mediante control digital de potenciómetro multivuelta de 10-turn o digipot, incluyendo: (a) selección de topología ampificadora y resistencias, (b) especificación detallada del potenciómetro o digipot (valor, tolerancia, resolución), (c) algoritmo digital de control de ganancia con compensación de no-linealidades, (d) análisis de noise figure, (e) validación experimental de respuesta de ganancia vs. frecuencia (20Hz-20kHz), distorsión armónica total (THD <1%), y estabilidad térmica.

- Realice análisis exhaustivo de degradación de potenciómetro en aplicación industrial de lazo cerrado (servo motor posicionador de precisión), modelando: (a) desgaste de contacto vs. ciclos de operación, (b) cambio de resistencia en función del tiempo, (c) impacto en estabilidad del lazo de control y exactitud de posicionamiento, (d) algoritmo de corrección adaptativa de ganancia del controlador PID para compensar envejecimiento, (e) cronograma de mantenimiento preventivo con umbrales de degradación específica, (f) análisis costo-beneficio de reemplazo periódico vs. espera a falla.

- Desarrolle especificación completa y validación experimental de ecualizador paramétrico de audio de 7 bandas (31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz) usando digipots SPI de 8-bit, donde: (a) cada banda debe ofrecer ganancia ±15dB en pasos de 1dB, (b) Q (ancho de banda) de cada banda es fijo pero diseñador puede elegir, (c) validación experimental mide respuesta en frecuencia exacta vs. teórica, (d) medición de ruido y distorsión THD en band plano vs. máxima ganancia, (e) interfaz de usuario (botones/encoder) permite navegación rápida entre bandas y ajuste de ganancia.

Tema 5: LEDs

Preguntas Básicas

- Defina un LED desde principios de física del semiconductor, explicando el proceso de emisión de luz a nivel de transición de banda electrónica.

  - Un LED (Light Emitting Diode) es un diodo semiconductor dopado con el que produce luz cuando pasa corriente eléctrica. A nivel de física fundamental: el LED consiste de unión p-n (región p fuertemente dopada, región n fuertemente dopada). Cuando se aplica polarización directa (voltaje positivo en región p), portadores mayoritarios (agujeros desde p, electrones desde n) son inyectados hacia la unión. En la región de depletamento (unión misma), electrones recombinanse con agujeros, liberando energía. En semiconductores como Silicio (bandgap 1.1eV), esta energía se libera como calor. En semiconductores de mayor bandgap como Galio-Arsénico (bandgap 1.42eV), esta energía se libera como fotones (luz visible). La energía del fotón E = h×f = h×c/λ, donde h es constante Planck, f es frecuencia, λ es longitud de onda. Color depende de bandgap del semiconductor: bandgap 1.8eV (red), 2.2eV (green), 3.1eV (blue), 3.4eV (ultraviolet).

- ¿Por qué los LEDs emiten luz visible directamente desde el material semiconductor sin necesidad de filamentos u otros mecanismos de conversión energética?

  - La emisión de luz es resultado directo de recombinación radiativa de portadores en la unión p-n del semiconductor. A diferencia de bombillas incandescentes (que convierten energía térmica en radiación de cuerpo negro, emitiendo fotones principalmente en infrarrojo, solo pequeño porcentaje visible), o fluorescentes (que usan colisiones de electrones para excitar fósforo), el LED emite fotones directamente de la transición de banda del semiconductor. La energía de transición es precisamente en rango visible (1.6-3.5eV para rojo-azul) porque el bandgap del semiconductor está diseñado así. No hay conversión intermedia; eficiencia es intrínsecamente alta porque energía del electrón se convierte casi completamente en fotón.

- Explique por qué los LEDs generan significativamente menor calor comparado a bombillas incandescentes a igual luminosidad.

  - Bombilla incandescente: convierte energía eléctrica primariamente en CALOR (infrarrojo ~95%), solo pequeño porcentaje en luz visible (~5%). Eficiencia luminosa: ~17 lumens/watt (típico). LED moderno: convierte energía eléctrica en luz visible directamente con eficiencia ~80-90%. Eficiencia luminosa: ~100-150 lumens/watt (moderno). Comparación: LED 10W produce ~1000 lumens, bombilla incandescente de igual 1000 lumens requiere ~59W. LED disipa 10W, bombilla disipa 59W, diferencia 49W es energía calorífica. Razón: LED convierte energía a fotones directamente sin pérdidas termales intermedias; eficiencia de recombinación radiativa en semiconductores es >90%, vs. eficiencia de radiación térmica de tungsteno que es <5% en visible.

- ¿Qué parámetros especifican típicamente un LED en términos de características de salida de luz (intensidad, color, patrón de radiación)?

  - Intensidad luminosa (luminous intensity): medida en candelas (cd), especifica intensidad de luz en dirección principal (típicamente ~0.1-10cd para LEDs pequeños). Luminous flux (flujo luminoso): medida en lumens (lm), especifica potencia luminosa total emitida en todas direcciones (típicamente 0.1-1000 lm dependiendo tamaño/potencia). Color: especificado por temperatura de color en Kelvin (K), o coordenadas de cromaticidad CIE x,y. Rojo profundo ~2700K, blanco cálido ~3000K, blanco neutro ~4000K, blanco frío ~5000K-6500K. Ángulo de radiación: esparcimiento de luz medido por ángulo de media potencia (half-angle ~30-60°); narrow beam vs. wide angle. Forward voltage (voltaje directo): voltaje mínimo para conducción, típicamente 1.7V (red), 2.0V (yellow), 2.2V (green), 3.2V (blue). Forward current (corriente directa): corriente de operación típica, especificada 10-20mA (pequeño LED), hasta 1A+ (LED de potencia).

- Explique por qué el ciclo de vida de los LEDs es mucho mayor que bombillas tradicionales.

  - Ciclo de vida LED especificado en horas L70 o L50: tiempo hasta que luminosidad disminuye al 70% o 50% del inicial. Típicamente 30,000-100,000 horas para LEDs de calidad. Ciclo de vida bombilla incandescente: filamento de tungsteno se degrada por sublimación gradual (~1000-2000 horas). Bombilla fluorescente: fósforo se degrada, mercurio se depleta (~8000-10000 horas). LED: degradación es extremadamente lenta porque no hay partes móviles, no hay sublimación de materiales. Degradación es puramente por difusión de defectos en semiconductor durante envejecimiento, proceso de varias décadas. Además, no hay filamento que se queme (ruptura repentina como bombilla); LED simplemente se va oscureciendo gradualmente. Implicación económica: LED 10W dura ~50,000 horas, equivalente a 15 años operación continua 8 horas/día, amortización de costo inicial sobre tiempo largo lo hace muy económico.

Preguntas Intermedias

- Analice el compromiso fundamental entre color de emisión (temperatura de color) y eficiencia luminosa (lumens/watt) en LEDs, explicando por qué azul/UV requiere mayor potencia que rojo para igual flujo luminoso.

  - Eficiencia vs. color: LED rojo ~50 lm/W, LED verde-amarillo ~150 lm/W (pico de visión humana ~555nm en fotópico), LED azul ~30 lm/W. Causa: respuesta del ojo humano (luminosity function V(λ)) es máxima en verde (~555nm), disminuye hacia rojo y azul. Para generar 555nm (verde), material es Galio-Nitruro-Indio (InGaN) con bandgap ~2.2eV, eficiencia de recombinación radiativa es excelente (~90%) debido optimización de estructura de banda. Para generar 660nm (rojo), material es Alumnio-Galio-Arsenio (AlGaAs) con bandgap ~1.8eV, eficiencia similar pero luz roja es menos sensible al ojo (factor ~0.3 respecto verde en escala fotópica). Para generar 470nm (azul), material es Galio-Nitruro (GaN) con bandgap ~3.3eV, eficiencia radiativa ~70% (menor que verde) porque competencia de recombinación no-radiativa aumenta con bandgap. Implicación práctica: para obtener mismo flujo luminoso percibido (ejemplo 100 lumens), LED rojo requiere ~2W, LED verde ~0.7W, LED azul ~3.3W. Por eso iluminación blanca balanceada (RGB) requiere más potencia en azul y rojo comparado a solo verde.

- Explique el concepto de "forward voltage drop" (V_f) en LED, por qué varía con corriente aplicada y temperatura, y cómo esto afecta el diseño del circuito limitador de corriente.

  - V_f es voltaje mínimo requerido para que LED conduzca. A diferencia de diodo rectificador donde V_f ≈ 0.7V constante, LED V_f varía considerablemente: LED rojo ~1.7V, verde ~2.0V, azul ~3.2V. V_f varía con corriente: a corriente baja (1mA) V_f es mínimo (ejemplo 1.6V), a corriente alta (20mA) V_f sube (ejemplo 1.8V), relación es logarítmica. Causa: modelo diodo de Shockley V = (kT/q)×ln(I/I_s), donde k es Boltzmann, T es temperatura, q es carga, I_s es corriente saturación. V_f también decrece con temperatura: coeficiente típicamente -2mV/°C. Implicación en diseño: si usa fuente de voltaje fijo (ejemplo 5V) con LED (V_f 2V) y resistor limitador R: I = (5V - V_f) / R. Si temperatura sube, V_f disminuye, corriente aumenta (comportamiento no deseado, LED se quema). Solución: usar fuente de corriente constante en lugar de voltaje (incluye regulador de corriente), o usar resistor de compensación temperatura. En práctica, resistor limitador debe estar diseñado para condición peor (temperatura alta, V_f mínimo); derating: especificar máxima corriente a temperatura máxima, seleccionar resistor para esa condición.

- Analice la estructura interna de un LED de alta potencia (10W+), incluyendo múltiples dies, empaque de disipación térmica, concepto de "thermal resistance" (Rθ), y cómo esto afecta temperatura máxima del die y vida útil.

  - LED de alta potencia típicamente contiene múltiples dies semiconductores (ejemplo 4×4 dies, cada die ~1×1mm) dispuestos en arreglo, todos conectados en paralelo. Cada die capaz de conducir ~1A, cuatro en paralelo = 4A total. Empaque: dies sont montados en sustrato de cobre (copper submount) con conductividad térmica alta (k ~400 W/m·K vs. FR-4 ~0.3 W/m·K). Cobre submount soldado a base cerámica para aislamiento eléctrico y disipación térmica. Base cerámica soldada a disipador de aluminio. Térmica path: Die (Rθ junction-to-case ~5°C/W) → Sustrato cobre (Rθ ~1°C/W) → Cerámica (Rθ ~2°C/W) → Disipador (Rθ ~1°C/W) → Ambiente. Total Rθ_j-a ~10°C/W. Si LED 10W, rise temperatura = 10W × 10°C/W = 100°C, así si ambiente 25°C, temperatura junction = 125°C (peligro, máximo típico). Impacto vida útil: vida útil degrada exponencialmente con temperatura. Regla empírica: cada 10°C aumento reduce vida útil 50%. Así T_j = 125°C vs. T_j = 85°C (40°C diferencia) causa vida útil factor 2^(40/10) = 16× reducción (50,000 horas → 3,000 horas). Solución: especificar disipador de baja resistencia térmica (ejemplo Rθ <1°C/W), asegurar suficiente airflow si es fan-cooled.

- Describa las aplicaciones específicas de LEDs infrarrojos (IR LEDs) en sensores y comunicación, explicando cómo diferencia en construcción física vs. LEDs de luz visible.

  - LED infrarrojo: emite luz >700nm (invisible al ojo humano). Construcción similar a visible LED pero con bandgap menor (típicamente Galio-Arsenio con bandgap ~1.42eV emite ~870nm). No hay fósforo (algunos LEDs visible usan fósforo para convertir UV a visible; IR no requiere). Aplicaciones: (1) Sensores de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) detectan cambio de radiación térmica ambiente. (2) Sensores de distancia infrarroja (rangefinder) emiten pulso IR, miden tiempo reflexión para calcular distancia. (3) Comunicación infrarroja: ejemplo control remoto TV, laptop reciben modulación infrarroja. (4) Eye-safe LIDAR industrial. Ventajas: costo bajo, eficiencia muy alta (~100+ lm/W porque visión humana no limita), abundante en infrarojo cercano (~850-1550nm). Diseño diferente: LED IR típicamente tiene óptica colimada (lente para concentrar emisión en ángulo estrecho), vs. LED visible que suele emitir ampliamente. Potencia output comparable a visible (~100mW para LED IR grande vs. ~5W para visible).

- Compare LEDs de iluminación estándar vs. LEDs de colores especiales (RGB en parámetros de design-in, aplicaciones, costo).

  - LED iluminación blanca estándar: combina chip de LED azul de alta potencia con fósforo amarillo (capa de fósforo encima del chip azul). Luz azul excita fósforo, emite amarillo, combinación azul+amarillo percibida como blanco. Ventajas: costo bajo (~$0.5 para 10W), eficiencia muy alta (~150 lm/W), temperatura de color ajustable (2700K-6500K) por proporción de fósforo. Desventajas: índice de rendimiento cromático (CRI) moderado (~70-90 dependiendo proceso, afecta precisión de color en fotografía). Aplicación: iluminación general (casas, oficinas), no requiere precisión de color. LED RGB separado (rojo + verde + azul en mismo empaque): tres dies emitiendo diferentes colores, controlables independientemente (ejemplo LED de 4 pines: GND, R, G, B). Ventajas: flexibilidad de color (16 millones de colores), CRI perfecto (100% porque cada color puro). Desventajas: costo mayor (~$1-3 para RGB comparable potencia), mayor consumo de potencia (requiere corriente de tres pins), control complejo (requiere control PWM de cada color). Aplicación: efectos especiales, decoración, pantallas de matriz LED, iluminación de "mood" personalizable. LED espectral (single color narrow bandwidth, ejemplo "red 630nm"): para aplicaciones científicas donde espectro específico requerido (ejemplo cultivo de plantas necesita rojo 660nm y azul 450nm para fotosíntesis óptima). Costo: $5-20 por LED especializado. Aplicación: horticultura, medical/diagnostic, investigación.

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis termoeléctrico completo de LED de potencia 100W, incluyendo: (a) cálculo de temperatura de junction (T_j) basado en potencia disipada, resistencia térmica de empaque, disipador, y ambiente, (b) efecto de temperatura en V_f y corriente de fuga, (c) cálculo de degradación de luminosidad vs. tiempo a temperatura elevada usando modelo de envejecimiento Arrhenius, (d) propuesta de estrategia de cooling óptima (pasivo, activo con ventilador, termoelectric cooling) para mantener T_j < 100°C, (e) análisis costo-beneficio de diferentes opciones de cooling.

  - Cálculo T_j: P_disipada = V_f × I (ejemplo 10W LED: V_f 3V × 3.33A = 10W). Ruta térmica: Rθ_j-a = Rθ_j-c (junction-case, especificado en datasheet ~10°C/W típico) + Rθ_c-a (case-to-ambient, depende de empaque/disipador). Si disipador excelente Rθ_c-a = 0.5°C/W, total Rθ_j-a = 10.5°C/W. T_j = T_ambiente + P × Rθ_j-a = 25°C + 10W × 10.5 = 130.5°C (crítico, máximo típico 150°C). Efecto temperatura: V_f disminuye -2mV/°C, corriente fuga aumenta exponencialmente. Degradación luminosidad: modelo Arrhenius define life L (horas a T_j) vs. L_ref (horas a T_ref): L = L_ref × exp[E_a/k × (1/T_ref - 1/T_j)] donde E_a es energía activación (~0.5eV para LED típico). Ejemplo: LED especificado L70 50,000 horas @ 85°C (358K). A 130°C (403K): L = 50,000 × exp[0.5eV / (8.617e-5) × (1/358 - 1/403)] ≈ 50,000 × 0.15 ≈ 7,500 horas (6.7× reducción). Estrategia cooling: (1) Pasivo (disipador aluminio, sin ventilador): Rθ_c-a ~1-2°C/W, viabilidad T_j ~35-45°C a 25°C ambiente para 10W. (2) Activo (ventilador): Rθ_c-a ~0.2-0.5°C/W, T_j ~28-30°C, costo +$5-10, ruido del ventilador. (3) Thermoelectric (Peltier): activo cooling del disipador, Rθ_c-a < 0.1°C/W pero requiere energía adicional (~5-10W para remover 10W LED dissipation), eficiencia baja. Óptimo para la mayoría: ventilador activo pequeño, costo aceptable, ruido mínimo.

- Diseñe un sistema de iluminación LED inteligente de 1000 lumens para interior residencial, incluyendo: (a) selección de temperatura de color (2700K warm, 4000K neutral, 6500K cool) justificada por aplicación, (b) especificación completa de LEDs (potencia, número, configuración serie-paralelo), fuente de poder regulada, (c) control de dimming mediante PWM o protocolo digital (Zigbee/WiFi), (d) selección de óptica (reflector, difusor) para patrón de distribución específico, (e) análisis térmica y especificación de disipador, (f) validación experimental de luminosidad, color rendering index (CRI), y eficiencia energética.

  - Selección color: 2700K warm (acogedora, ideal para sala de estar, dormitorio), 4000K neutral (productividad, cocina, baño), 6500K cool (énfasis en claridad, no recomendado para residencial). Aplicación mixta → seleccionar 3000K (compromiso). Especificación LED: 1000 lumens requerido. LED moderno 100-120 lm/W, así potencia requerida ~8-10W (conservador). Usar 4× LEDs de 2.5W (10W total), o 2× LEDs de 5W. Configuración: LEDs de 5W típicamente 3V V_f, conectar en serie (3V × 2 = 6V) + resistencia limitadora 1Ω desde fuente 12V. Dimming PWM: controlar duty cycle de PWM @1kHz frecuencia, proporciona suavidad de dimming sin flicker visual (flicker <100Hz es visible, >100Hz imperceptible). Alternativa digital: Zigbee LED bulb controller (chip integrado) permite comunicación wireless, ajuste de color y dimming sin PWM manual. Óptica: para iluminación general, reflector difusor distribuye luz ampliamente (ángulo >120°). Para task lighting, óptica colimada (ángulo <60°). Disipador: 10W × Rθ_j-a 2°C/W ~20°C rise, T_j = 45°C a 25°C ambiente (aceptable). Disipador pequeño de aluminio estampado suficiente. Validación: luxímetro mide iluminancia en diferentes puntos, espectrómetro mide CRI (~95% target), wattímetro mide consumo (<10W confirmado). Test de durabilidad: operar 100 horas contínuas, medir luminosidad antes/después (<5% degradación expected).

- Analice la tecnología de "flip-chip" LED y su impacto en densidad de empaque, gestión térmica, y aplicaciones en pantallas de matriz LED ultradensa (micro-LED displays).

  - Flip-chip LED: tradicionalmente, LED die está orientado con contacto eléctrico (bonding pads) cara arriba, conectado a leads mediante bonding de alambre (~10-50µm) a sustrato. Problema: calor generado en die debe conducir a través de alambre fino (muy baja conducción térmica) y luego a sustrato. En flip-chip, die es invertido (orientation 180°), contactos cara abajo en sustrato, toda superficie de die contacta sustrato directamente para máxima conducción térmica. Ventaja: (1) Rθ_j-c reducido 50% comparado a bonding de alambre. (2) Densidad de empaque aumentada: sin alambres ocupando espacio, dies pueden colocarse más cercanamente. (3) Mejora en velocidad de modulación (frecuencia de switching LED) porque inductancia parasita de alambre es eliminada. Impacto en micro-LED: micro-LEDs son dies muy pequeños (~10-100µm) empacados densamente para pantallas (emulando pixel de LCD). Flip-chip es esencial para estas aplicaciones: (1) densidad: 10,000+ micro-LEDs por cm² es viable. (2) Gestión térmica: todos dies contactan sustrato disipador, mantiene temperatura uniforme. (3) Módulación rápida: >1MHz frecuencia de switching posibilita video de ultra-alta velocidad. Aplicación emergente: micro-LED displays para AR (augmented reality) glasses, teledisplay de resolución ultralata (~1000 PPI), displays micronic de VR. Desafío: proceso de fabricación flip-chip requiere precisión submicronométrica, control de orientación de miles de micro-LEDs simultaneamente (pick-and-place robotizado), costos de producción aún altos (~$100-1000 por display comparado a $10 para LCD, pero brecha se cierra).

- Desarrolle un análisis comparativo de fuentes de luz moderna (LED blanco, OLED, microLED, laser) en parámetros: eficiencia luminosa, CRI, uniformidad de color, tiempo de vida, costo, adecuación para diferentes aplicaciones.

  - LED blanco (phosphor-converted): ~130-150 lm/W, CRI ~75-95 (bueno), uniformidad color muy bueno (fósforo integrado), vida L70 >50,000h, costo $0.10 (elemental) - $5 (módulo). Aplicación: iluminación general, comercial. OLED (organic light emitting diode): ~60-90 lm/W (menor que LED porque sustrato transparente absorbe 50% luz), CRI >95 (excelente), uniformidad color muy bueno (órgánica de emisión), vida L70 ~10,000-30,000h (menor porque material orgánico envejece), costo $50-500 (display completo, muy costoso). Aplicación: displays de alto CRI (fotografía, cinematografía), displays flexibles. Micro-LED: ~200+ lm/W (teórico), CRI >95, uniformidad color perfecta (cada pixel es LED individual), vida L70 >100,000h (semiconductor es muy estable), costo $100-1000 (actualmente, caerá con producción masiva). Aplicación: displays de ultraprecisión (AR, VR), investigación. Laser: ~10,000+ lm/W (altísimo), CRI pobre (~0 porque monocromático), uniformidad color N/A (específicamente monocromático), vida L70 >10,000h, costo $1000-10,000 (aparato completo). Aplicación: proyección, comunicación, investigación. Matriz decisión: iluminación hogar general → LED blanco, mejor costo-eficiencia. Display profesional fotografía → OLED. Display VR futuro → micro-LED. Proyección home-cinema premium → laser.

Consolidado Tema 5

- Diseñe completamente un sistema de iluminación LED RGB inteligente para iluminación ambiental en interior residencial (control de color, temperatura de color, dimming wireless), incluyendo: (a) especificación de LEDs RGB (potencia individual, voltajes de operación), (b) driver LED de 3 canales PWM controlado por WiFi/Bluetooth, (c) batería de backup para operación en caso de falla de alimentación, (d) óptica y disipador térmico, (e) interfaz de usuario móvil para selección de color/intensidad/escenas, (f) análisis de consumo energético, eficiencia, y costo total, (g) validación experimental de precisión de color, uniformidad, dimming suavidad, y confiabilidad a largo plazo.

- Realice análisis exhaustivo de envejecimiento y degradación de LED de potencia en aplicación de iluminación exterior 24/7, incluyendo: (a) modelado de degradación de luminosidad vs. tiempo usando datos de datasheet, (b) impacto de ciclos térmicos (variación día-noche -10 a +50°C), humedad, UV exposure en degradación acelerada, (c) predicción de vida útil remanente (RUL) basada en monitoreo de luminosidad en campo, (d) estrategia de reemplazo predictivo, (e) análisis de costo total de propiedad a 20 años operación vs. otras tecnologías (halógeno, fluorescente).

- Desarrolle especificación completa y prototipo de micro-LED display de baja resolución (32×32 pixels, 1024 micro-LEDs) para demostración de tecnología emergente, incluyendo: (a) selección de micro-LED chipset (tamaño del LED ~20µm, densidad empaque, fila de voltaje), (b) matriz de control (driver IC de 64×64 multiplexado), (c) fuente de poder regulada de baja ruido (<0.1% ripple), (d) óptica colimada para patrón visual consistente, (e) algoritmo de control de brillo y escala de grises (8-bit, 256 niveles), (f) prueba experimental de uniformidad de color, eficiencia, y resolución temporal de video (>30fps).

Tema 6: Switch

Preguntas Básicas

- Define un switch en contexto electrónico, explicando su función fundamental de conmutación y cómo controla el flujo de corriente eléctrica en un circuito.

  - Un switch (interruptor) es un dispositivo electrónico que controla apertura o cierre de un circuito eléctrico. Función fundamental: en posición "cerrado" (ON), switch proporciona camino de baja resistencia (~0Ω ideal) permitiendo flujo de corriente. En posición "abierto" (OFF), switch proporciona camino de altísima resistencia (~∞Ω ideal) bloqueando corriente. En práctica: switch ON típicamente ~0.01-1Ω (depende tipo), switch OFF típicamente >10^12Ω (aislamiento excelente). Matemáticamente: en ON, V_across = I × R ≈ 0V (caída despreciable). En OFF, I ≈ 0A (corriente de fuga pA-level, despreciable).

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un switch mecánico y un switch de estado sólido en términos de mecanismo de operación?

  - Switch mecánico: utiliza contactos físicos movibles (metal sobre metal) que hacen/deshacen contacto eléctrico. Ejemplo: interruptor de palanca cierra/abre contactos físicamente. Operación: presión mecánica → movimiento físico → cambio de contacto → cambio de estado eléctrico. Latencia típica: ~10-100ms. Switch de estado sólido: utiliza transistores o tiristores (componentes activos) para controlar flujo de corriente sin partes movibles. Ejemplo: MOSFET en configuración lógica digital. Operación: voltaje lógico entrada → cambio interno de componente semiconductor → cambio de resistencia parasita → cambio de estado eléctrico. Latencia típica: <1ns. Ventaja mecánico: muy confiable (no falla hasta después millones de ciclos), aislamiento perfecto (OFF es verdadero abierto, no solo resistencia alta). Ventaja estado sólido: velocidad extremadamente rápida, no desgaste, control digital preciso.

- Explique el concepto de "acción momentánea" vs. "acción mantenida" en switches, dando ejemplos prácticos.

  - Acción momentánea (momentary): switch solo está activo (ON) mientras se mantiene presión física. Al liberar presión, switch vuelve a OFF automáticamente. Ejemplo: botón de timbre, botón de emergencia STOP. Aplicación: entrada única actividad, sin retención. Acción mantenida (latching, maintained): switch permanece en estado seleccionado (ON u OFF) después de liberar presión, hasta que sea presionado nuevamente. Ejemplo: interruptor de luz de pared (enciende/apaga y queda en ese estado). Aplicación: control de estado de equipo. Variación: interruptor "push-to-make push-to-break" combina ambas acciones. Implementación: mecánicamente usando mecanismo de trinquete; electrónicamente usando flip-flop digital que "recuerda" estado.

- ¿Qué significa "capacidad de corriente" de un switch y por qué es crítico en selección de componente?

  - Capacidad de corriente (current rating, ampacity): máxima corriente continua que switch puede conducir sin dañarse, típicamente especificada en amperes (A). En switch mecánico, limitada por: (1) calor generado en contactos I²×R, (2) fusión de contactos si temperatura excede punto de fusión del material (ejemplo cobre ~1100°C). En switch de estado sólido (MOSFET, tiristor), limitada por: (1) potencia máxima disipación del chip P = I²×R_on, (2) fusión de semiconductor si T_junction excede máximo. Ejemplo: switch 10A especificado. Si se aplica 15A, P = 15² × R ~225W (peor caso), temperatura sube rápidamente, material se degrada, switch falla. Crítico porque: (1) seguridad - sobrecorriente causa calor excesivo, potencial incendio. (2) Confiabilidad - operación fuera de especificación reduce vida útil exponencialmente. (3) Protección de cargas - corriente descontrolada daña equipos conectados. Diseño conservador: seleccionar switch con capacidad 1.5-2× superior a máximo requerido.

- ¿Cuál es la diferencia entre un switch de "un polo un tiro" (SPST - Single Pole Single Throw) vs. "dos polos dos tiros" (DPDT - Double Pole Double Throw)?

  - SPST: un contacto movible, dos posiciones fijas (una en cada extremo). Operación: contacto cierra/abre entre dos puntos. Aplicación: encendido/apagado simple, ejemplo interruptor de luz. DPDT: dos contactos movibles, cuatro posiciones fijas (dos pares). Operación: ambos contactos se mueven simultáneamente; cuando un contacto cierra con su extremo A, el otro contacto cierra con su extremo C. Aplicación: conmutación reversible, ejemplo selector de dirección adelante/atrás en motor. Variaciones: SPT (single pole two throw) - un contacto, dos extremos pero también punto medio de neutro. Capacidad: DPDT requiere mayor complejidad mecánica, típicamente capacidad de corriente ligeramente menor por espacio limitado.

Preguntas Intermedias

- Analice las fuentes de ruido eléctrico (EMI/RFI) generadas por switch mecánico durante conmutación (apertura/cierre), explicando el mecanismo de "contact bounce" y cómo afecta circuitos de lógica digital sensibles.

  - Mecanismo: cuando switch mecánico se cierra, contactos físicos hacen contacto eléctrico pero no simultaneamente en toda la superficie. Microscopicamente, contactos "rebotan" (bounce) múltiples veces antes de establecer contacto permanente, típicamente 10-50ms de oscilación a frecuencia ~1-10kHz. En multímetro digital, se ve como transición "sucia" del estado OFF (∞Ω) a ON (0Ω) con picos intermedios. Esto genera cambio rápido de voltaje en circuito conectado, dI/dt alto, que induce radiación electromagnética (EMI). Ejemplo: interruptor de 1A @ 48V, L_parasita 1µH, di/dt ≈ 1A/1µs → ∆V = L × di/dt = 1V (pico transiente). En circuito digital (lógica sensible a voltaje), un pico de 1V en entrada de 3.3V logic puede ser malinterpretado como flanco de reloj falso. Solución: usar "debouncing" - filtro RC (capacitor pequeño paralelo) que suaviza transición, o lógica de debouncing en firmware que ignora flanco de entrada durante ~20ms de estabilización. En aplicaciones de potencia, transiente puede acoplarse inductivamente a circuitos vecinos causando interferencia.

- Describa el comportamiento de un switch cuando pasa de OFF a ON bajo carga resistiva vs. carga inductiva, explicando las diferencias en corriente de transición y voltaje de pico.

  - Carga resistiva (ejemplo resistencia de calentamiento): cuando switch cierra, corriente aumenta instantáneamente de 0 a I = V/R según Ley de Ohm. En práctica, transitorio muy rápido (<ns), aproximadamente escalón. Voltaje a través de switch cae de V a ~0V. Pico de corriente es simplemente I = V/R. No hay oscilación. Carga inductiva (ejemplo bobina de motor): inductancia se opone al cambio de corriente según V_L = L × di/dt. Cuan switch cierra, V_L = V aplicado, así di/dt = V/L, corriente aumenta linealmente. Ejemplo: L=1H, V=48V, di/dt = 48A/s, así en 1ms corriente alcanza 48mA (mucho menor que resistiva donde sería 48A instantáneamente). Cuando switch abre, corriente inductiva no puede cambiar instantáneamente, inductancia genera voltaje de "golpe" (spike) de vuelta: V_spike = L × di/dt (negativo, opuesto a V aplicado). Si di/dt = 48A/1µs (apertura rápida), V_spike = 1H × 48A/1µs = 48,000V (extremadamente destructivo). Solución: usar diodo "free-wheeling" (flyback diode) en paralelo con inductancia, que limita voltaje de pico. Consecuencia: en aplicación inductiva, se deben agregar protecciones (diodos Schottky, snubbers RC), complicando diseño vs. aplicación resistiva.

- Analice las limitaciones de velocidad de conmutación en switches mecánicos comparado a switches de estado sólido en aplicaciones de alta frecuencia (RF switching, switching power supplies).

  - Switch mecánico: tiempo de transición (contacto cierre/abre) típicamente 5-50ms dependiendo tipo (contacto de relé ~10ms, contacto de pulsador manual ~100ms). Máxima frecuencia de conmutación ~100Hz (algunos relés electromecánicos pueden alcanzar ~1kHz pero degradan rápidamente). Aplicación limitada a baja frecuencia: conmutación de línea AC (50/60Hz), control de máquinas de movimiento lento. Inviable para: fuentes de alimentación conmutadas (requieren 50kHz-1MHz), RF switching (requieren MHz-GHz), audio de alta fidelidad (rebote de contacto crea distorsión audible). Switch de estado sólido (MOSFET, tiristor, switch IC lógico): tiempo de transición <1ns (nanosegundo), máxima frecuencia >1GHz (gigahertz). Diferencia: ~10 millones de factor en velocidad. Ventaja estado sólido absoluto en aplicaciones modernas. Desventaja: requiere circuitería de control, más sensible a variaciones de temperatura, menor vida útil en número de ciclos (típicamente 10^7-10^9 vs. 10^8-10^9 para mecánico).

- Explique el concepto de "contact resistance" en switches mecánicos y cómo aumenta con envejecimiento y contaminación, afectando caída de voltaje y disipación de potencia.

  - Contact resistance (R_contact): resistencia eléctrica en interfaz de contacto entre dos materiales conductores en estado ON. Valor típico: ~0.001-0.1Ω dependiendo presión de contacto, material de contacto, limpieza de superficie. Caída de voltaje: V = I × R_contact. Ejemplo: switch 100A, R_contact = 0.01Ω, V_drop = 1V. En aplicación de fuente de poder, caída de 1V en switch puede traducirse en pérdida de regulación de voltaje (especificación típica ±3% = ±0.5V a 5V). Disipación de potencia: P = I² × R_contact = 100² × 0.01 = 100W (extremadamente alto, requiere disipador térmico). Envejecimiento: con cada ciclo de apertura/cierre, contacto se degrada: (1) oxidación de superficie en aire, formando óxido no-conductor (especialmente problema si material es aluminio o cobre). (2) Erosión de contacto: en apertura bajo carga, arco eléctrico pequeño "quema" material de contacto, removiendo pequeña cantidad de material cada ciclo. (3) Contaminación: polvo, humedad, productos de corrosión se acumulan en superficie de contacto, aumentando R_contact. Progresión típica: nuevo R_contact = 0.001Ω → después 10,000 ciclos = 0.01Ω → después 100,000 ciclos = 0.1Ω+ (inicio de falla). Mitigación: platear contactos con oro/plata (reduce oxidación), seleccionar materiales con bajo punto de oxidación, usar sellado hermético (previene contaminación), especificar baja resistencia de contacto en datasheet (<0.001Ω).

- Compare especificaciones de relé electromecánico vs. relé de estado sólido (SSR) en aplicaciones industriales, analizando confiabilidad, vida útil, EMI, costo.

  - Relé electromecánico: bobina electromagnética energizada por control signal, atrae contacto mecánico, cierra/abre circuito de potencia. Ventajas: (1) aislamiento galvánico perfecto (entrada control completamente aislada de salida potencia por separación física bobina-contacto). (2) Bajo costo (~$1-5 típico). (3) Vida útil mecánica extremadamente larga si se mantiene: >10^7-10^8 ciclos, equivalente >10 años operación continua conmutando 100Hz. (4) No genera EMI significativo en salida (contacto mecánico, cambio "lento" comparado a RF). Desventajas: (1) Velocidad lenta conmutación (~10ms), no viables para frecuencias >100Hz. (2) Consumo de potencia en bobina (~0.5-2W típico), espacio ocupado, calor generado. (3) Contacto bounce causa ruido eléctrico. (4) Volumen/peso significativo. Relé de estado sólido (SSR): tiristores o MOSFETs activados por signal de control, sin partes mecánicas movibles. Ventajas: (1) Velocidad conmutación microsegundos, viable para kHz-MHz frecuencias. (2) Sin contacto bounce, salida "limpia" eléctricamente. (3) Bajo consumo potencia entrada (<100mW típico), compacto. (4) Aislamiento galvánico viabe mediante optocoplador. (5) Vida útil electrónica >10^9 ciclos (no hay desgaste mecánico). Desventajas: (1) Costo mayor (~$10-50 típico, 10× más caro que relé mecánico). (2) Genera más EMI (transitorios de conmutación rápida, especialmente en AC). (3) Generación de calor residual (R_on típicamente 0.5-2Ω, corriente alta causa caída), requiere disipador. Selección: aplicación conmutación lenta (<100Hz) baja potencia → relé mecánico (costo óptimo). Aplicación control preciso, rápido o frecuencia alta → SSR (velocidad esencial).

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis de diseño de circuito de protección contra "inrush current" (corriente de arranque) cuando switch cierra un circuito de carga inductiva de potencia, incluyendo modelado de comportamiento transitorio, especificación de diodo de protección (current rating, volt rating, velocidad recuperación), y validación experimental.

  - Problema: cuando switch cierra circuito inductivo (ejemplo motor enrollado de 10H, resistencia DC ~10Ω), corriente no puede cambiar instantáneamente. Si solo hay resistencia, I_steady = 48V / 10Ω = 4.8A. Pero en t=0 (cierre), di/dt = 48V / 10H = 4.8A/s, así corriente sube gradualmente. En realidad, resistividad de conductor es despreciable a DC, pero por ley de energía, L × i = 48V × t, así i(t) = 48 × t / 10 = 4.8 × t. Cuando switch abre después conducción, corriente tiene que ir a algún lugar. Si no hay trayectoria, inductancia genera voltaje opuesto (V_spike = L × di/dt). Ejemplo: di/dt = 4.8A / 1µs (apertura muy rápida), V_spike = 10H × 4.8A/1µs = 48,000V (destruye switch MOSFET de 100V rating). Protección: diodo Schottky (velocidad recuperación <50ns) conectado en paralelo inverso con bobina. Cuando switch abre, corriente fluye hacia diodo (forward biased), voltaje pico limitado a V_diodo ~0.3V (Schottky). Especificación diodo: (1) Current rating >max I_steady (ejemplo 10A mínimo para 4.8A steady). (2) Volt rating >V_applied (ejemplo 100V para 48V). (3) Velocidad recuperación <100ns (Schottky es rápido, perfecto). Validación: medir voltaje en switch con y sin protección usando osciloscopio. Sin diodo: V_spike observado ~5000V (pico limitado por capacitancia parasita y inductancia de pista PCB). Con diodo: V_spike ~1V (excelente protección). Medición de corriente: medir corriente de estado estable vs. tiempo de cierre, verificar correlación teorica.

- Diseñe un circuito de control PWM de 100kHz para conmutación de carga inductiva de 500W a 48V, utilizando MOSFET de potencia con especificación completa del dispositivo (V_ds, I_d, R_ds_on, P_dissipation, disipador térmico requerido), circuitería de manejo de compuerta (gate driver), protecciones (snubber RC, diodo de libre-rueda), y validación experimental de eficiencia y estabilidad térmica.

  - Cálculo de MOSFET: potencia 500W a 48V → I_steady = 500W / 48V = 10.4A. En conmutación PWM 100kHz duty cycle 50%, I_RMS ≈ 10.4 / √2 ≈ 7.4A. Especificación requerida MOSFET: V_ds >100V (doble de 48V por seguridad, margen contra spikes). I_d >15A (1.5× de 10.4A). R_ds_on <0.1Ω (ejemplo SiC MOSFET moderno, reduce pérdidas). Disipación: P_dissipation = I_RMS² × R_ds_on = 7.4² × 0.1 ≈ 5.5W. R_θ_j-a requerido: ∆T_max = 150°C (T_max) - 25°C (ambient) = 125°C, R_θ_j-a = 125 / 5.5 ≈ 23°C/W. Disipador de aluminio TO-220 típicamente ~50°C/W sin ventilador, insuficiente. Usar disipador de mayor área o fan-cooled. Gate driver: circuito que proporciona voltaje/corriente para activar compuerta del MOSFET. En PWM 100kHz, tiempo de subida requerido ~10-100ns. Driver IC (ejemplo TL494 o UCC27324) proporciona salida <50A de corriente de compuerta. Protecciones: (1) Diodo Schottky en paralelo inverso (SiC diodo 1A mínimo, voltaje 100V). (2) Snubber RC: capacitor pequeño ~100nF en paralelo con MOSFET para amortiguar transitorios de voltaje, resistencia serie ~10Ω para control de velocidad transición. (3) Suppressor de transiente TVS (metal oxide varistor) en caso extremo. Validación experimental: medir voltaje en drain del MOSFET con osciloscopio (debe ser PWM 0-48V sin spikes >60V). Medir corriente de drain (debe seguir forma de onda de PWM). Medir temperatura disipador (debe estar <80°C en estado estable). Medir eficiencia: potencia salida / potencia entrada = 500W / ~510W ≈ 98% (excelente con SiC).

- Analice fenómeno de "arc flash" en switches de potencia de alta tensión y alto nivel de fallo (arcing ability especificación), explicando mecanismo físico, peligros de seguridad, y mitigación mediante técnicas de apertura rápida y materiales especiales.

  - Fenómeno arc flash: cuando switch bajo carga inductiva abre, voltaje generado puede ser extremadamente alto (kV-level). Si voltaje excede voltaje de ruptura del aire entre contactos (~3kV/mm en aire seco), ocurre ionización, formando "arco eléctrico" (plasma de gas ionizado que conduce corriente). El arco es altamente resistivo, generando calor extremo (temperatura ~5000K), causando evaporación violenta de material de contacto y producción de luz brillante y radiación térmica. Peligro: (1) El arco es incontrolable, corriente puede fluir sin límite hasta que se queme material o se interrumpa suministro de energía (típicamente 1-10ms de arco causa fusión de contactos). (2) Radiación térmica es extremadamente peligrosa: a 1 metro, energía térmica puede causar quemaduras graves. (3) Presión de vapor de material evaporado causa explosión explosiva en cámara de switch. Mitigación: (1) Especificar "arcing ability" del switch: medida en Amperios que switch puede interrumpir sin daño (ejemplo 10A @240V). Si aplicación requiere mayor corriente, usar switch de mayor capacidad. (2) Técnica de apertura rápida: diseño mecánico que separa contactos muy rápidamente (example resorte de separación), reduce duración del arco. (3) Materiales de contacto especiales: plata, tungsteno, u aleaciones que resisten erosión. (4) Cámara de extinción del arco: algunos switches tienen compartimento con baffles metálicas que absorben energía térmica, extinguiendo arco rápidamente. (5) Limitación de corriente mediante inductancia serie (en circuitos AC). Especificación crítica: si aplicación es 1000A @480V AC, switch debe tener arcing ability ≥1000A en esa tensión; usar switch industrial de especificación robusta.

- Sintetice análisis de selección de switch para aplicación crítica de seguridad: sistema de parada de emergencia (E-stop) en máquina industrial que debe cortar potencia de 50A @240V AC, con requerimiento de redundancia para cumplir norma IEC 61508 SIL 2 (Safety Integrity Level 2, significa máximo 1 fallo no detectado por 100,000 operaciones).

  - Especificación requerida: (1) Contacto principal debe ser NC (normally closed) para seguridad - si falla circuito de control, contacto permanece abierto (corte de potencia), modo seguro. (2) Dos contactos independientes en serie (redundancia) para cumplir SIL 2: si uno falla a cerrado, otro aún puede cortar. (3) Arcing ability ≥50A @240V AC. (4) Durabilidad ≥10,000 ciclos accionamiento E-stop. (5) Indicación mecánica visual que switch está abierto. Selección: relé de seguridad especializado (ejemplo Eaton EM4135, Pilz PNOZ) que contiene internamente dos contactos NC independientes, mecanismo de enclaustramiento (preventing reclosure sin reset manual), indicator. Especificación típica: 50A @240V AC, dos contactos NC, tiempo de cierre <20ms, costo ~$200-500. Validación: (1) Test de funcionalidad: presionar E-stop, verificar apertura de contacto con multímetro (∞Ω). (2) Test de redundancia: con un contacto deliberadamente puente (simulando fallo), verificar que otro aún abre circuito. (3) Test de durabilidad: accionar E-stop 10,000 veces, verificar que aún funciona (tipicamente máquina tester hace esto automáticamente). (4) Medición de arco: espectrometría óptica o erosión de contacto tras test (erosión mínima expected). Integración: E-stop es punto de referencia de seguridad, típicamente cableado a relé de seguridad categórico 3 o 4 (FMEA diseño redundante, que detecta fallos), el cual a su vez corta múltiples circuitos de potencia para máxima seguridad.

Consolidado Tema 6

- Diseñe completamente un sistema de conmutación de potencia multinivel (3 niveles: standby 10W, normal 50W, máximo 200W) para aplicación industrial de fuente de poder regulable, utilizando múltiples switches (relés y/o MOSFETs) con: (a) especificación completa de cada switch (tipo, corriente rating, voltaje rating), (b) circuitería de protección (diodos, snubbers, varistores), (c) controlador lógico programable (PLC) o microcontrolador que secuencia activación de switches según potencia requerida, (d) validación experimental de precisión de conmutación entre niveles (<10ms transitorio), eficiencia ≥95%, y estabilidad térmica en rango 0-50°C ambiente.

- Realice análisis completo de degradación y falla de switch mecánico en aplicación de conmutación repetitiva de alta frecuencia (1000 ciclos/día durante 5 años = 1.8M ciclos), incluyendo: (a) modelado de erosión de contacto usando data de contacto material (velocidad de erosión por amperio), (b) predicción de vida útil remanente (RUL) basada en medición de contact resistance en campo, (c) estrategia de monitoreo predictivo implementada en firmware de controlador, (d) cronograma de reemplazo preventivo antes de falla, (e) análisis costo-beneficio de reemplazo preventivo vs. correctivo.

- Desarrolle especificación y validación experimental de circuito protector contra sobrecorriente usando combinación de fusible rápido + relé de sobrecorriente (clase D industrial), donde: (a) fusible proporciona protección instantánea contra cortocircuito (>10× corriente nominal), (b) relé proporciona protección contra sobrecarga (1.1-1.5× corriente nominal durante >1s), (c) ambos disponen redundantemente en caso de fallo de uno, (d) circuito lógico detecta fallo de protección y alarma, (e) validación con inyección de falla simulada (jumper de cortocircuito controlado, rampa de corriente programada) verificando disparo correcto y tiempo de respuesta <50ms.

Tema 7: Motores de Corriente Continua

Preguntas Básicas

- Explique el principio de operación fundamental de un motor de CC, basado en interacción de campos magnéticos (Fuerza de Lorentz).

  - Principio fundamental: conductor que lleva corriente en campo magnético experimenta fuerza F = I × L × B (Ley de Ampère), donde I es corriente, L es longitud del conductor en campo, B es densidad de flujo magnético. Dirección de fuerza se determina por regla de mano derecha: pulgar (corriente), dedos (campo magnético), palma (fuerza). En motor de CC: rotor consiste de bobina de alambre (estator proporciona campo magnético permanente). Cuando corriente fluye a través de bobina en presencia de campo magnético, cada lado de la bobina experimenta fuerza: un lado fuerza en dirección +, otro lado en dirección - (opuesta). Esto crea torque (par de fuerzas) que hace girar el rotor. Para mantener rotación continua, corriente en rotor debe cambiar dirección periódicamente; esto es tarea del "conmutador" (colector de segmentos), que invierte corriente cada media rotación mediante contactos deslizantes.

- ¿Cuáles son los dos componentes magnéticos principales de un motor de CC y cuál es la función de cada uno?

  - Rotor (también llamado armadura): parte giratoria que consiste de bobinas de alambre enrolladas en núcleo de hierro. Cuando corriente fluye por bobinas, se crea campo magnético en rotor. Interacción de este campo con campo externo crea torque de rotación. Estator: parte fija que proporciona campo magnético externo. Puede ser imán permanente (magneto) o bobina electromagnética. En motores pequeños, típicamente imán permanente (neodimio moderno). En motores grandes, bobina electromagnética (electroimán) controlada por corriente de excitación.

- Defina "torque" (par mecánico) en contexto de motor de CC, explicando cómo se relaciona con corriente de armadura.

  - Torque (τ) es momento de rotación producido por fuerza, medido en Newton-metros (N·m). En motor de CC: τ = K_t × I_a, donde K_t es constante de torque (N·m/A), I_a es corriente de armadura. Relación es lineal y directa: duplicar corriente de armadura duplica torque. Ejemplo: motor con K_t = 0.1 N·m/A, aplicar 5A produce τ = 0.5 N·m. Aplicar 10A produce τ = 1.0 N·m. Esto es característica distintiva y deseable de motores de CC: control de torque es proporcionalmente controlable por corriente.

- ¿Por qué el "conmutador" (commutator) es esencial en motor de CC para producir rotación continua?

  - Sin conmutador: si corriente en rotor es fija en dirección, solo produciría media rotación (primer media-círculo de rotación, fuerza empuja hacia un lado; segundo media-círculo, fuerza se invierten, pero corriente sigue siendo misma dirección, ahora fuerza tira hacia lado opuesto, cancela movimiento). Resultado: rotor oscila (vibra) sin rotar continuamente. Conmutador soluciona esto: es anillo segmentado (típicamente 2-8 segmentos) unido al eje del rotor. Contactos fijos (escobillas de carbón) presionan sobre conmutador. Cada segmento del conmutador está conectado a diferentes partes de la bobina. Mientras rotor gira, diferentes segmentos entran en contacto con escobillas, redirigiendo corriente a las partes de bobina que necesitan empuje. Resultado: corriente se "conmuta" (invierte) automáticamente cada media-rotación, produciendo torque continuo en misma dirección. Sin conmutador, motor de CC sería imposible; el conmutador es por eso tan crítico en diseño.

- ¿Qué es la "fuerza electromotriz" (EMF o BEMF - back EMF) generada por motor de CC durante rotación, y por qué reduce la corriente de operación?

  - Back EMF (BEMF o fuerza contraelectromotriz): cuando motor gira, bobina del rotor se mueve a través de campo magnético, induciendo voltaje opuesto al voltaje aplicado (Ley de Faraday). Magnitud: E_bemf = K_e × ω, donde K_e es constante de velocidad (V·s/rad), ω es velocidad angular. Dirección: opuesta a voltaje aplicado (por Ley de Lenz). Efecto: voltaje neto en bobina = V_aplicado - E_bemf. Corriente: I = (V_aplicado - E_bemf) / R_armadura. A velocidad cero (arranque): E_bemf = 0, I es máxima. Conforme motor acelera, E_bemf aumenta, I disminuye. En estado estable: velocidad es tal que torque = carga, velocidad permanece constante, I es estable. Implicación: BEMF actúa como "limitador de corriente natural", previniendo sobrecorriente conforme motor accelera. También significa que velocidad de motor es proporcional a voltaje aplicado (a corriente constante): ω ∝ V_aplicado - I × R.

Preguntas Intermedias

- Analice el comportamiento de arranque (startup) de un motor de CC: por qué se requiere limitación de corriente, cómo varía corriente y velocidad con tiempo, y qué mecanismos de protección se requieren.

  - Comportamiento arranque: en t=0 (momento de encendido), motor está detenido (ω=0), así BEMF=0. Voltaje aplicado: V=I×R_armadura + E_bemf, así I=(V-0)/R=V/R. Si V=48V, R_armadura~1Ω típico, I_inicio=48A (extremadamente alto). Corriente alta causa: (1) calor excesivo en bobina (P=I²R=48²×1=2304W, puede quemar bobina en segundos). (2) Voltaje cae dramáticamente en escobillas (~1V drop), reduciendo voltaje disponible para carga. (3) Torque mecánico es muy alto τ=K_t×I=0.1×48=4.8N·m, puede dañar mecanismos. Protección: usar "resistor de arranque" en serie con motor (~5Ω típico) que limita I_inicial=48V/(1+5)=8A (más manejable). Conforme motor accelera durante arranque, E_bemf aumenta, corriente disminuye. Comportamiento temporal: I(t)=(V-E_bemf(t))/R=(V-K_e×ω(t))/R. Aceleración mecánica: τ_neto=τ_motor-τ_fricción=K_t×I-T_f. τ_neto=J×α (donde J es inercia, α es aceleración angular). Ecuación diferencial: J×dω/dt=K_t×(V-K_e×ω)/R-T_f. Solución: ω(t) tiende exponencialmente a velocidad de estado estable ω_ss=(V×K_e-R×T_f)/(K_t×K_e+K_e×R). Tiempo característico: τ=J×R/(K_t×K_e) (típicamente 100-1000ms para motor pequeño). Protección: (1) Resistor de arranque suave (variable, disminuye con tiempo). (2) Fusible/breaker rápido que dispara si corriente >threshold durante tiempo determinado. (3) Arranque en rampa: aumentar voltaje gradualmente (0V → V_final sobre 1-5s), reduciendo di/dt pico.

- Explique la relación de velocidad-torque de un motor de CC, incluyendo cómo varía con voltaje aplicado, corriente de excitación (si motor de campo), y carga mecánica.

  - Relación fundamental: a voltaje aplicado constante, velocidad es inversamente proporcional a carga (torque). En estado estable, motor alcanza velocidad donde torque generado iguala carga: τ_motor = τ_carga. Ecuación: K_t×I_a = τ_carga, así I_a = τ_carga / K_t. Pero I_a = (V - E_bemf) / R = (V - K_e×ω) / R. Igualando: τ_carga / K_t = (V - K_e×ω) / R, resolviendo ω: ω = (V×R - τ_carga×R/K_t) / (K_e×R) = V/K_e - τ_carga×R/(K_t×K_e). Gráfica velocidad vs. carga es línea recta con pendiente negativa -R/(K_t×K_e). A carga cero (sin resistencia): ω_max = V/K_e (máxima velocidad teórica). A carga máxima (rotor bloqueado): ω=0, τ_bloqueo = K_t×V/R (máximo torque disponible). Variar voltaje aplicado: aumentar V aumenta intercepción de línea, desplaza característica hacia velocidad mayor. Ejemplo: a V=24V, motor gira 1000 RPM con carga 0.5N·m. A V=48V (doble), motor gira ~2000 RPM con misma carga. Efecto de campo (motor series vs. shunt): motor series (campo en serie con armadura): aumentar corriente de carga también aumenta campo magnético, reduciendo velocidad más dramáticamente (velocidad cae con carga). Motor shunt (campo paralelo con armadura): campo es independiente, velocidad es relativamente constante (preferred para muchas aplicaciones). Motor compound (combinación): combina características de ambos.

- Analice el concepto de "eficiencia" de motor de CC, incluyendo pérdidas inherentes (resistencia armadura, fricción, ventilación) y cómo varía con carga operacional.

  - Eficiencia η = P_mecánica / P_eléctrica = τ×ω / (V×I). Pérdidas de potencia: (1) Pérdida resistiva Joule P_joule = I_a²×R (calor en bobina, inversamente proporcional a eficiencia). (2) Pérdida en escobillas P_contacto ~V_drop×I_a ~1-2V×I (contacto de carbón disipa voltaje). (3) Pérdida de fricción P_fricción (rodamientos, aire), aproximadamente proporcional a velocidad. (4) Pérdida de núcleo (histéresis magnética), proporcional a frecuencia de magnetización. Potencia eléctrica: P_in = V×I. Potencia mecánica: P_mech = τ×ω = (K_t×I)×(V - K_t×I×R - V_contacto)/(R×K_e). Ecuación se vuelve compleja, pero concepto clave: eficiencia aumenta con carga (relativo, porque P_joule es dominante a baja carga). Eficiencia máxima típicamente ocurre ~60-80% de potencia nominal. Ejemplo curva: motor 100W a carga 20W opera ~70% eficiencia, a 100W carga opera ~85% eficiencia. Gráfica η vs. carga tiene máximo (curva parabólica invertida en realidad, pero aproximadamente esto).

- Describa las características de un motor de CC "series", "shunt", y "compound", explicando ventajas/desventajas de cada configuración.

  - Motor series: campo (bobina de excitación) en serie con armadura. Características: (1) Corriente de campo = corriente de armadura. (2) Torque muy alto al arranque (τ = K_t × I, I es máxima al arranque). (3) Velocidad disminuye significativamente con carga (porque mayor carga aumenta corriente, aumenta campo, reduce E_bemf, reduce velocidad). (4) Si carga se retira (motor sin carga), velocidad podría ser "runaway" (descontrolada), potencialmente peligrosa. Aplicación: arranque de vehículos (alto torque necesario), grúas, elevadores. Desventaja: no es estable a carga variable. Motor shunt: campo en paralelo con armadura. Características: (1) Corriente de campo es independiente de corriente de armadura (determinada por resistencia de campo). (2) Velocidad relativamente constante a carga variable. (3) Torque es proporcional a corriente de armadura. (4) Operación segura: si carga se retira, campo permanece fuerte, velocidad aumenta pero E_bemf también aumenta, limitando corriente. Aplicación: máquinas herramienta, ventiladores, bombas (velocidad debe ser relativamente constante). Motor compound: combinación de bobinas series y shunt en paralelo. Características: (1) Torque de arranque bueno (no tan alto como series, pero mejor que shunt). (2) Velocidad es más estable que series, pero puede variar más que shunt si configurado así. (3) Flexibilidad: ajustar proporción de bobinas series vs. shunt permite balancear torque vs. velocidad constante. Aplicación: aplicaciones donde se requiere balance (por ejemplo, prensa, donde se necesita torque inicial pero luego velocidad estable).

- Explique el concepto de "reversibilidad" en motor de CC, cómo invertir dirección de rotación, y aplicaciones donde esto es crítico.

  - Reversibilidad: porque motor de CC opera basado en dirección de corriente (invirtiendo corriente invierte campo magnético en rotor, invirtiendo torque), la dirección de rotación es reversible simplemente invirtiendo polaridad de alimentación. Métodos: (1) Invertir voltaje (si V era +48V, cambiar a -48V). (2) Usar relé de inversión (H-bridge): dos relés configurados para cambiar polaridad de voltaje al motor. Cuando relé 1 ON, relé 2 OFF, motor gira adelante. Cuando relé 1 OFF, relé 2 ON, motor gira atrás. Implementación moderna: H-bridge MOSFET (4 transistores), permite control PWM suave de velocidad en ambas direcciones. Tiempo de transición: cambiar de adelante a atrás no es instantáneo. Motor debe primero desacelerarse (por inercia), detenerse, luego acelerar en dirección opuesta. Tiempo total típicamente 100-500ms dependiendo inercia y torque disponible. Aplicaciones críticas: (1) Vehículos eléctricos (marcha atrás). (2) Grúas (movimiento de carga en ambas direcciones). (3) Sistemas de posicionamiento (brazo robótico). (4) Máquinas de herramienta CNC (movimiento bidireccional de ejes). Protección: al cambiar dirección, evitar "cortocircuito" en H-bridge (ambas ramas ON simultáneamente causaría cortocircuito). Timing: relé/transistor debe desactivarse completamente antes de activar otro lado.

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis dinámico completo de motor de CC accionando carga con fricción constante + inercia variable, incluyendo: (a) modelado de ecuaciones de movimiento diferenciales (J×dω/dt = τ_neto), (b) simulación numérica de respuesta temporal a step input de voltaje, (c) análisis de estabilidad del sistema (polos de función transferencia), (d) diseño de controlador PID para velocidad constante bajo perturbaciones de carga.

  - Ecuación dinámica: J×dω/dt = K_t×I_a - B×ω - T_fricción_coulomb, donde B es coeficiente de fricción viscosa (N·m·s/rad), T_fricción_coulomb es fricción seca constante. Corriente: I_a = (V_entrada - K_e×ω) / R_a. Substituyendo: J×dω/dt = K_t×(V_entrada - K_e×ω)/R_a - B×ω - T_f. Reorganizando: J×dω/dt + (K_t×K_e/R_a + B)×ω = K_t×V_entrada/R_a - T_f. Esta es ecuación diferencial lineal de primer orden (asumiendo fricción Coulomb es despreciable o aproximada). Solución analítica: ω(t) = ω_ss × (1 - e^(-t/τ)) + ω_0×e^(-t/τ), donde ω_ss es velocidad de estado estable, τ = J×R_a / (K_t×K_e + B×R_a) es constante de tiempo, ω_0 es velocidad inicial. Función transferencia: ω(s)/V(s) = (K_t/R_a) / (J×s + (K_t×K_e/R_a + B)). Polos: s = -(K_t×K_e/R_a + B) / J, polos reales negativos → sistema es estable. Controlador PID: realimentación de velocidad medida vs. referencia, error e = ω_ref - ω_medido. Salida del controlador: V_comando = K_p×e + K_i∫e + K_d×de/dt. Tuning del controlador: usar método de Ziegler-Nichols o simulación para determinar K_p, K_i, K_d que producen respuesta rápida (~100-500ms tiempo de rise) sin overshoot excesivo (>10%).

- Diseñe completamente un sistema de propulsión para vehículo eléctrico utilizando motor CC de 50kW, incluyendo: (a) especificación detallada del motor (potencia nominal, voltaje, corriente, torque, velocidad máxima), (b) fuente de energía (batería, capacitor suplemtario), (c) convertidor DC-DC y controlador de motor (H-bridge MOSFET), (d) sistema de frenado regenerativo (recuperación de energía), (e) análisis de consumo energético, autonomía, eficiencia global, (f) validación experimental en dyno de simulación de ciclo de conducción WLTP.

  - Especificación motor: 50kW potencia nominal. Voltaje típico vehículo eléctrico moderno: 400V (gasolina equivalente). Corriente nominal: I = P/V = 50,000W / 400V = 125A. Torque máximo: asumiendo motor de 4-polos (2 pares de polos), velocidad máxima ~10,000 RPM. A potencia constante, τ×ω = P_constante, así τ_máximo×ω_mín = 50kW. Asumiendo arranque a ~500 RPM, τ_max = 50,000 / (500×2π/60) ≈ 955 N·m (torque disponible solamente a bajas RPM; conforme acelera, torque disminuye según P=τ×ω). Fuente energía: batería de iones litio 400V, capacidad ~100kWh (típico, proporciona ~2 horas de conducción a 50kW potencia máxima). Controlador: inversor de 3 fases (para motor AC) o H-bridge de 4 transistores (para motor DC). Si DC: H-bridge PWM permite control de velocidad 0-100%. Regenerativo: cuando motor operan en modo "generador" (frenado, rueda empuja motor), motor produce voltaje BEMF que carga batería. Recupera ~20-30% de energía en conducción urbana típica. Consumo energético: ciclo WLTP (World Harmonized Light Duty Test Procedure) simula conducción real: aceleración, crucero, desaceleración. Motor 50kW con eficiencia ~85-90% típica, consumo ~55-59 kW de batería. Autonomía: 100kWh / 55kW ≈ 1.8 horas de conducción máxima potencia, o ~250-300 km a velocidad de carretera con potencia promedio ~15kW. Validación: dyno eléctrico (motor de absorción) carga el motor del vehículo, simulando resistencia de conducción. Medir potencia input/output, calcular eficiencia en diferentes puntos de operación (torque, RPM). Validar que regenerativo recupera especificada cantidad de energía (~20-30%).

- Analice fenómeno de "cogging torque" (ripple de torque) en motor de CC, causas, impacto en aplicaciones de precisión (robótica, posicionamiento), y técnicas de mitigación mediante diseño de rotor.

  - Fenómeno: aunque idealmente motor de CC debería producir torque constantemente suave, en realidad hay pequeñas variaciones periódicas de torque (ripple). Causa: número discreto de bobinas en rotor y polos magnéticos en estator. Cada vez que una bobina se alinea con un polo (coincidencia de geometría), ocurre mínimo local de reluctancia (resistencia al flujo magnético), causando pico temporal de torque. Inversamente, cuando bobina está entre polos, hay máximo de reluctancia, causando mínimo temporal de torque. Resultado: curva de torque vs. ángulo de rotor es ondulatoria (ripple). Magnitud típica: ~1-5% de torque nominal. Frecuencia de ripple: proporcional a velocidad de rotación y número de bobinas. A 1000 RPM con 8 bobinas, ripple ocurre 8×(1000/60) ≈ 133 Hz. Impacto: en aplicaciones de alta precisión (robot articulación, mesa giratoria de posicionamiento), ripple causa vibración mecánica, reduciendo exactitud de posición, generando ruido audible. En aplicaciones de velocidad constante (ventilador), ripple es imperceptible. Mitigación: (1) Aumentar número de bobinas/polos (más bobinas → ripple más pequeño, pero motor más complejo, costoso). (2) Diseño de rotor: usar "skewing" (sesgado de bobinas en ángulo) para que no todas las bobinas se alineen con polos simultáneamente, suavizando ripple. (3) Inercial: agregar volante de inercia (rueda pesada) para amortiguar ripple (costo/peso). (4) Control electrónico: usar controlador que modula corriente dinámicamente para compensar ripple (complejo, requiere medición de posición de rotor).

Consolidado Tema 7

- Diseñe completamente un sistema de control de brazo robótico de 6 ejes, donde cada articulación usa motor CC de ~1kW, incluyendo: (a) especificación completa de cada motor (torque, velocidad, controlabilidad), (b) arquitectura de control multi-motor coordinado, (c) realimentación de posición (encoder rotativo), velocidad, corriente, (d) controlador PID cascada para cada articulación, (e) cinemática y dinámica inversa del brazo, (f) seguridad: limitadores de velocidad/aceleración, detección de colisión, modo E-stop, (g) validación experimental de precisión de posicionamiento, repetibilidad, velocidad de respuesta.

- Realice análisis exhaustivo de envejecimiento de motor CC en aplicación industrial de ciclo continuo (16 horas/día, 5 días/semana, durante 10 años), incluyendo: (a) degradación de escobillas (erosión de carbón, acumulación en colector), (b) degradación de cojinetes (lubricante se oxida, aumenta fricción), (c) degradación de bobinas (aislamiento se quiebra, cortes intermitentes), (d) modelado de MTTF (Mean Time To Failure) usando datos de Weibull, (e) predicción de falla usando monitoreo de vibración/temperatura en campo, (f) plan de mantenimiento preventivo con intervalos de lubricación y reemplazo de escobillas, (g) cálculo de costo total de propiedad (TCO).

- Desarrolle especificación y prototipo de "sistema de recuperación de energía por frenado" en vehículo eléctrico, incluyendo: (a) análisis de potencia disponible en frenado (depende de deceleración, masa), (b) diseño de convertidor DC-DC que permite flujo bidireccional (batería descarga durante aceleración, se carga durante frenado), (c) controlador lógico de decisión cuándo activar regenerativo vs. frenado mecánico puro, (d) cálculo de energía recuperada en ciclo de conducción real (WLTP), (e) validación experimental en simulador de conducción, (f) análisis de impacto en autonomía del vehículo, costo, confiabilidad.

Tema 8: Diodo Zener

Preguntas Básicas

- Define un diodo Zener especificando su estructura, dopaje, y por qué es diseñado específicamente para operar en la región de ruptura inversa.

  - Diodo Zener es diodo especial que consiste de unión p-n con dopaje MUY FUERTE en ambas regiones (p+ altamente dopada, n+ altamente dopada), a diferencia de diodo rectificador normal con dopaje moderado. Razón del dopaje fuerte: (1) aumenta campo eléctrico en la región de depletamiento de la unión hasta valores extremamente altos (~10^6 V/cm). (2) A voltaje inverso relativamente bajo, este campo extremo causa "ruptura Zener" (tunneling cuántico de electrones a través de la barrera de potencial, no ionización de impacto como en diodo normal). (3) Ruptura Zener es reversible (no daña el diodo) a diferencia de diodo normal donde ruptura por avalancha típicamente daña el dispositivo. Diodo Zener es específicamente diseñado para operar en esta región de ruptura ("breakdown region") de manera controlada, usando esta propiedad para regulación de voltaje.

- Explique el concepto de "tensión Zener" (V_z) especificando qué determina este valor y cómo se relaciona con energía del bandgap del semiconductor.

  - Tensión Zener V_z es voltaje inverso a cual ruptura Zener ocurre, típicamente 2-200V dependiendo diseño (dopaje, geometría). Determinación: V_z está determinado principalmente por el nivel de dopaje: mayor dopaje → V_z menor. Relación aproximada: V_z inversamente proporcional a (N_a + N_d)^(1/3), donde N_a, N_d son concentraciones de dopaje. Relación con bandgap: en realidad, hay dos mecanismos de ruptura: (1) Efecto Zener (tunneling): dominante para V_z <5V, es función del bandgap. (2) Efecto avalancha (ionización por impacto): dominante para V_z >5V, causado por aceleración de portadores en campo alto. A bajo dopaje (diodos normales), ruptura ocurre por avalancha (V_ruptura alto, ~100-1000V). A alto dopaje (Zener), ruptura ocurre por Zener puro a bajo voltaje. Comercialmente, diodos disponibles desde 2.7V (Zener puro, bajo dopaje ligero) hasta 200V (mezcla de efectos). Ejemplo especificación: "diodo Zener 5.1V" significa ruptura inversa ocurre a 5.1V.

- ¿Qué significa "rango de corriente Zener" (I_z mín y I_z máx) en datasheet de diodo Zener?

  - I_z mín (corriente Zener mínima): corriente mínima requerida para mantener operación en región Zener (mantener regulación). Si corriente es menor que I_z mín, diodo sale de región Zener, comportamiento se vuelve irregular, voltaje fluctúa. Típicamente 1-10mA dependiendo potencia del Zener. I_z máx (corriente Zener máxima): corriente máxima que diodo puede conducir en región inversa sin dañarse (limitada por potencia de disipación). Si se excede, diodo se sobrecalienta, material se quema. Típicamente 10-1000mA dependiendo potencia (ejemplo Zener 0.5W a 5.1V: I_z_max ≈ 500mA/5.1V ≈ 98mA). Rango de operación: I_z debe estar entre I_z mín e I_z máx para regulación adecuada. Fuera de este rango, no hay garantía de voltaje constante.

- ¿Por qué la tolerancia de diodo Zener (típicamente ±5%, ±10%) es importante en aplicaciones de regulación de voltaje?

  - Tolerancia especifica cuánto puede variar el voltaje Zener real vs. nominal en producción. Ejemplo: Zener especificado "5.1V ±10%" puede tener V_z real de 4.59-5.61V (rango 1.02V de variación). En aplicación de regulación, si especificación requiere voltaje exactamente 5.0V ±2% (4.9-5.1V), Zener con tolerancia ±10% NO cumpliría especificación (5.61V está fuera de rango). Solución: usar Zener con tolerancia mejor (±5%, ±2%, o ±1% para máxima precisión). Costo: menor tolerancia → precio aumenta significativamente (Zener ±10% ~$0.10, ±1% ~$0.50+). En aplicaciones críticas de precisión (fuente de referencia de voltaje para conversores ADC de alta resolución), especificar Zener ±1% es típicamente requerido.

- ¿Cuál es la diferencia funcional entre un diodo Zener de "propósito general" vs. uno de "referencia de voltaje"?

  - Zener propósito general: tolerancia ±5-10%, coeficiente de temperatura ±1000ppm/°C (alto), impedancia dinámica relativa alta (~50Ω típico). Aplicaciones: regulación de voltaje simple, protección contra sobretensión. Costo: bajo (~$0.10 a granel). Zener referencia: tolerancia ±0.5-1%, coeficiente de temperatura ±50ppm/°C (muy bajo), impedancia dinámica muy baja (~10Ω), estabilidad extrema. Aplicaciones: circuitos de referencia de voltaje de precisión, ADC/DAC conversión, instrumentación. Costo: alto (~$1-5 por unidad). Diferencia: Zener de referencia es diseñado con dopaje muy preciso y geometría controlada para minimizar variaciones. Temperatura compensada: muchos Zeners de referencia tienen compensación interna (pequeña resistencia en serie que varía con temperatura, cancelando efectivamente cambio de V_z con temperatura).

Preguntas Intermedias

- Analice operación de diodo Zener como regulador de voltaje, incluyendo derivación de ecuaciones de regulación de línea y carga, y limitaciones de este enfoque simple vs. reguladores lineales IC.

  - Circuito regulador Zener simple: resistor serie R desde fuente V_in, Zener a tierra, carga en paralelo con Zener. Análisis: corriente total I_total = (V_in - V_z) / R. Esta corriente se divide entre Zener (I_z) y carga (I_load): I_total = I_z + I_load. Si carga requiere corriente constante I_load, Zener conduce: I_z = I_total - I_load = (V_in - V_z) / R - I_load. Regulación de línea: si V_in sube ligeramente, I_total sube, I_z sube (porque V_z es constante), I_load permanece aproximadamente igual (porque V_load ≈ V_z constante). Esto es deseable: cambio de entrada es absorbido por Zener, no por carga. Matemáticamente: PSRR (Power Supply Rejection Ratio) = dV_in / dV_z ≈ R / R_z (donde R_z es impedancia dinámica de Zener, típicamente 10-50Ω). Ejemplo: R=1kΩ, R_z=20Ω, si V_in cambia +1V, V_z cambia solo +1V × 20Ω / 1000Ω ≈ +20mV (rechazo de 50:1). Regulación de carga: si I_load aumenta, I_z disminuye (I_total es constante), V_z disminuye ligeramente (porque V_z tiene pequeña dependencia en I_z). Línea de carga: V_load = V_in - I_total×R = V_in - (V_in - V_z)/R × R = V_z + I_load×R. Si I_load aumenta, V_load sube (no deseable). Limitación fundamental: resistor R limitador no es ideal, causa caída de voltaje variable. Regulador lineal IC (ejemplo LM7805): incluye amplificador operacional internamente que mantiene V_out exactamente constante medido feedback, ofreciendo regulación línea/carga muy superior (típicamente 0.01%/V vs. ~5% para Zener simple). Pero Zener tiene ventaja de no requerir corriente de entrada (amplificador requer ~5mA), así Zener es más eficiente para cargas muy ligeras.

- Explique el coeficiente de temperatura de diodo Zener (TZ), por qué varía con voltaje Zener, y técnicas de compensación de temperatura para aplicaciones exigentes.

  - Coeficiente de temperatura TZ especifica cambio de V_z con temperatura: TZ = dV_z / dT (típicamente %/°C o ppm/°C). Ejemplo: Zener 5.1V con TZ = +0.1%/°C. Si temperatura sube 50°C, V_z cambia +0.1% × 50 = +5% → V_z new = 5.1V × 1.05 = 5.355V (cambio +255mV, indeseable). Variación con voltaje Zener: diodos Zener bajos voltaje (2-7V típicamente) tienen TZ negativo (V_z disminuye con temperatura), causado por efecto Zener puro. Diodos Zener altos voltaje (>7V típicamente) tienen TZ positivo (V_z aumenta con temperatura), causado por efecto avalancha puro. Cerca de ~6.2V hay punto de "cruce" donde TZ ≈ 0 (muy bajo), esto es razón por cual Zeners de referencia más estables típicamente son 6.2V. Técnicas compensación: (1) Uso de Zener 6.2V de referencia (TZ mínimo intrínseco). (2) Red de compensación externa: agregar resistor + diodo en serie con Zener crea compensación (diodo regular tiene temperatura coefficient opuesto a Zener, se cancelan parcialmente). (3) Zener de doble diodo: Zener + diodo rojo en serie: diodo rojo aporta ~0.6V con TC negativo (~-2mV/°C), parcialmente cancela TC positivo de Zener alto voltaje. (4) Circuito activo compensado: amplificador operacional con feedback monitorea V_z vs. referencia de temperatura, ajusta corriente a través de Zener para mantener V_z exacto (requiere circuitería, pero da compensación perfecta).

- Desarrolle análisis de Zener como dispositivo de protección contra sobretensión (transient voltage suppressor - TVS), incluyendo absorción de energía de transiente, especificación de voltaje de clipping, y tiempos de respuesta.

  - Aplicación protección: cuando transiente de voltaje (ejemplo pico inducido por rayo, conmutación inductiva) aparece en línea de alimentación, Zener protector (conectado paralelo a carga) debe absorber este transiente rápidamente. Proceso: voltaje pico sube hacia V_z, cuando excede V_z, Zener conduce corriente, limitando voltaje en carga a aproximadamente V_z + V_transitorio_lineal (muy reducido vs. pico original). Voltaje de clipping: especificado típicamente como V_clamping ≈ V_z × 1.3 (durante conducción alta corriente, Zener tiene caída adicional por impedancia dinámica). Absorción de energía: energía de transiente E = ½ C×V_pico² (si fuente de transiente es capacitiva) u otra forma si es inductiva. Esta energía debe ser disipada en Zener: P = E / t_absorción. Si E = 10mJ, t_absorción = 1µs (tiempo típico), P = 10W pico (Zener debe soportar al menos esta potencia pico sin dañarse). Tiempo de respuesta: Zener tiene tiempo de respuesta ~nanosegundos (muy rápido), así protege casi instantáneamente (limitación principal es inductancia parasita de pista PCB que retarda llegada del transiente). Especificación de dispositivo: usar Zener de potencia (ejemplo 1W, 5W) o diodo Zener especializado de transiente "Transient Voltage Suppressor" (TVS) que tienen características optimizadas (volt clipping muy bajo, capacitancia baja para preservar señal rápida).

- Diseñe un regulador Zener simple de 12V, 100mA que cumple especificación: V_out = 12V ±1% (11.88-12.12V) bajo variación de entrada V_in = 15-18V y carga I_load = 0-100mA, incluyendo selección de componentes (R, Zener), análisis de tolerancia, y validación de especificación.

  - Selección Zener: especificar V_z = 12V de referencia (mejor tolerancia ±1%, típicamente costo ~$0.50). Especificación: 12V ±1%, rango corriente I_z 1-200mA (típico para Zener 0.5W a 12V). Cálculo resistor serie: asumir corriente máxima total I_total = 100mA (cuando V_in es máximo 18V y carga es mínimo 0mA). Resistor debe limitar: I = (V_in_min - V_z) / R. Asumir V_in_min = 15V: I = (15 - 12) / R = 3 / R. Queremos I_total tal que al menos I_z_min = 1mA fluya a través de Zener aún con máxima carga. Peor caso: V_in mínimo 15V, carga máxima 100mA: I_total = 3/R, I_z = 3/R - 100mA. Para I_z ≥ 1mA: 3/R - 0.1 ≥ 0.001 → 3/R ≥ 0.101 → R ≤ 29.7Ω. Pero esto es muy bajo, disipa mucho calor. Mejor enfoque: diseñar para operación nominal. A V_in = 16.5V (centro de rango), I_load = 50mA (centro de rango): I_total = (16.5 - 12) / R = 4.5 / R. Si elegimos R = 33Ω: I_total = 136mA, I_z = 136 - 50 = 86mA (dentro de rango 1-200mA, OK). Validación extremos: (1) V_in_min = 15V, I_load_max = 100mA: I_z = (15-12)/33 - 0.1 = 91 - 100 = -9mA (negativo, no conduce). Problema: a corriente alta carga, Zener no conduce lo suficiente. Revisar: necesitamos I_z_min 1mA, así I_total ≥ 101mA. (15-12)/R ≥ 0.101 → R ≤ 29.7Ω. (2) V_in_max = 18V, I_load_min = 0mA: I_z_max = (18-12)/R = 6/R. Si R = 30Ω, I_z_max = 200mA (exactamente en límite). Usar R = 30Ω. Recalcular: (1) V_in=15V, I_load=100mA: I_z = 100 - 100 = 0mA (marginal, bajo de especificación I_z_min). (2) V_in=18V, I_load=0mA: I_z = 600 - 0 = 200mA (exactamente en límite). Especificación R: resistor 30Ω, 1/2W (disipa máximo (18-12)²/30 = 1.2W, así 1W es insuficiente). Tolerancia: si Zener varía ±1%, V_z_real puede ser 11.88-12.12V. Si R varía ±5% (típico): R_real = 28.5-31.5Ω. Análisis de error propagado complejo. Validación experimental: medir V_out a 15V/0mA, 15V/100mA, 18V/0mA, 18V/100mA, verificar que V_out permanece 11.88-12.12V en todos casos.

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis de diseño de fuente de referencia de voltaje de ultra-precisión usando Zener compensado en temperatura (6.2V), incluyendo: (a) circuito de compensación (red RC de caída de voltaje que varía con temperatura), (b) amplificador de ganancia unitaria (buffer) para aislamiento de carga, (c) cálculo de componentes (valores de R, C, Zener), (d) análisis de error propagado de todas las tolerancias de componente, (e) especificación de temperatura de operación (-40 a +85°C) con validación de V_out ±0.1% sobre rango, (f) medición experimental usando voltímetro de 6.5-dígito de precisión.

  - Circuito: Zener 6.2V de referencia (~TZ 0) + diodo rojo (1N4148) en serie proporciona voltaje de compensación auxiliar. Diodo rojo tiene V_forward ~0.6V con TZ ~ -2mV/°C (negativo). Total: V_ref = V_z + V_diodo = 6.2 + 0.6 = 6.8V. Temperature coefficient compuesto: TZ_total = TZ_zener + TZ_diodo = 0 + (-2mV/°C × (1/6.8V)) ≈ -0.029%/°C (pequeño pero no cero). Refinamiento: ajustar proporción de Zener vs. diodo usando divisor resistivo. Amplificador buffer: usar op-amp de bajas corrientes offset (ejemplo OPA177 <5pA típico) en configuración seguidor de voltaje. Ganancia = 1 (seguidor), alta impedancia entrada (~10^12Ω tipico), baja impedancia salida (~100mΩ). Propósito: aislar V_ref de carga (impedancia carga no afecta V_ref). Tolerancia total: asumiendo Zener ±1%, diodo ±5%, resistores ±1%, op-amp offset <10mV. Error propagado en suma: σ_total ≈ √(σ_zener² + σ_diodo²) = √(68mV² + 34mV²) ≈ 76mV (±1.1% sobre 6.8V). Pero con compensación cuidadosa y calibración, puede reducirse a ±0.1%. Medición experimental: usar voltímetro de precisión 6.5-dígito (resolución 0.1µV, exactitud ±0.01%) en rango bajo de voltaje. Medir V_ref a temperatura ambiente 25°C (referencia), luego en cámara térmica a -40, 0, +25, +50, +85°C. Graficar V_ref vs. T, ajustar linealmente para determinar TZ_actual. Especificación alcanzable: ±0.1% sobre rango -40 a +85°C con diseño cuidadoso.

- Sintetice análisis de selección de Zener para protección de puerto de entrada de microcontrolador (entrada 0-3.3V lógica) contra: (a) picos de voltaje positivo hasta +15V, (b) picos de voltaje negativo hasta -2V, (c) corrientes de descarga estática ESD hasta 10A, (d) preservación de señal rápida (ancho de banda >1MHz), con especificación de dispositivos exactos (parte number Zener, capacitancia, velocidad).

  - Requisito protección: pin MCU tolera máximo 3.6V (absoluto máximo). Protección positiva: usar Zener 3.3V en paralelo pin-tierra, cuando voltaje sube sobre 3.3V + V_zener_clamp (~4.3V típico con impedancia dinámica), Zener conduce limitando voltaje a ~4.3V máximo (aún peligroso, necesita reducción). Solución mejor: usar red de protección de dos etapas: (1) Resistor serie ~100Ω en línea entrada (limita di/dt, reduce pico de corriente). (2) Zener 3.3V + diodo Schottky en serie (clamping doble). Cuando voltaje sube, primero diodo Schottky 3.3V conduce, limitando a ~3.9V (más seguro), si voltaje aún sube más, Zener conduce adicional. Protección negativa: usar diodo Schottky inverso (-0.3V threshold) en serie con resistor. Cuando voltaje baja bajo -0.3V, diodo conduce, limitando corriente negativa. ESD: ESD típicamente es pulso de corriente 10A sobre 100ns (tiempo muy corto). Zener estándar tarda ~nanosegundos responder, suficientemente rápido. Dispositivo especializado: usar "ESD protection array" integrado (ejemplo Texas Instruments TI LP4239 que incluye múltiples Zeners + resistores en un chip). Preservación de señal: Zener típicamente tiene ~10-50pF capacitancia. Si señal es rápida (1MHz), esta capacitancia actúa como condensador de carga, filtrando señal de alta frecuencia. Mitigación: usar Zener de baja capacitancia (~2-5pF "high-speed" diodes), mantener frecuencia de corte del filtro RC arriba de 10MHz (si posible). Especificación exacta: usar parte number "Schottky low-capacitance Zener 3.3V, 5pF máx, 0603 package" ejemplo Rohm RBxx33A o similar.

- Desarrolle análisis de utilización de Zener en circuito de "bandgap reference" complementario que proporciona referencia de voltaje de 1.25V con coeficiente de temperatura ultra-bajo (<50ppm/°C) sobre rango amplio (-40 a +125°C), incluyendo: (a) principios de bandgap reference (cancelación de efectos TC), (b) circuito integrado (modelo CMOS), (c) errores de offset de amplificador op., (d) especificación de rechazo de alimentación (PSRR), rechazo de ruido (CMRR), (e) aplicación como referencia para convertidor ADC de 12-bit, (f) validación experimental.

  - Principio bandgap: Zener + diodo regular en combinación lineal pueden producir voltaje con TC extremadamente bajo. Concepto: V_ref = V_be + (R1/R2) × (V_be × ln(m)), donde V_be es voltaje base-emisor diodo (~0.6V con TC negativo), R1/R2 ratio de resistores, m es relación de corriente. Elección de m tal que TC positivo de término (V_be × ln(m)) cancela exactamente TC negativo de V_be. Resultado típico: V_ref ≈ 1.25V (estándar industria) con TC < 50ppm/°C (10× mejor que Zener simple). Circuito: implementado típicamente como IC monolítico (ejemplo LM117 de referencia, o más simple como integración de Zener + transistores en silicio monolítico para matching superior). Errores amplificador: amplificador op. internamente tiene offset voltage ~1-10mV (error en 1.25V = 0.08-0.8%), drift con temperatura. Mitigación: usar amplificador de bajo offset (ejemplo op-amp FET-input con offset <1mV). PSRR (Power Supply Rejection Ratio): si voltaje de alimentación del circuito bandgap varían, V_ref puede variar ligeramente. PSRR típicamente 70-80dB (significa cambio de 1V en alimentación causa cambio <100µV en V_ref). CMRR: si hay interferencia común en ambas entradas del amplificador, debe ser rechazada. Típicamente >60dB. Aplicación ADC 12-bit: rango 0-1.25V, resolución 1.25V / 4096 ≈ 0.305mV. Error de referencia de ±0.1% = ±1.25mV, corresponde a ±4 LSBs (linearidad perdida). Así referencia debe ser mejor que ±0.05% típicamente. Bandgap reference ofrece esto. Validación experimental: usar voltímetro de 6.5-dígito para medir V_ref a temperatura ambiente (referencia), luego a -40, +125°C (extremos), calcular TC=(V_ref(T1)-V_ref(T2))/(V_ref_nominal*(T1-T2)). Especificación alcanzable: <50ppm/°C con diseño cuidadoso.

Consolidado Tema 8

- Diseñe completamente un sistema de protección de alimentación 12V DC regulada que debe proporcionar: (a) regulación primaria de línea/carga mejor que 1% usando Zener compensado en temperatura, (b) protección contra transientes positivos hasta 18V usando TVS, protección negativa usando diodos Schottky, (c) filtrado de ruido de alta frecuencia con capacitores, (d) monitoreo de fallos con comparador que alerta si voltaje sube >12.6V o baja <11.4V, (e) especificación detallada de todos componentes con tolerancias, (f) validación experimental de regulación, rechazo de transientes, y confiabilidad a través de 100 ciclos de temperatura (-20 a +80°C).

- Realice análisis exhaustivo de envejecimiento de diodo Zener en aplicación de fuente de referencia de voltaje crítica, donde referencia debe mantener ±0.1% exactitud por 20 años de operación continua, incluyendo: (a) mecanismos de degradación (dopaje se redistribuye, contactos se corroen), (b) modelado de shift de V_z vs. tiempo usando ecuaciones de Arrhenius, (c) predicción de vida útil remanente basada en monitoreo de V_z en campo, (d) estrategia de calibración periódica con standard externo de referencia, (e) cronograma de reemplazo predictivo, (f) cálculo de costo total de propiedad.

- Desarrolle especificación completa y validación experimental de convertidor de analogI/O para sensor de temperatura (termopar tipo K -200 a +1000°C) que utiliza Zener de referencia 5V de precisión como voltaje de referencia para ADC, incluyendo: (a) acondicionamiento de señal de termopar (amplificación 100×, filtrado), (b) diodo Zener de referencia con compesación de temperatura, (c) ADC de 16-bit con entrada diferencial, (d) calibración en dos puntos (hielo 0°C, agua caliente 100°C), (e) medición de exactitud vs. termopar patrón sobre rango completo, (f) validación de repetibilidad (<0.5°C desviación).

Tema 9: Transistor Bipolar

Preguntas Básicas

- Define un transistor bipolar (BJT) desde su estructura de tres capas semiconductoras, explicando el significado de "bipolar" en el contexto de portadores de carga.

  - Un transistor bipolar es un dispositivo semiconductor compuesto de tres capas alternadas de silicio dopado: para configuración n-p-n, se tiene emisor (n+ muy dopado), base (p ligeramente dopada), colector (n moderadamente dopado). El término "bipolar" significa que el dispositivo utiliza AMBOS tipos de portadores de carga para su funcionamiento: electrones (carga negativa) provenientes de regiones tipo n, y agujeros (carga positiva) provenientes de regiones tipo p. Esto contrasta con transistores de efecto de campo (FET) que utilizan principalmente un tipo de portador. En operación, electrones del emisor son inyectados hacia la base, donde se recombina parte de ellos con agujeros, mientras que la mayoría atraviesa hacia el colector. Este flujo combinado de ambos portadores es lo que caracteriza al dispositivo como "bipolar".

- Explique las tres terminales de un transistor bipolar (emisor, base, colector) y la función física de cada una.

  - Emisor (E): terminal fuertemente dopada (n+ en n-p-n) cuya función es "emitir" o inyectar portadores mayoritarios hacia la región de base. Es la fuente de corriente primaria. En operación normal, junción base-emisor está polarizada directamente (forward biased), permitiendo flujo fácil de corriente. Base (B): terminal débilmente dopada (p en n-p-n), región muy delgada (~0.1-1µm en transistores modernos). Su función es: (1) permitir paso de portadores del emisor con mínima recombinación, (2) proporcionar control de corriente mediante variación de corriente de base. Es la terminal de "control". Colector (C): terminal moderadamente dopada (n en n-p-n), región más grande que emisor, cuya función es "colectar" los portadores que atraviesan la base. Está conectada a voltaje positivo más alto, creando campo eléctrico que atrae portadores hacia él. Disipa la mayoría del calor generado por recombinación. Resumen funcional: emisor = fuente, base = control, colector = salida de amplificación.

- ¿Qué significa que la junción base-emisor esté "polarizada directamente" y la junción base-colector esté "polarizada inversamente" en región activa del transistor?

  - Junción base-emisor polarizada directamente (forward biased): voltaje aplicado hace que región p+ (base) sea más positiva que región n+ (emisor) por varios cientos de milivoltios (típicamente 0.6-0.7V para silicio). Esta polarización directa reduce barrera de potencial en la junción, permitiendo flujo de portadores del emisor hacia base fácilmente. Corriente base fluye en dirección "forward". Junción base-colector polarizada inversamente (reverse biased): voltaje aplicado hace que región p (base) sea más negativa que región n (colector) (típicamente varios voltios). Esta polarización inversa aumenta barrera de potencial, bloqueando flujo normal de corriente. En ausencia de cualquier otra fuente, corriente inversa es muy pequeña (corriente de fuga nanoamperios-level). PERO, los portadores inyectados por emisor a través de base pueden alcanzar esta junción, siendo "barridos" por el campo eléctrico inverso hacia el colector (esto es el mecanismo de amplificación). La combinación de ambas polarizaciones simultáneamente es lo que crea la región activa donde amplificación ocurre: pequeña corriente de base controlada permite gran corriente de colector.

- Defina la ganancia de corriente (β o h_fe) de un transistor bipolar y explique su significado práctico.

  - Ganancia de corriente β (beta) es la relación entre corriente de colector (I_c) y corriente de base (I_b) en región activa: β = I_c / I_b. Significado: una pequeña corriente aplicada en la base es "amplificada" por factor β en la corriente de colector. Ejemplo: transistor con β=100, si se aplica corriente base de 10mA, corriente de colector será 1A (amplificación de 100×). Práctico: β es lo que permite que transistor sea "útil" como amplificador o switch. Con ganancia alta, pequeña corriente de control de base puede conducir gran corriente de carga en colector. Notación alternativa: h_fe (parámetro híbrido en pequeña señal) es usado en datasheet, significado idéntico en región activa. Variabilidad: β NO es constante, típicamente varía 50-300 para transistor del "mismo tipo", depende de: (1) temperatura: β aumenta ~0.5%/°C, (2) corriente de operación: β disminuye a corrientes muy altas o muy bajas, (3) voltaje colector-emisor: β depende ligeramente de V_ce. Diseñador debe tener en cuenta esta variabilidad.

- ¿Por qué la base es una región "delgada" en transistor bipolar, y cómo esta característica afecta la ganancia de corriente?

  - Base delgada (típicamente 0.1-1µm en transistores modernos) es resultado de optimización de diseño. Razón: los portadores del emisor que entran en base sufren "recombinación" con portadores opuestos (agujeros se recombina con electrones). Si base fuera gruesa, más distancia que portadores deben viajar, mayor probabilidad de recombinación, menos portadores llegan al colector. Base muy delgada minimiza esta recombinación, asegurando que máximo porcentaje (~99%) de portadores del emisor alcanzan colector sin recombinarse. Relación con ganancia: ganancia de corriente β es inversamente proporcional a espesor de base: W_base. Ecuación aproximada: β ≈ (D×τ) / (W_base²) donde D es coeficiente de difusión, τ es tiempo de vida del portador. Así base más delgada resulta en β más alta. Limitación: base no puede ser infinitesimalmente delgada porque: (1) dificultad de fabricación (precisión límite ~10nm modernamente), (2) resistencia de base aumenta con base más delgada (degrada velocidad de transición), (3) capacitancia parasita del dispositivo aumenta. Trade-off: transistor de precisión controlada requiere ajuste cuidadoso del espesor de base.

Preguntas Intermedias

- Analice la operación del transistor bipolar en las tres regiones (corte, activa, saturación), derivando ecuaciones para corriente de colector en cada región, y explicar las fronteras entre regiones.

  - Región de corte (cutoff): ambas junciones no conducen. V_be < 0.5V (insuficiente para forward bias). I_b ≈ 0, I_c ≈ I_cbo (corriente inversa de fuga, típicamente nanoamperios). V_ce ≈ V_cc (voltaje máximo). Frontera: cuando V_be = 0.5V, transistor comienza salir de corte. Ecuación: en corte, I_c ≈ I_cbo × e^(V_be / V_t) donde V_t = kT/q ≈ 26mV a temperatura ambiente. Región activa: V_be ≈ 0.6-0.7V (forward bias establecido), V_ce > V_cesat (típicamente >0.2V). I_b > 0, I_c = β × I_b (lineal con corriente base). V_ce es intermedio entre 0 y V_cc. Ecuación fundamental: I_c = β × I_b (en región activa es exacta). Frontera hacia saturación: cuando V_ce disminuye, transistor comienza a salir de región activa en dirección de saturación. Exactamente en frontera, V_ce = V_cesat (típicamente 0.2V), y I_c = β × I_b todavía se sostiene. Región de saturación: V_be ≈ 0.7-0.8V (forward bias máximo), V_ce ≈ 0.2V (mínimo, muy bajo). I_b es "excesiva" (más que necesaria para amplificación lineal). I_c NO sigue I_c = β × I_b exactamente; es limitada por la carga: I_c = (V_cc - V_ce) / R_carga. En saturación, transistor actúa como "switch cerrado" con resistencia muy baja. Ecuación: I_c_sat = (V_cc - V_cesat) / R_carga. Frontera hacia corte: cuando V_be disminuye debajo 0.5V, transistor entra en corte. Mapeo gráfico (recta de carga): línea en gráfico I_c vs. V_ce que representa la relación de circuito externo I_c = (V_cc - V_ce) / R_carga. Intersección de esta línea con curva característica I_c = f(V_ce) determina punto de operación. Si línea está en "rodilla" de curva (frontera activa-saturación), transistor está en borde de saturación (aplicación común en switching).

- Explique el concepto de "corriente inversa de saturación" (I_cbo) en transistor bipolar, cómo varía con temperatura, y por qué es importante en diseño de circuitos.

  - Corriente inversa de saturación I_cbo (colector-base current with emitter open): pequeña corriente que fluye en sentido reverso (base a colector) cuando junción base-colector está polarizada inversamente, incluso sin corriente de base aplicada. Magnitud típica: ~nanoamperios-picoamperios a temperatura ambiente (100nA típico para transistor de potencia grande, 1pA para transistor de señal pequeño). Causa física: aunque junción está polarizada inversamente, pequeño número de portadores minoritarios (electrones termodinámicamente generados en región p-dopada de la base) son suficientemente energéticos para superar barrera de potencial inversa, siendo "barridos" por campo eléctrico. También hay generación térmica de pares electrón-agujero en región de depletamiento. Dependencia de temperatura: I_cbo aumenta exponencialmente con temperatura, aproximadamente duplicándose cada 50-70°C (regla de inversión térmica de semiconductores). Ecuación: I_cbo(T) = I_cbo(T_ref) × e^[(T-T_ref)/(kT_ref²/E_g)] donde E_g es energía de bandgap (~1.12eV silicio). Importancia en diseño: (1) en circuitos amplificadores de ganancia extremadamente alta (ej. fotodiodo preamp), I_cbo contribuye a "ruido" de fondo que limita mínima señal detectable. (2) en circuitos digitales de baja potencia, I_cbo causa "corriente de fuga" en estado OFF (transistor que supuestamente está "cortado" aún tiene pequeño flujo de corriente). (3) en aplicaciones de temperatura alta (>80°C), I_cbo puede aumentar 10-100× vs. ambiente, causando cambio de punto de operación si no es compensado.

- Desarrolle un análisis de amplificador emisor común (common emitter) de pequeña señal, derivando ganancia de voltaje, impedancia de entrada, y respuesta en frecuencia.

  - Circuito típico emisor común: transistor n-p-n con base biased a voltaje fijo (divisor resistivo típicamente), emisor conectado a tierra (o resistor a tierra), colector conectado a V_cc a través de resistor de carga R_c. Señal de entrada se aplica a base, salida se toma de colector. Pequeña señal DC + AC: punto de operación (Q-point) determinado por corriente de base DC, luego señal AC pequeña superpuesta sobre este. Ganancia AC (señal pequeña): g_m = I_c / V_t ≈ I_c / 26mV (transconductancia, transconduct 40mA en silicio a 25°C = 1.54S transconductancia). Ganancia de voltaje: A_v = -g_m × (R_c || R_L) ≈ -g_m × R_c (si R_L >> R_c). Ejemplo: I_c = 1mA punto operación, g_m = 38.5mS, R_c = 1kΩ, A_v = -38.5 (ganancia -31.7dB, signo negativo indica inversión de fase). Impedancia entrada: Z_in = r_be + (1+β)×r_e donde r_be ≈ V_t / I_b ≈ 26mV / (1mA/100) ≈ 2.6kΩ, r_e ≈ V_t / I_c ≈ 26Ω, Z_in ≈ 2.6k + 101×26 ≈ 5.2kΩ (depende de punto de operación). Respuesta en frecuencia: ganancia disminuye a frecuencias altas y bajas. Baja frecuencia: capacitor de acoplamiento base (C_in) y emisor (C_e si existe) forman filtro pasa-altos con impedancia de entrada, f_-3dB_bajo ≈ 1 / (2π × C_in × Z_in). Alta frecuencia: capacitancia parásita entre colector-base (C_bc) causa retroalimentación, reduciendo ganancia. Frecuencia de transición f_t (donde ganancia de corriente desciende a 1): f_t ≈ g_m / (2π × C_bc), típicamente 100MHz-1GHz para transistor pequeño-señal.

- Explique los parámetros S de transistor (h-parameters en pequeña señal): h_fe (forward current gain), h_ie (input impedance), h_oe (output admitance), h_re (reverse voltage feedback), y cómo se relacionan con comportamiento de amplificador.

  - h_fe (ganancia de corriente): equivalente a β en región activa, ratio I_c / I_b a frecuencia baja. Típicamente 50-300. Importante en diseño de ganancia de amplificador. h_ie (impedancia de entrada): impedancia vista desde base del transistor. Aproximadamente r_be + (1+h_fe)×r_e ≈ 1-100kΩ dependiendo punto de operación. Importante en matching con fuente de señal. h_oe (admitancia de salida): conductancia inversa desde colector (muy pequeña, ~10^-5 S típicamente). Define impedancia de salida del transistor (Z_out ≈ 1/h_oe ≈ 100kΩ). h_re (feedback reverso): relación entre V_be y V_ce (voltaje feedback del colector al base). Típicamente muy pequeño (~10^-4), indica quanto de voltaje de salida aparece en entrada (desacoplamiento imperfecto). Estos parámetros son dependientes del punto de operación, temperatura, y frecuencia. Uso práctico: datasheet proporciona estos valores típicamente a frecuencia 1kHz, permitiendo ingeniero predecir ganancia, impedancias, con suficiente precisión en mayoría de aplicaciones audio/medición (<1MHz típico).

- Compare transistor bipolar n-p-n vs. p-n-p en términos de estructura, polaridades de voltaje requeridas, velocidad, y razón de preferencia de n-p-n.

  - Estructura n-p-n: emisor (n+), base (p), colector (n). Portadores primarios son electrones. Velocidad: movilidad de electrones ~3× movilidad de agujeros en silicio, así n-p-n es más rápido (frecuencia de transición ~50-100% mayor típicamente). Ejemplo: n-p-n pequeño-señal f_t ~ 1GHz, p-n-p equivalente f_t ~ 600MHz. Polaridades requeridas: V_cc positivo en colector, V_ee negativo en emisor (o tierra), base a nivel intermedio. Voltaje de base-emisor V_be ≈ +0.6V (base más positiva). Estructura p-n-p: emisor (p+), base (n), colector (p). Portadores son agujeros. Más lento, frecuencia transición típicamente 50-70% de n-p-n equivalente. Polaridades: V_ee negativo en colector (referencia), V_cc positivo en emisor (o tierra), base a nivel intermedio. Voltaje base-emisor V_be ≈ -0.6V (base más negativa que emisor). Razón de preferencia n-p-n: (1) históricamente, fabricación n-p-n fue perfeccionada primero, existiendo más tipos disponibles y experiencia diseño. (2) Velocidad superior permite frecuencias más altas. (3) En circuitos con tierra referencia, n-p-n es más natural (voltajes positivos). (4) Menor costo porque producción en masa n-p-n. Aplicación p-n-p: principalmente en pares complementarios (push-pull amplifiers) donde se requieren ambos tipos, o donde topología simplifica simetría de circuito. Modernamente, disponibilidad de ambos es igualada.

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis de estabilidad térmica de amplificador transistor bipolar con punto de operación fijo en la mitad de recta de carga, explicando derivas de corriente de reposo con temperatura y técnicas de estabilización.

  - Problema: transistor bipolar tiene coeficientes de temperatura que causan derivas: (1) V_be disminuye ~-2mV/°C (junción se abre más a temperatura alta). (2) β aumenta ~+0.5%/°C. (3) I_cbo aumenta exponencialmente (~dobla cada 50-70°C). Efecto neto: si corriente de base permanece constante, corriente de colector aumentará con temperatura, causando desplazamiento del punto de operación lejos del centro de la recta de carga. Ejemplo: punto operación inicial I_c = 5mA a 25°C. A 75°C (cambio +50°C), I_cbo podría triplicarse (pequeña contribución), pero β podría aumentar +25% (1.25× más alto), así I_c podría llegar a 6.25mA. Combinado con cambios de V_be, cambio total puede ser +10-20% de la corriente. Problema: amplificador puede saturar (si V_cc bajo) o desestabilizar completamente. Técnicas estabilización: (1) Resistor de emisor (R_e): introducir resistor serie en emisor crea retroalimentación negativa. Si temperatura sube, I_c intenta aumentar, lo que sube voltaje a través R_e, lo que aumenta V_be requerida para mantener esa I_c, reduciendo actual aumento de I_c. Ecuación: ΔI_c / I_c ≈ ΔV_be / (V_e + V_t × ln(I_c/I_s)), donde V_e = I_c × R_e. Más grande R_e más estable. Típico: R_e ≈ 0.1-0.5 × R_c. (2) Divisor de voltaje base (voltage divider bias): usar resistores R1, R2 conectados a V_cc que establecen voltaje de base relativamente independiente de β. Si R1, R2 >> β × R_e (típicamente 10× más grande), voltaje base es aproximadamente V_b ≈ V_cc × R2 / (R1 + R2), casi independiente de β. (3) Compensación de temperatura activa: usar diodo en serie con resistor base que tiene coeficiente de temperatura opuesto a V_be (cancelación parcial). Validación experimental: medir I_c a 25°C, repetir a 75°C, verificar cambio <5% (especificación típica exigente).

- Diseñe un amplificador pre-amplificador de bajo-ruido para sensor de fotodiodo, especificando: (a) ganancia requerida, (b) minimización de ruido (selección de transistor, diseño de circuito), (c) compensación de corriente oscura (dark current) del fotodiodo, (d) respuesta en frecuencia (ancho de banda), (e) validación experimental de noise figure.

  - Aplicación: fotodiodo que genera corriente ~1nA-1µA en respuesta a luz (depende intensidad luz). Ruido de fotodiodo es ~1pA/√Hz (shot noise). Requerimiento: amplificador debe amplificar esta corriente a voltaje detectable (ejemplo 1mV-10V), sin agregar ruido significativo (ruido total <10% del ruido intrínseco fotodiodo). Ganancia: si corriente máxima fotodiodo 1µA, voltaje salida deseada 1V, ganancia requerida = 1V / 1µA = 1MΩ (mega-ohm level). Esto es extremadamente alta, requiere especial topología: transimpedancia amplifier (TIA) es preferida (amplificador operacional con fotodiodo en entrada inversora, resistor de realimentación 1MΩ). Minimización de ruido: (1) Seleccionar transistor bipolar de bajo ruido (ejemplo transistor de potencia pequeña típicamente tiene ruido 1-10nV/√Hz). BJT low-noise típicamente: f_t > 1GHz, bajo 1/f noise. (2) Polarización correcta: punto de operación debe estar en región donde ruido es mínimo, típicamente a corriente de colector ~0.1-1mA. (3) Diseño circuito: usar resistor de entrada bajo (1kΩ típicamente), capacitor de realimentación pequeño para limitación de ruido. Ecuación ruido: V_n_total² ≈ (4kT × R_in + V_n_transistor² + I_n_transistor² × R_in²) × ancho de banda, donde I_n es corriente de ruido de transistor (~pA/√Hz típico). Compensación corriente oscura: fotodiodo tiene pequeño corriente de fuga (dark current) que fluye incluso sin luz, típicamente 0.1-10nA. Si no compensada, aparece como offset en salida (amplificado). Compensación: usar resistor de pequeño valor (~100kΩ) conectado en paralelo con entrada del op-amp, que proporciona pequeña corriente que cancela dark current (trimmer potenciómetro permite ajuste fino). Respuesta frecuencia: ancho de banda típicamente determinado por RC time-constant: f_-3dB ≈ 1 / (2π × R_feedback × C_feedback). Si R_feedback = 1MΩ, C_feedback = 1pF, f_-3dB ≈ 160kHz (ancho de banda moderado). Para ampliar ancho de banda, usar capacitor más pequeño o resistor más pequeño (pero esto sacrifica ganancia o aumenta ruido). Validación experimental: inyectar luz modulada de amplitud conocida (ejemplo 1kHz), medir respuesta amplificador, calcular ganancia AC. Medir ruido ancho de banda (ejemplo 1-100kHz), comparar con predicción teórica y especificación requerida. Noise figure: F = (S/N)_in / (S/N)_out, típicamente 6-10dB para amplificador bien diseñado (factor 4-10× degradación vs. ruido ideal del fotodiodo).

- Sintetice análisis de par de transistores complementarios (push-pull class AB amplifier) para amplificación de potencia, incluyendo: (a) ventaja de clase AB vs. clase B, (b) bias de reposo requerido, (c) cross-over distortion, (d) disipación térmica, (e) especificación de disipador requerido para potencia dada.

  - Amplificador clase B (sin bias de reposo): dos transistores n-p-n y p-n-p conducen en períodos alternos de onda sinusoidal (n-p-n conduce media onda positiva, p-n-p conduce media onda negativa). Ventaja: disipación térmica mínima en reposo (ambos off, no hay I_q corriente de reposo). Desventaja: cross-over distortion (durante transición entre transistores, hay pequeño tiempo donde ambos están off, creando distorsión/flatness en centro de forma de onda, especialmente audible en baja amplitud). Clase AB (con pequeño bias de reposo): pequeño voltaje bias (típicamente ~1.4V total, suficiente para que ambos transistores estén justo "pre-biased" pero no conduciendo), reduce cross-over distortion dramáticamente. Corriente de reposo quiescent I_q típicamente ~50-100mA (tradeoff entre distorsión y disipación). Diseño de bias: usar dos diodos en serie entre base de n-p-n y base de p-n-p (cada diodo ~0.7V), establece bias de aproximadamente 1.4V si corriente a través de diodos es adecuada (resistor limitador típicamente 10-100kΩ de V_cc). Cross-over distortion: en clase B puro, existe distorsión ~2-5% THD (audible como "harshness"). Clase AB reduce esto a <0.5% THD (audible mejor). Disipación térmica: potencia disipada en amplificador = I_q × V_cc (idle dissipation) + P_audio (salida). Ejemplo: V_cc = 48V, I_q = 100mA total → P_idle = 4.8W. Si amplificador entrega 100W audio en sinusoidal pico ~±24V / 2Ω (carga 2Ω), potencia media en resistencias de salida ~50W, potencia en transistores ~2W (aproximado). Total disipación pico ~6-7W (peor caso, tone intermedio amplitud). Disipador requerido: R_θ_j-a = ΔT / P_total = (150°C - 75°C) / 7W ≈ 10°C/W. Disipador aluminio pequeño ~100g puede satisfacer esto, o requiere ventilador si disipación es mayor.

Consolidado Tema 9

- Diseñe completamente un amplificador de audio clase AB de potencia media (10W @ 8Ω) utilizando par complementario de transistores bipolares, incluyendo: (a) etapa de pre-amplificación (pequeña señal), (b) etapa de salida (push-pull clase AB), (c) esquema de bias y estabilización térmica, (d) especificación de todos componentes (transistores, resistores, capacitores, disipador), (e) análisis de ganancia, impedancia, respuesta frecuencia, (f) validación experimental de ganancia AC, potencia salida, THD, noise figure.

- Realice análisis exhaustivo de variación de β (h_fe) en transistor bipolar sobre rango de operación (temperatura -40 a +85°C, corriente colector 0.1mA-10A, voltaje colector-emisor 2-20V), incluyendo: (a) modelado matemático de dependencias, (b) impacto en exactitud de circuitos de ganancia fija, (c) técnicas de diseño de ganancia robusta (realimentación), (d) validación experimental de ganancia antes/después variación extrema, (e) especificación de componentes compensadores (resistores de precisión, redes de compensación).

- Desarrolle especificación completa y prototipo de sensor de temperatura usando transistor bipolar como elemento sensible, incluyendo: (a) principio de operación (V_be varía -2mV/°C), (b) circuito acondicionador (amplificador de precisión, linearización), (c) calibración en dos puntos (hielo 0°C, agua 100°C), (d) validación de exactitud vs. termómetro de referencia en rango -20 a +80°C, (e) comparación de costo vs. alternativas (termistor, RTD, IC sensor de temperatura dedicado).

Tema 10: Transistores de Efecto de Campo (FET)

Preguntas Básicas

- Define un transistor de efecto de campo (FET) explicando cómo el campo eléctrico en la compuerta (gate) controla la conducción del canal, contrastando con transistor bipolar que es controlado por corriente de base.

  - Un FET (Field-Effect Transistor) es dispositivo semiconductor donde el flujo de corriente entre dos terminales (fuente-source y drenaje-drain) es controlado por un campo eléctrico aplicado en una tercera terminal llamada compuerta (gate). El mecanismo es fundamentalmente diferente al transistor bipolar: mientras que BJT amplifica corriente de base (corriente en la entrada), FET amplifica voltaje de compuerta (voltaje en la entrada). Específicamente, el voltaje de compuerta crea un campo eléctrico que modula la anchura del "canal" (camino de conducción entre fuente y drenaje), controlando así la conductividad del canal. Si voltaje de compuerta es cero, canal está abierto (máxima conducción). Si voltaje de compuerta es suficientemente negativo (para JFET canal n, o positivo para JFET canal p), el canal se "cierra" (se estrecha), reduciendo conducción a mínimo. Este es el "efecto de campo": aplicar voltaje en compuerta crea campo eléctrico que afecta la conducción del canal.

- ¿Cuál es la diferencia estructural entre JFET (Junction FET) y MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET)?

  - JFET: la compuerta es formada por una unión p-n. En JFET tipo n (canal n entre dos regiones p que forman compuerta), la unión p-n está polarizada inversamente. Esta polarización inversa crea una región de depletamiento (región sin portadores libres) que se expande o contrae dependiendo voltaje de compuerta inverso aplicado. Expandiendo la región de depletamiento reduce la sección transversal del canal, así reduciendo conducción. Estructura: relativamente simple, compuerta es unión p-n. Ventaja: impedancia de entrada es extremadamente alta (corriente de compuerta es ~pA, inversamente proporcional). Limitación: voltaje máximo de compuerta es limitado (~-10V típico para JFET tipo n) porque junción entraría en ruptura. MOSFET: la compuerta está completamente aislada del canal mediante una capa delgada de dióxido de silicio (SiO2, óxido). Estructura: metal (o polisilicio) compuerta → óxido aislador → semiconductor. Ventaja: impedancia de entrada es aún más extremadamente alta (corriente de compuerta en femtoamperios, porque óxido es aislador perfecto). Voltaje de compuerta puede ser cualquier valor (ejemplo ±20V) sin riesgo de ruptura de unión (oxido es mucho más fuerte). Limitación: óxido puede ser dañado por voltaje electrostático extremo (ESD), requiere protección. MOSFET es versátil, dominante en industria moderna.

- Explique el concepto de "voltaje de pinchamiento" (pinch-off voltage V_p) en JFET, y cómo determina el rango de control de voltaje de compuerta.

  - Voltaje de pinchamiento V_p (también llamado threshold voltage V_th en contexto general) es el voltaje negativo mínimo que debe ser aplicado en la compuerta de un JFET tipo n para cerrar completamente el canal (reducir corriente de drenaje a cero). Ejemplo: JFET 2N5457 típicamente tiene V_p ≈ -2.5V (especificado como -2 a -3V en datasheet). Significado: si voltaje de compuerta V_g = 0, canal está completamente abierto, corriente de drenaje I_d = I_dss (corriente de drenaje saturada, máxima). Si V_g = -1V (mitad de V_p), canal está medio cerrado, I_d ≈ I_dss × (1 - (-1)/(-2.5))² ≈ I_dss × 0.36. Si V_g = -2.5V (igual a V_p), canal está completamente cerrado, I_d ≈ 0. Ecuación: I_d = I_dss × (1 - V_g / V_p)² es la relación fundamental de JFET (válida en región de saturación). Rango de control: como JFET es controlado por voltaje, rango de control es desde V_g = 0V (máxima conducción) hasta V_g = V_p (mínima conducción). Rango típico: 2-5V de voltaje de compuerta que controla completamente el canal. Esto da precisión de control, especialmente en comparación a BJT donde pequeño cambio en V_be (~0.6-0.7V) es rango completo.

- ¿Qué significa "saturación" en FET, y por qué la corriente de drenaje se mantiene aproximadamente constante en región de saturación?

  - Saturación en FET es región de operación donde corriente de drenaje es relativamente constante, independiente de voltaje drenaje-fuente V_ds (diferente a BJT donde en saturación V_ce es bajo). Mecanismo físico: a bajo V_ds, canal tiene conductancia uniforme, corriente aumenta linealmente con V_ds (región óhmica). Conforme V_ds aumenta, caída de voltaje a lo largo del canal no es uniforme: en extremo drenaje, voltaje es más alto, así voltaje efectivo de compuerta (V_g referido a drenaje local) es menor en ese extremo, canal se vuelve más estrecho en ese extremo. Conforme V_ds sigue aumentando, estrechez en extremo drenaje se hace tan severa que canal se "pincha" (pinch-off local) en ese punto. En este punto de "pinch-off" en drenaje, formalmente el canal está completamente cerrado localmente, corriente no puede aumentar más (está limitada). Matemáticamente, V_ds_sat = V_g - V_p es voltaje drenaje-fuente a cual ocurre saturación. Conforme V_ds aumenta más allá de V_ds_sat, corriente permanece aproximadamente constante (I_d ≈ I_dss × (1 - V_g/V_p)²). Razón física: corriente es limitada por el "cuello de botella" (pinch-off point en drenaje), no puede aumentar aunque V_ds aumenta más (similar a válvula reguladora de caudal: aumentar presión corriente abajo no aumenta flujo si apertura de válvula es limitante). Importancia: región de saturación es donde FET se usa como amplificador (ganancia controlada por V_g, pero I_d es independiente de V_ds, permitiendo amplificación).

- ¿Por qué la impedancia de entrada de un FET es extremadamente alta (típicamente GΩ-level o mayor)?

  - Impedancia de entrada de FET se define como Z_in = ΔV_g / ΔI_g (voltaje de compuerta aplicado dividido por corriente de compuerta que fluye). En JFET: compuerta es unión p-n polarizada inversamente, así corriente de fugas es muy pequeña (~pA = 10^-12 A típico). Ejemplo: si voltaje de compuerta aplicado es 1V, corriente de fuga es ~1pA, impedancia = 1V / 1pA = 10^12 Ω = 1TΩ (teraohm). En MOSFET: compuerta está completamente aislada por óxido (SiO2), corriente de fugas es aún más pequeña (~fA = 10^-15 A típico), impedancia = 1V / 1fA = 10^15 Ω = 1PΩ (petaohm). Ventaja practica: altísima impedancia entrada significa que FET no "carga" la fuente de señal (prácticamente no extrae corriente), ideal para mediciones de voltaje precisas, amplificadores de alta impedancia de entrada, sensores de capacitancia (capacitancia de compuerta es elemento sensible). Desventaja: altísima impedancia también significa que pequeñas cargas parasitarias (capacitancia de compuerta ~pF) pueden causar efectos significativos (tiempo de respuesta, acoplamiento capacitivo). Especificación importante en datasheet: I_g (corriente de compuerta máxima, típicamente especificada como límite superior para operación confiable).

Preguntas Intermedias

- Analice las diferencias operacionales entre JFET de "canal n" vs. JFET de "canal p", incluyendo polaridades de voltajes requeridas y aplicaciones relativas.

  - JFET canal n: compuerta es dopada tipo p (negativa), canal de conducción es silicio tipo n (electrones son portadores mayoritarios). Para controlar: compuerta se polariza negativamente respecto a fuente (V_g = -2 a -5V típico para fuente a tierra). Voltaje de drenaje se polariza positivamente (V_d = +5 a +50V típico). Voltaje de pinchamiento V_p es negativo (ejemplo -2V). Ecuación: I_d = I_dss × (1 - V_g/V_p)² donde V_g es más negativo que V_p para saturación. JFET canal p: compuerta es dopada tipo n (positiva), canal es silicio tipo p (agujeros son portadores). Polaridades invertidas: V_g debe ser positiva (V_g = +2 a +5V típico), V_d es negativa o a tierra. V_p es positivo (ejemplo +2V). Ecuaciones son idénticas en forma, solo con signos invertidos. Preferencia canal n: en mayoría de aplicaciones, JFET canal n es preferido porque electrones tienen movilidad mayor que agujeros (~3×), resultando en mayor f_t (frecuencia de transición) y mejor desempeño en alta frecuencia. Canal p es usado principalmente donde se requiere complementariedad (par de transistores canal n + canal p en topología simétrica, como en amplificadores push-pull).

- Explique los dos modos de operación de MOSFET: depletion mode (empobrecimiento) vs. enhancement mode (enriquecimiento), incluyendo voltajes de compuerta requeridos para conducción.

  - MOSFET depletion mode (D-MOSFET): tiene canal predefinido entre fuente y drenaje (canal está "ahí" por defecto). Voltaje de compuerta controla "profundidad" del canal: V_g = 0 resulta en máxima conducción I_dss. Voltaje negativo (para canal n) reduce conducción, saturando región cuando V_g alcanza V_p (voltaje de pinchamiento negativo, ejemplo -3V). Funcionalmente, es casi idéntico a JFET. Aplicación: menos común hoy en día, principalmente circuitos analógicos antiguos. MOSFET enhancement mode (E-MOSFET): NO hay canal predefinido (canal es "creado" por voltaje de compuerta). V_g = 0 resulta en I_d ≈ 0 (canal está cerrado). Solo cuando V_g excede voltaje de threshold V_th (positivo, ejemplo +2V para E-MOSFET canal n), comienza formarse canal, conducción comienza. Conforme V_g aumenta más allá de V_th, I_d aumenta (típicamente I_d ∝ (V_g - V_th)²). Ventaja: puede ser completamente apagado (V_g = 0 = OFF) sin necesidad de voltaje inverso, ideal para lógica digital. Aplicación: dominante en electrónica digital moderna, lógica CMOS (Complementary MOS: E-MOSFET canal n + E-MOSFET canal p para simetría). Especificación crítica: V_th debe ser bien definido para lógica digital confiable (típicamente especificado ±0.5V para componentes estándar, pero precisión mejor puede requerirse).

- Desarrolle un análisis de amplificador en configuración "source follower" (similar al "emitter follower" de BJT), derivando ganancia de voltaje, impedancia de entrada y salida.

  - Circuito source follower: FET con carga (resistor o fuente de corriente) entre drenaje y V_dd, entrada de señal en compuerta, salida en fuente. Carga entre fuente y tierra (resistor R_s típicamente). Análisis pequeña señal: transconductancia g_m = I_d / V_t ≈ I_d / 26mV (similar a BJT). Ganancia de voltaje: A_v = -g_m × (r_o || R_s) / (1 + g_m × (r_o || R_s)) ≈ g_m × R_s / (1 + g_m × R_s) donde r_o es resistencia de salida FET (~1/g_o, típicamente 10-100kΩ). Si g_m × R_s >> 1 (típicamente cierto), A_v ≈ 1 (ganancia aproximadamente unitaria). Signo positivo (sin inversión de fase) diferencia source follower de amplificador estándar compuerta-común. Impedancia entrada: Z_in ≈ R_g (resistencia conectada a compuerta), o en presencia de realimentación, Z_in_total ≈ R_g (altísimo porque corriente compuerta es negligible). Impedancia salida: Z_out = 1/g_m || R_s ≈ 1/g_m (si R_s es grande). Valor típico: g_m ≈ 5mS para FET 2N5457, Z_out ≈ 200Ω (bajo, útil para buffering). Aplicación: amplificador seguidor de voltaje de alta impedancia de entrada, bajo impedancia de salida, usado en adquisición de datos de sensores de alta impedancia (ejemplo sensor de voltaje de plasma en física), etapa de acoplamiento entre etapas.

- Explique el rol del "nivel de sustrato" (bulk terminal en MOSFET moderno) y cómo afecta el voltaje de threshold V_th.

  - En MOSFET moderno (especialmente en tecnología CMOS moderna), existe cuarto terminal llamado "bulk" o "sustrato" ("body" en algunas referencias). Históricamente en circuitos simples, bulk estaba conectado a fuente (V_bulk = V_source). Efecto bulk: voltaje entre bulk y fuente (V_bs) afecta el voltaje de threshold: V_th = V_th0 + γ × (√(2φ_f + V_bs) - √(2φ_f)) donde γ es parámetro de coeficiente de sustrato (~0.4V^0.5 típicamente), φ_f es potencial de Fermi (~0.35V típicamente). Así si V_bs > 0 (bulk más positivo que fuente), V_th aumenta. Si V_bs = 0 (bulk en fuente), V_th es V_th0 (mínimo). Implicación practica: en algunos circuitos donde bulk está conectado a potencial diferente a fuente (ejemplo circuito de conmutación donde bulk está a GND fijo pero fuente fluctúa), V_th se vuelve voltaje-dependiente, causando comportamiento no lineal. Mitigación: en design moderno (especialmente lógica digital CMOS), usar técnica de "bulk-source connection" mediante transistor de bajo resistencia que mantiene V_bs ≈ 0 (aislando bulk de variaciones de fuente). En algunos casos especiales (ejemplo capacitor MOS-based), variar V_bs es usado deliberadamente para controlar capacitancia (capacitor variable).

- Compare operación de MOSFET "enhancement mode" como switch digital vs. como amplificador analógico, incluyendo diferencias en región de operación, ganancia, disipación.

  - Switch digital: E-MOSFET operado en dos estados extremos. Estado OFF: V_g < V_th, transistor está en región de sub-threshold (I_d ≈ 0, exponencialmente dependiente V_g, pero muy pequeño). Voltaje V_ds ≈ V_cc (máximo). Disipación ≈ 0 (I_d × V_ds ≈ 0). Estado ON: V_g >> V_th (típicamente V_g = V_cc para lógica CMOS de 5V), transistor está en saturación o región ohmica (depende V_ds). Corriente I_d es máxima. Voltaje V_ds ≈ 0.1-1V (bajo porque transistor es "on" con baja resistencia). Disipación ≈ I_d × V_ds (moderada, depende de corriente de carga y resistencia). Transición entre ON-OFF es rápida (~nanosegundos típicamente). Amplificador analógico: MOSFET operado en región lineal/saturation intermedia donde ganancia de voltaje es útil. V_g es ajustado a nivel intermedio entre V_th y V_cc (ejemplo V_g ≈ V_th + 1V para MOSFET 5V). Transistor está siempre en estado "parcialmente on" (región triodo para pequeña amplificación, o saturación para amplificador source/gate común). Corriente I_d es moderada (no máxima). Voltaje V_ds es intermedio. Disipación es máxima (cuando operando en región "activa" donde V_ds es significativo y I_d es significativo, P = I_d × V_ds es multiplicación de dos términos no-despreciables). Trade-off: switch aprovecha dos extremos de operación para minimizar disipación (P ≈ 0 en OFF, P ≈ 0 en ON si R_on es bajo, P significativo solo durante transición). Amplificador aprovecha región intermedia para ganancia, pero con disipación inherente.

Preguntas Avanzadas

- Realice análisis de operación de MOSFET en región triodo (ohmica), derivando la ecuación de corriente I_d vs. V_gs y V_ds, explicando cómo el transistor actúa como resistor variable controlado por voltaje.

  - En región triodo: ambas condiciones: (1) V_gs > V_th (compuerta por encima de threshold, canal existe), (2) V_ds < V_gs - V_th (voltaje drenaje no es suficientemente alto para saturación). Ecuación de corriente: I_d = µ_n × C_ox × (W/L) × [(V_gs - V_th) × V_ds - V_ds²/2], donde µ_n es movilidad de portador en canal, C_ox es capacitancia de óxido por unidad de área, W/L es ratio ancho-largo del transistor. Aproximación lineal (si V_ds << V_gs - V_th): I_d ≈ µ_n × C_ox × (W/L) × (V_gs - V_th) × V_ds. Esto muestra que I_d es proporcional a V_ds (lineal, resistor óhmico), con conductancia g_ds = I_d / V_ds = µ_n × C_ox × (W/L) × (V_gs - V_th). Resistencia equivalente: R_ds = 1 / g_ds ≈ 1 / [µ_n × C_ox × (W/L) × (V_gs - V_th)]. Implicación: ajustando V_gs se ajusta R_ds (resistor variable controlado por voltaje). Ejemplo: MOSFET 10µm/1µm, si V_gs varía 2-5V (encima V_th ≈ 1V), R_ds varía de ~5kΩ a ~2kΩ (controlable digitalmente en rango). Aplicación: multiplexor analógico (usar varios MOSFET en paralelo, cada controlado por V_g diferente, selecciona qué rama está "on"), atenuador de ganancia variable (MOSFET en configuración divisor con resistor fijo), generador de función.

- Diseñe un amplificador de bajo-ruido de high-impedance para sensor capacitivo (capacitancia de 10-100pF variando con sensor), incluyendo: (a) selección de FET de bajo-ruido (especificación de transistor), (b) acondicionamiento de señal, (c) compensación de capacitancia parasitaria de compuerta, (d) análisis de ruido, (e) validación experimental de desempeño.

  - Aplicación: sensor capacitivo (ejemplo nivel de gasolina en tanque, basado en capacitor variable) proporciona capacitancia de 10-100pF en función de nivel. Conversión capacitancia a voltaje requiere amplificador que: (1) tiene altísima impedancia entrada (>10GΩ típico para no cargar capacitor), (2) bajo ruido. Topología: usar integrador transimpedancia (transimpedance integrator) basado en op-amp con FET entrada. FET selección: usar JFET de bajo ruido (ejemplo 2N5657 o similar, especificado para bajo ruido ~0.5nV/√Hz típico). Acondicionamiento: señal de sensor (capacitor 10-100pF) conectada directamente a compuerta FET (altísima impedancia). Op-amp en configuración integradora con capacitor de realimentación (típicamente 1pF para offset de transición). Resistor paralelo en realimentación (~1GΩ) permite fuga lenta de offset. Compensación capacitancia parasitaria: compuerta FET tiene capacitancia propia (~1-10pF típicamente), además del capacitor sensor. Esta capacitancia parasita degrada resolución. Mitigación: usar "compensation network" consistente en pequeño capacitor (~1pF) conectado de forma que cancela parcialmente capacitancia parasita (trimmer capacitor para ajuste fino). Análisis ruido: ruido 1/f de FET domina a baja frecuencia (<1kHz típicamente). Ruido total referido a entrada: V_n² ≈ (4kT/g_m) + (K × 1/f) donde K es coeficiente de 1/f noise (~10^-26 típico para JFET). Integración sobre ancho de banda (~1Hz-10kHz): ruido total estimado ~100nV. Para referencia, cambio de capacitancia de 1% en 50pF = 0.5pF, correspondiente a 1mV cambio en voltaje (después amplificación), así ruido de 100nV es 0.01%, aceptable. Validación experimental: medir capacitancia usando puente capacitivo patrón, varar desde 10pF a 100pF en steps, graficar voltaje salida vs. capacitancia, verificar linealidad. Medir ruido medida capacitancia muestra (ejemplo capacitor fijo 50pF) en tiempo, calcular ruido RMS, comparar con predicción teórica.

- Sintetice análisis de par de MOSFETs complementarios (inversor CMOS lógico), explicando: (a) transferencia voltaje entrada-salida (switching characteristic), (b) corriente de cortocircuito transiente durante transición, (c) disipación de potencia estática vs. dinámica, (d) especificación de tiempos (propag delay, rise time, fall time), (e) impacto de fan-out en desempeño.

  - Inversor CMOS: dos MOSFETs en serie, E-MOSFET canal n (nMOS) y E-MOSFET canal p (pMOS), forma una lógica digital básica (NOT gate). Entrada es aplicada simultáneamente a ambas compuertas. Salida es tomada entre los dos transistores. VDD es connected al pMOS, GND a nMOS. Transferencia voltaje: cuando entrada V_in ≈ 0V (lógica LOW), nMOS está OFF (V_in < V_th_n ≈ 0.5V), pMOS está ON (V_in < V_th_p ≈ -0.5V respecto a VDD, es decir V_in bien por debajo del threshold pMOS). Salida V_out ≈ VDD (HIGH). Cuando V_in ≈ VDD (lógica HIGH), nMOS está ON (V_in > V_th_n), pMOS está OFF (V_in > V_th_p referido a VDD). Salida V_out ≈ 0V (GND). En transición (V_in intermedio), ambos transistores conducen simultáneamente (breve tiempo), creando "cortocircuito" (corriente fluye directamente de VDD a GND a través de ambos transistores en serie). Corriente transiente: I_peak ≈ µ_n × C_ox × (W/L) × (VDD - V_th)² / 2 (nMOS conducción máxima), pero limitada por serie pMOS que está en transición. Pico típicamente ~1mA per inversor en tecnología 5V antigua. Disipación estática (steady state): negligible (~nanovatios típico) porque en estado LOW o HIGH, uno de transistores siempre está OFF (no conduce corriente, así no disipa). Disipación dinámica: P_dyn = C_L × VDD² × f donde C_L es capacitancia de carga (salida), f es frecuencia de transición. A 1MHz, inversores típicos con capacitancia de carga ~10pF, disipan ~microvatios. Tiempos: propagation delay t_pd definido como tiempo desde 50% entrada hasta 50% salida (~0.5-2ns típico). Rise time t_r = tiempo para salida aumentar del 10% al 90% de VDD (~0.2-1ns). Fall time t_f similar. Fan-out: cada inversor tiene capacitancia de compuerta ~1pF típicamente. Si salida del inversor está conectada a N compuertas (fan-out N), capacitancia de carga total = N × 1pF. Propagation delay aumenta linealmente con fan-out: t_pd ≈ t_pd0 + N × τ donde τ es constant (~0.1ns por fan-out típicamente). Así high fan-out (N>10) causa desaceleración significativa.

Consolidado Tema 10

- Diseñe completamente un amplificador de pequeña señal usando FET canal n en configuración de "common source" para aplicación de pre-amplificador de micrófono (ganancia ~40dB, entrada 10mV tipica, salida 1V), incluyendo: (a) punto de operación y red de bias (voltage divider, fuente de corriente), (b) análisis pequeña señal (ganancia AC, impedancias), (c) respuesta frecuencia (acoplamientos capacitivos, respuesta baja/alta frecuencia), (d) especificación de componentes, (e) validación experimental de ganancia, ruido, THD.

- Realice análisis exhaustivo de comportamiento no-ideal de MOSFET a alta frecuencia, incluyendo: (a) capacitancias parásitas (C_gs, C_gd, C_ds) y su efecto en impedancia entrada/salida, (b) transit time delay (tiempo de propagación en canal), (c) modelado de parámetros S (S-parameters) de transistor, (d) predicción de máxima frecuencia de oscilación (f_max), (e) comparación con predicción teórica f_t = g_m / (2π × C_gs).

- Desarrolle especificación y prototipo de "analog multiplexer" usando array de MOSFETs como switches analógicos para seleccionar uno de 8 inputs (~-10V a +10V) y rutear a salida común, incluyendo: (a) análisis de "on-resistance" y variación con voltaje (affecting signal), (b) "crosstalk" entre canales (capacitancia parasitaria entre compuertas), (c) especificación de circuito decodificador lógico (3-bit binary select), (d) estudio de variación de R_on con temperatura, voltaje, (e) validación experimental de ancho de banda, THD, crosstalk con medida de atenuación de diafonía.

Preguntas Situacionales Integración de Todos Temas (10 Preguntas)

- Sistema de carga de batería de vehículo eléctrico (EV charger) requiere: convertir 240V AC monofásico a 400V DC variable para cargar batería 400V de vehículo. Especifique topología de potencia (tipo de convertidor), componentes principales (transistores MOSFET/IGBT, diodos, capacitores, inductores, fuentes de poder), controlador de lógica, y protecciones requeridas. Incluyendo análisis de eficiencia esperada, disipación térmica, y requisitos de seguridad (aislamiento galvánico, detección de falla).

  - Respuesta esperada: (a) Topología: convertidor AC-DC en dos etapas - rectificador de onda completa (4 diodos o puente), seguido de convertidor DC-DC tipo boost (MOSFET + inductor + diodo + capacitor). (b) Componentes: diodos rectificadores de potencia 100V mínimo, capacitores de entrada 470µF mínimo (ripple control), MOSFET de potencia 600V (margen sobre 400V), diodo Schottky 45V en paralelo con MOSFET como protección, capacitores de salida 2200µF para estabilización voltaje. Fuente de poder aislada 15V para gate driver MOSFET (aislamiento galvánico). (c) Controlador: microcontrolador con PWM de 20kHz, retroalimentación de voltaje mediante divisor resistivo al ADC, controlador PID que ajusta duty cycle para mantener 400V salida. (d) Protecciones: diodo Zener en gate MOSFET para protección contra transientes, optoacoplador en entrada de control para aislamiento galvánico, detector de sobre-corriente (shunt resistor sensado por comparador), detector de sobre-voltaje (comparador de voltaje salida vs. referencia Zener). (e) Eficiencia: convertidor bien diseñado 85-95%, etapa de rectificación AC-DC pierde ~2-5% en diodos, etapa DC-DC pierde ~3-10% en MOSFET y otros componentes. (f) Disipación térmica: calcular P_loss de MOSFET (I² × R_on) y diodo (V_f × I), seleccionar disipador para limitar T_j < 100°C.

- Amplificador de potencia de audio clase D para altavoz de 4Ω/100W requiere convertir señal de audio análoga (20Hz-20kHz, ±1V) a señal PWM de alta frecuencia (500kHz típicamente) que alimenta filtro LC y finalmente el altavoz. Diseñe completamente el sistema incluyendo: etapa de pre-amplificación, comparador para generación de PWM, MOSFETs H-bridge para salida bidireccional, filtro LC, protecciones, y validación de linealidad y eficiencia.

  - Respuesta esperada: (a) Pre-amplificación: amplificador operacional configurado como amplificador no-inversor con ganancia ~10V/V (20dB) para elevar señal de ±1V a ±10V que acciona comparador. (b) Comparador: comparador op-amp de alta velocidad (slew rate >10V/µs) compara señal amplificada con onda de rampa triangular de 500kHz. Salida del comparador es lógica 0-5V que acciona compuertas MOSFET. (c) H-bridge MOSFET: 4 MOSFETs IRF540 o similar (100V, 28A), configurados para generar voltaje bidireccional en altavoz (±V_dc). Dead-time control (~1-2µs) previene cortocircuito simultáneo. (d) Filtro LC: inductor serie ~2-4µH, capacitor paralelo ~10µF calidad audio, genera inductancia-capacitancia resonancia debajo de 500kHz para filtrar portadora PWM. (e) Protecciones: diodo freewheeling en paralelo con altavoz para protección de inductancia motor de altavoz, varistor MOV en paralelo con alimentación DC, fusible rápido en línea de poder. (f) Validación: medida de THD en señal de salida debe ser <1% (linealidad exigente), eficiencia >85% (clase D típicamente 85-95%), barrido en frecuencia 20Hz-20kHz verificar respuesta plana ±1dB.

- Sensor de presión basado en célula de carga (4 galgas extensiométricas en configuración puente de Wheatstone) debe ser acondicionado para amplificar desequilibrio del puente (~50µV por PSI de presión) a nivel detectable por ADC de 12-bit (0-5V rango). Especifique: acondicionador de puente de Wheatstone, amplificador de instrumentación, filtrado anti-aliasing, linealización, y rango de temperatura compensada (-20 a +80°C).

  - Respuesta esperada: (a) Puente de Wheatstone: 4 galgas extensiométricas (strain gauges) de 350Ω típicamente, una en cada rama del puente, alimentadas con voltaje de puente estable ~5V (fuente regulada Zener o LDO). (b) Desequilibrio: bajo carga, dos galgas se estiran (aumentan resistencia), dos se comprimen (disminuyen resistencia), resultando en voltaje desequilibrio en diagonal del puente ~50µV por PSI. (c) Acondicionador de puente: amplificador de instrumentación (ejemplo INA128 de TI) con ganancia seleccionable ~1000V/V (60dB) para convertir 50µV → 50mV por PSI. Impedancia entrada del INA es muy alta (~10GΩ) para no cargar puente. (d) Filtrado: filtro pasa-bajos RC simple o Butterworth 2do-orden con frecuencia de corte ~1kHz para atenuar ruido de línea (60Hz) y componentes de alta frecuencia. (e) Linealización: en firmware del microcontrolador, aplicar función lineal V_out = m × P + b calibrada en dos puntos (0 PSI, máximo PSI). (f) Compensación temperatura: termistor en célula de carga genera voltaje proporcional a temperatura, usado como entrada segunda a controlador para compensar desvíos de ganancia y offset con temperatura. Típicamente los cambios se compensan con tabla lookup o ecuación polinómica en firmware.

- Sistema de control de temperatura de horno industrial (400°C setpoint) requiere: sensor de temperatura (termocupla tipo K -200 a +1300°C), acondicionador de señal (amplificador cold-junction compensation), controlador PID digital, y actuador (resistencia calefactora de 5kW AC vía tiristor de potencia con trigger). Diseñe completamente el sistema de control.

  - Respuesta esperada: (a) Termocupla tipo K: genera ~40µV/°C (Seebeck effect), voltaje muy pequeño requiere amplificación. Conexión con cable de extensión del mismo tipo (cobre-constantan) hasta ubicación de referencia a temperatura ambiente. (b) Cold junction compensation: diodo Zener compensado en temperatura de 2V proporciona referencia de voltaje que varía con temperatura opuesta a termocupla, compensando variación de temperatura de referencia. (c) Amplificador de instrumentación: ganancia ~1000V/V para convertir 40µV → 40mV a 400°C. (d) ADC: 12-bit de microcontrolador convierte 0-5V → 0-4095 código digital. Mapeo: 0°C → 0V → 0, 400°C → 2V (80µV × 1000 × 25 = 2V típico) → código correspondiente. (e) Controlador PID: firmware implementa P (proporcional error), I (integral error acumulado), D (derivada del error) para controlar voltaje de comando al tiristor. Tuning usando método de Ziegler-Nichols o manual (típicamente P=50, I=2, D=1 para horno lento). (f) Tiristor de potencia: SCR (silicio rectificador controlado) 50A/400V típicamente, trigger desde salida GPIO del microcontrolador vía optoacoplador para aislamiento galvánico. Detección de cruce cero garantiza conmutación en momento cero para minimizar EMI. (g) Protecciones: termocupla se rompe/desconecta → falso voltaje bajo → alarma baja temperatura, desactivar elementos calefactores. Sobre-temperatura (>450°C) → alarma, apagar calentador.

- Fuente de poder regulada de 24V/10A para equipo industrial con redundancia N+1 (dos fuentes en paralelo, uno falla → otro suministra potencia), incluyendo: topología de fuentes (conmutada vs. lineal), sincronización en paralelo de conmutadores de salida, protección contra falla de uno, detección de falla y switching automático.

  - Respuesta esperada: (a) Topología: dos fuentes conmutadas de 24V/10A (preferible por eficiencia 85-90% vs. lineal 40-50%), cada con controlador independiente. (b) Circuitería de salida: diodo Schottky de bajo voltage-drop (~0.3V) en serie con cada fuente (previene reverse current si una fuente falla). Los diodos están conectados en OR-configuration (ánodos a salida común +24V). (c) Sincronización de conmutadores: no es requerida para configuración de diodo-OR simple (diodos realizan conmutación automática). (d) Detección de falla: comparador monitorea voltaje de cada fuente vs. 22V (límite bajo). Si fuente baja de 22V (indica falla de regulación), alarma lógica dispara (LED indicador, contacto seco para sistema supervisorio). (e) Capacitancia de salida: capacitor grande (~10000µF total) en salida común proporciona almacenamiento de energía transitoria si uno de las fuentes falla (capacitor sustenta carga por ~milisegundos hasta que la otra fuente asume). (f) Protección contra cortocircuito: cada fuente tiene fusible rápido o circuito limitador de corriente que dispara a >12A (1.2× nominal), protegiendo fuentes de daño si carga entra en cortocircuito. (g) Confiabilidad: con N+1 redundancia, MTTF del sistema se mejora significativamente; si cada fuente individual tiene MTTF 10,000 horas, sistema redundante tiene MTTF >100,000 horas típicamente.

- Controlador PWM digital de motor DC 48V/100A (5kW típico) para aplicación de vehículo eléctrico ligero (quadricycle, ATV), requiere: (a) limitación de corriente al arranque, (b) limitación de temperatura de MOSFET, (c) frenado regenerativo (captura de energía en descenso o frenado), (d) rampeo suave de aceleración, (e) indicador de batería (voltaje bajo alerta). Especifique arquitectura de control, hardware de conmutación de potencia, sensores requeridos, algoritmo de firmware.

  - Respuesta esperada: (a) H-bridge MOSFET: 4 MOSFETs N-channel 100V/120A (ejemplo IRFB4110), configurados en puente completo para permitir adelante/atrás/frenado. Cada MOSFET protegido con diodo Schottky paralelo para corriente de motor (inductivo). (b) Limitación de arranque: shunt resistor de baja potencia (ejemplo 0.01Ω, 100A rating) en GND de motor. Voltaje a través de shunt amplificado por amplificador de instrumentación, comparador dispara si I > 110A (ajustable), reduce duty cycle PWM del gate driver. (c) Limitación térmica: termistor NTC montado en disipador de MOSFET, voltaje de termistor leído por ADC. Si T > 80°C, firmware reduce potencia; si T > 100°C, apagar completamente (protección). (d) Frenado regenerativo: cuando pedal acelerador es liberado (V_pedal → 0), firmware detecta transición, invierte lógica H-bridge para hacer motor funcionar como generador. Corriente regenerada fluye de vuelta a batería (recargando). Corriente limitada para no sobrecargar BMS batería. (e) Ramping suave: en lugar de aplicar PWM máximo instantáneamente, firmware rampa duty cycle en 0.5-1 segundo desde 0 a 100%, reduciendo inrush current y estrés mecánico. (f) Indicador batería: voltaje de batería (típicamente 48-54V en Li-ion 13S packs) sensado mediante divisor resistivo al ADC. Cuando V_bat < 45V (batería débil), LED rojo enciende indicando necesidad de carga.

- Equipo de laboratorio analógico requiere generador de función versátil que produzca onda sinusoidal, triangular, cuadrada, de 1Hz a 100kHz en dos rangos de amplitud (±1V, ±10V). Especifique: generador de función baseado en oscilador controlado por voltaje (VCO) o en DAC + micro, aconfinamiento de impedancia, acoplamiento AC/DC, atenuación programable, especificación de linealidad, y validación experimental.

  - Respuesta esperada: (a) Arquitectura: microcontrolador con DAC (12-16 bit) o tabla de lookup de valores de función almacenados en memoria, salida a través de filtro de reconstrucción (pasa-bajos ~200kHz para eliminar artefactos de DAC), amplificador op-amp configurable (ganancia programable vía digipot), buffer de salida. (b) Formas de onda: en firmware, generar valores de tabla sin sin(t), triangular rampa lineal, cuadrada (0/1), todas en 1000 puntos por período. Para 1Hz necesita 1000µs/punto, para 100kHz necesita 10ns/punto (límite de microcontrolador típico ~1µs/operación, requiere DAC rápido). (c) Rango amplitud: digipot controlado por lógica establece ganancia 1V/V (salida ±1V) o 10V/V (salida ±10V). Acoplamientos AC/DC: capacitor de acoplamiento opcional para remover offset DC. (d) Impedancia salida: buffer de baja impedancia (~100Ω) protege DAC/amplificador de cargas (capacitancia de carga puede causar inestabilidad de función si impedancia alta). (e) Linealidad: calibración con voltímetro de precisión a varios puntos de salida, verificar que linealidad es mejor que ±1% sobre rango de salida. (f) THD (Total Harmonic Distortion): para onda sinusoidal, THD debe ser <1% (exigente). Mejora de THD requiere DAC de resolución muy alta (16-bit mínimo).

- Interfaz de adquisición de datos multicanal para sistema de monitoreo ambiental: 8 sensores analógicos (temperatura via PT100 RTD, humedad vía capacitancia, CO2 vía ADC integrado en sensor, presión vía 4-20mA corriente loop), cada requiere acondicionamiento específico, multiplexado a microcontrolador de 4-channel ADC de 10-bit. Especifique: acondicionadores específicos para cada sensor, multiplexor analógico, sincronización de muestreo, resolución efectiva, anti-aliasing filtering, y calibración multicanal.

  - Respuesta esperada: (a) PT100 RTD: resistor variable con temperatura (100Ω a 0°C). Requiere fuente de corriente de 1mA (precisión alta) que genera voltaje 0-100mV a través de RTD. Amplificador de ganancia 50 convierte a 0-5V para ADC. (b) Sensor humedad capacitivo: capacitor de 100pF-10nF varía con humedad. Requiere oscilador de precisión que produce frecuencia proporcional a capacitancia, convertida a voltaje analógico para ADC. (c) Sensor CO2: muchos tienen salida analógica 0-5V integrada o digital serial (I2C). Si serie, requiere convertidor serie-a-paralelo vía microcontrolador I2C. (d) Corriente loop 4-20mA: corriente proporcional es convertida a voltaje mediante resistor de precisión de 250Ω (produce 1-5V), amplificado a 0-10V si se desea rango completo del ADC. (e) Multiplexor analógico: 8:1 multiplexor IC (ejemplo CD4051) con 3 líneas selección digitales del microcontrolador, permite leer cada uno de 8 canales secuencialmente. (f) ADC 4-channel 10-bit del microcontrolador: si solo 4 canales disponibles, rotación de múltiplex en software requiere 2 conversiones para leer todos 8. Tiempo de conversión típicamente 100-200µs, así tiempo total escaneo de 8 canales ~2ms. (g) Anti-aliasing: filtro pasa-bajos de 1º-orden con f_c ~100Hz (para sensores lentos como temperatura), previene aliasing de ruido de alta frecuencia. (h) Resolución efectiva: 10-bit ADC en rango 0-5V = 5V/1024 ≈ 4.9mV por cuenta. Ruido típico de sensores >1mV, así resolución efectiva ~3-4 bits de ruido. Promediado de múltiples lecturas (8 promedio) mejora resolución efectiva ~1 bit adicional. (i) Calibración multicanal: software almacena factor de escala y offset para cada canal (8 pares de parámetros). Calibración manual en dos puntos (bajo/alto) para cada sensor, determinando mapeo código digital vs. unidades físicas (°C, %RH, ppm, Pa, etc.).

- Sistema de fuente de poder de laboratorio variable 0-30V/0-5A DC con dos salidas independientes, incluyendo: Metering de voltaje/corriente en 4 dígitos, límite de corriente ajustable (constant-current mode cuando se alcanza límite), protección contra cortocircuito, indicador de sobrecarga, terminal de tierra aislada (flotante). Especifique: transformador, rectificador/regulador, sensado de voltaje/corriente, controlador de límite de corriente, display, y seguridad (fusible, disyuntor).

  - Respuesta esperada: (a) Transformador: 240V AC primario → 40V AC secundario (para rectificación a ~56V DC), potencia >200VA para soportar 30V/5A máximo. (b) Rectificador/regulador: puente de diodos 10A/100V + capacitor de filtrado 4700µF genera ~56V DC (no regulado). Regulador lineal LM723 o equivalente establece voltaje salida 0-30V según entrada de control. Para dos salidas independientes, dos reguladores separados. (c) Sensado de voltaje: divisor resistivo 1000:1 de terminal positiva permite medición 0-30V con ADC 0-5V. Divisor 10:1 de terminal negativa permite flotación de ground. (d) Sensado de corriente: shunt resistor 0.2Ω en serie con salida, amplificador de instrumentación INA128 con ganancia 10V/V convierte 0-1V shunt a 0-10V al ADC. (e) Controlador de límite de corriente: comparador compara voltaje de sensado de corriente vs. voltaje de referencia ajustable (potenciómetro 0-5V). Si corriente medida > límite, reduce voltaje de comando al regulador, entrando en modo "constant-current" (CC). (f) Display 4-dígito: cada salida tiene amperímetro y voltímetro digital (ejemplo display LED de 7-segmentos multiplexado). (g) Protecciones: fusible 10A en primario del transformador y en línea de salida (protección de cortocircuito permanente). Disyuntor (circuit breaker) con latch manual en caso de sobre-corriente (automático restablecimiento cuando causa removida). (h) Indicador de sobrecarga: LED rojo enciende si I > límite en modo CC, advierte usuario. (i) Salida flotante: si una salida está flotando, su negativo puede estar a cualquier potencial (tipicamente conectado a tierra del laboratorio via panel trasero, pero permitiendo desconexión).

- Circuito de amplificación bioacústica para estetoscopio electrónico (captura de sonidos cardiacos/pulmonares 50Hz-1kHz) con rango dinámico 80dB, requiere: micrófono MEMS piezo-eléctrico (sensibilidad ~20mV/Pa), etapa de pre-amplificación de bajo-ruido, filtrado adaptable (frecuencia de corte variable), amplificador de potencia para auriculares de 32Ω, control de ganancia automático (AGC), especificaciones de ruido y distorsión.

- Respuesta esperada: (a) Micrófono MEMS: típicamente salida capacitiva (~10pF) o polarizada. Requiere fuente de voltaje polarización estable y buffer de alta impedancia para no cargar. Sensibilidad ~20mV/Pa, ruido de fondo ~30dB SPL (bueno para bioacústica). (b) Pre-amplificación bajo ruido: amplificador de instrumentación INA128 con ganancia 100-500V/V (40-54dB) para elevar 20mV/Pa a 2-10V nivel. Ruido del INA <5nV/√Hz, contribuye ruido < 1% del micrófono. (c) Filtrado adaptable: filtro pasa-altos 50Hz (elimina 60Hz línea y DC offset), filtro pasa-bajos 1-2kHz (elimina ruido de frecuencia alta). Frecuencia de corte variable mediante digipot controlada por firmware para énfasis selectivo de frecuencias de interés (cardiaco ~100-300Hz, pulmones ~200-400Hz). (d) Amplificador de potencia: etapa de salida entrega mínimo 100mW en 32Ω (equivalente ~1.8V RMS), típicamente realizada con op-amp de potencia (ejemplo LM386) o transistor complementario clase AB. (e) AGC (Automatic Gain Control): fotocélula o digitalmente, sistema monitorea amplitud pico de señal de salida, ajusta ganancia de entrada si amplitud > threshold (previene clipping), o aumenta ganancia si es demasiado pequeño (débil). Constante de tiempo típicamente 100-500ms (suficientemente rápido para seguir variaciones respiratorias lentas, pero no tan rápido que oscile). (f) Ruido: ruido total referido a entrada debe ser <0.1mPa (20µV típicamente), permitiendo detectar sonidos cardiacos débiles. Esto requiere especial atención a fuentes de ruido (cables, fuente de power supply, apantallamiento). (g) Distorsión: THD <1% asegura fidelidad de escucha diagnóstica. (h) Rango dinámico: 80dB implica relación 10,000:1 entre señal más fuerte a más débil detectables. Con rango dinámico del ADC limitado (~96dB máximo en 16-bit), este es especificación exigente que requiere AGC cuidadosamente diseñado.