Ejercicio 1:
En un circuito, la potencia es de 50 W y el voltaje es de 10 V ¿Cuál es la corriente en el circuito? Respuesta: 5 A

Ejercicio 2:
Un aparato consume 120 W de potencia con una corriente de 2 A. ¿Cuál es el voltaje aplicado al aparato? Respuesta: 60 V

Ejercicio 3:
¿Cuál es la potencia disipada en un resistor de 100 Ω cuando se le aplica una corriente de 2 A? Respuesta: 400 W

Ejercicio 4:
Un dispositivo opera con un voltaje de 230 V y una corriente de 5 A. ¿Cuál es la potencia del dispositivo? Respuesta: 1150 W

Ejercicio 5:
Si un circuito tiene una potencia de 75 W y una corriente de 3A, ¿cuál es el voltaje en el circuito? Respuesta: 25V

Ejercicio 6: ¿Cuál es la corriente que fluye en un circuito donde se disipan 240W de potencia y el voltaje es de 12V? Respuesta: 20A

Ejercicio 7: Un motor consume 1800W de potencia a 120V. ¿Cuál es la corriente que circula por el motor? Respuesta: 15A

Ejercicio 8: Si un resistor de 50Ω disipa 200W de potencia, ¿cuál es la corriente que fluye a través del resistor? Respuesta: 2A

Ejercicio 9: ¿Cuál es la potencia disipada por un resistor de 25 Ω25 \, \Omega25Ω que conduce una corriente de 4A? Respuesta: 400W

Ejercicio 10: Un dispositivo eléctrico tiene una potencia de 1500W y opera a un voltaje de 250V. ¿Cuál es la corriente que consume? Respuesta: 6ª

Un circuito tiene una resistencia de 10Ω y una corriente de 2A. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? Respuesta: 40W

Ejercicio 2: Si un circuito opera a un voltaje de 120V y la resistencia es de 240Ω, ¿cuál es la potencia consumida en el circuito? Respuesta: 60W

Ejercicio 3:
Un resistor disipa 25W de potencia con un voltaje de 50V. ¿Cuál es la resistencia del resistor? Respuesta: 100Ω

Ejercicio 4:
¿Cuál es la corriente en un circuito si la potencia disipada es de 500W y la resistencia es de 25Ω? Respuesta: 4.47A

Ejercicio 5:
Un dispositivo opera a 12V y disipa 144W. ¿Cuál es la corriente que circula por el dispositivo? Respuesta: 12A

Ejercicio 6:
Si la resistencia en un circuito es de 50Ω y la potencia disipada es de 200W, ¿cuál es la corriente en el circuito? Respuesta: 2A

Ejercicio 7: En un circuito, la resistencia es de 30Ω y la corriente es de 3A. ¿Cuál es la potencia consumida en el circuito? Respuesta: 270W

Ejercicio 8:
Un dispositivo tiene una resistencia de 20Ω y consume 160W. ¿Cuál es el voltaje en el circuito?  Respuesta: 56.57V

Ejercicio 9:
Si un circuito tiene una corriente de 10A y una resistencia de 15Ω, ¿cuál es la potencia disipada? Respuesta: 1500W

Ejercicio 10:
Un resistor de 60Ω disipa 540W. ¿Cuál es la corriente que fluye a través del resistor? Respuesta: 3A