Construya un circuito Led intermitente empleando un IC555

- Diseño gráfico (10 puntos)

- Diseño en fritzing (10 puntos)

Materiales

- 2 resistencias de 1 k ohm

- 1 led

- 1 condensador de 0.1 microfaradios

- Fuente de poder de 12 v

- Potenciómetro de 10k

- IC555

- Transistor NPN 2222A (N)

- Motor para lancha de juguete

El pin 1 del IC estará conectado a negativo. Se debe realizar una conexión entre el pin 8 y el pin 4, y luego llevar la conexión de ambos a positivo. El pin 3 se conecta a una de las resistencias de 1k, la pata de dicha resistencia que queda libre se conecta a la base del transistor, el emisor se conecta al polo negativo de la fuente de poder y el colector al polo negativo del motor y al ánodo del led; para terminar, estar parte, se conecta el cátodo del led y el positivo del motor al polo positivo de la fuente de alimentación.

Se debe realizar un puente (conectarlos) entre el pin 2 y pin 6, a dicho puente se conecta el positivo del condensador y ahí mismo (al positivo del condensador), se conecta la pata 1 del potenciómetro, para finalizar la pata negativa del condensador se conecta a negativo y la pata 2 del potenciómetro se conecta al pin 7 del IC que deberá estar conectado a una resistencia de 1k y a su vez esta estará conectada a positivo.