Nombre: __________________________________________ Fecha: _________

Construya motor de velocidad ajustable para lancha de juguete empleando un IC555

Materiales

- 2 resistencias de 1 k ohm

- 1 led

- 1 condensador de 0.1 microfaradios

- Fuente de poder de 12 v

- Potenciómetro de 10k

- IC555

- Transistor NPN 2222A (N)

- Motor para lancha de juguete

Procedimiento

El pin 1 del IC estará conectado a negativo. Se debe realizar una conexión entre el pin 8 y el pin 4, y luego llevar la conexión de ambos a positivo. El pin 3 se conecta a una de las resistencias de 1k, la pata de dicha resistencia que queda libre se conecta a la base del transistor, el emisor se conecta al polo negativo de la fuente de poder y el colector al polo negativo del motor y al ánodo del led; para terminar, estar parte, se conecta el cátodo del led y el positivo del motor al polo positivo de la fuente de alimentación.

Prosiguiendo con el circuito Se debe realizar un puente (conectarlos) entre el pin 2 y pin 6 del IC, a dicho puente se conecta el positivo del condensador y el polo negativo del condensador se conecta al negativo de la fuente de poder, para finalizar al polo positivo se conecta la segunda resistencia de 1k y a la pata libre se conecta dos cosas, el pin 7 del IC y el pin 2 del potenciómetro, cerrando el circuito se conecta el pin 1 del potenciómetro tanto al positivo del condensador como al puente de los pines 2 y 6 del IC.

Criterios de evaluación

- Diagrama del circuito en diagram.net (10 puntos)

- Conexiones realizadas correctamente (5 puntos)

- Diagrama claro y sin cruces que puedan confundir al lector (3 puntos)

- Etiquetas con indicaciones para guiar al lector (1 puntos)

- Líneas rectas y correcto uso del espacio (1 puntos)

- Modelado del circuito en fritzing (10 puntos)

Conexiones realizadas correctamente (5 puntos)

Modelado claro y correcto uso de la protoboard (3 puntos)

Trabajo minimalista (2 puntos)

Nota aclaratoria: En ambos criterios a evaluar, se debe cumplir con el primer punto para tener derecho a que los puntos restantes sean evaluados