Proyecto 1: Luces Intermitentes con LED

Objetivo:

Crear un circuito simple que haga que dos LEDs parpadeen utilizando un transistor NPN 2N2222 como interruptor, junto con un condensador que regule el tiempo de encendido y apagado.

Materiales necesarios:

- Batería de 9V

- Condensador electrolítico de aluminio: 100 µF, 16V

- Dos LEDs (de cualquier color)

- Dos resistencias de 220Ω

- Transistor NPN 2N2222

- Resistencia de 1kΩ

- Protoboard

- Cables Dupont (machos y hembras)

Pasos detallados para armar el circuito:

1. Conectar el transistor NPN 2N2222:

- El transistor tiene tres terminales: Colector (C), Emisor (E) y Base (B).

- Colector (C): Conéctalo a los LEDs y luego a la batería.

- Emisor (E): Conéctalo a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

- Base (B): Aquí es donde se conecta el divisor de voltaje formado por la resistencia de 1kΩ y el condensador de 100 µF, como explicaremos a continuación.

2. Conectar el divisor de voltaje (Resistencia de 1kΩ y Condensador de 100 µF):

- El divisor de voltaje se utiliza para regular el voltaje que llega a la base del transistor, controlando así su encendido y apagado.

- Resistencia de 1kΩ:

  - Uno de los extremos de la resistencia de 1kΩ debe conectarse al positivo de la batería de 9V.

  - El otro extremo de la resistencia debe conectarse a la base del transistor (B).

- Condensador de 100 µF:

  - El terminal positivo del condensador debe conectarse a la base del transistor, es decir, al punto donde la resistencia de 1kΩ está conectada.

  - El terminal negativo del condensador debe conectarse a tierra (lado negativo de la batería de 9V).

- Este arreglo permite que el condensador se cargue y descargue, generando pulsos de voltaje que activan y desactivan el transistor. Este ciclo controla el parpadeo de los LEDs.

3. Conectar los LEDs y resistencias:

- Conecta cada LED en serie con una resistencia de 220Ω para limitar la corriente que circula a través de ellos, evitando que se quemen.

- Las conexiones específicas son las siguientes:

  - El ánodo (terminal largo) de cada LED se conecta al colector (C) del transistor.

  - El cátodo (terminal corto) de cada LED se conecta a un extremo de la resistencia de 220Ω.

  - El otro extremo de las resistencias se conecta al positivo de la batería de 9V.

- De este modo, los LEDs solo se encenderán cuando el transistor permita el paso de corriente desde el colector al emisor.

4. Conectar la batería de 9V:

- El terminal positivo de la batería debe conectarse a:

  - Las resistencias de 220Ω (ya conectadas a los LEDs).

  - Un extremo de la resistencia de 1kΩ del divisor de voltaje.

- El terminal negativo de la batería se conecta a:

  - El emisor del transistor.

  - El terminal negativo del condensador de 100 µF.

Funcionamiento del circuito:

- Carga del condensador:

  - Cuando el circuito se alimenta con la batería de 9V, la resistencia de 1kΩ comienza a cargar el condensador de 100 µF.

  - A medida que el condensador se carga, el voltaje en la base del transistor aumenta.

- Encendido del transistor:

  - Cuando el voltaje en la base del transistor alcanza aproximadamente 0.7V (el umbral de encendido para el transistor 2N2222), el transistor comienza a conducir, permitiendo el paso de corriente desde el colector al emisor.

  - Esto permite que los LEDs se enciendan, ya que la corriente puede circular a través de ellos desde el colector hacia tierra.

- Descarga del condensador:

  - Mientras el transistor está encendido, el condensador comienza a descargarse.

  - Cuando el voltaje en la base del transistor disminuye por debajo de 0.7V, el transistor se apaga, interrumpiendo la corriente que fluye a través de los LEDs, lo que hace que se apaguen.

- Ciclo repetitivo:

  - El proceso de carga y descarga del condensador se repite continuamente, haciendo que los LEDs parpadeen a un ritmo determinado por el valor de la resistencia de 1kΩ y el condensador de 100 µF.

  - Si se desean cambios en la frecuencia del parpadeo, se pueden ajustar los valores de la resistencia o del condensador.

Proyecto 2: Controlador de Brillo del LED

Objetivo:

Crear un circuito que permita controlar el brillo de un LED utilizando un potenciómetro, el cual actúa como un divisor de voltaje variable.

Materiales necesarios:

- Batería de 9V

- Condensador electrolítico de aluminio: 100 µF, 16V

- LED (de cualquier color)

- Resistencia de 330Ω

- Potenciómetro de 10kΩ (lineal)

- Protoboard

- Cables Dupont (machos y hembras)

Pasos detallados para armar el circuito:

1. Conectar el potenciómetro:

- Un potenciómetro tiene tres terminales: dos terminales externos y un terminal central (el cursor).

- Terminales externos:

  - Conecta uno de los terminales externos a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

  - Conecta el otro terminal externo al positivo de la batería de 9V.

- Terminal central (cursor):

  - Este terminal central es el que proporciona el voltaje variable y se conecta a uno de los extremos de la resistencia de 330Ω.

2. Conectar la resistencia de 330Ω:

- Conecta un extremo de la resistencia de 330Ω al terminal central del potenciómetro.

- Conecta el otro extremo de la resistencia de 330Ω al ánodo del LED (el terminal positivo, que es el más largo).

3. Conectar el LED:

- Conecta el cátodo del LED (el terminal negativo, que es el más corto) directamente a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

4. Conectar la batería de 9V:

- Conecta el positivo de la batería al terminal externo correspondiente del potenciómetro.

- Conecta el negativo de la batería a la tierra del circuito, es decir, al terminal externo del potenciómetro conectado a tierra y al cátodo del LED.

5. Añadir el condensador de 100 µF:

- Conecta el terminal positivo del condensador al positivo de la batería (en la misma fila de la protoboard donde se encuentra conectado el positivo de la batería).

- Conecta el terminal negativo del condensador al negativo de la batería (en la misma fila donde se encuentra conectado el negativo de la batería).

- El condensador ayuda a suavizar las fluctuaciones de voltaje en el circuito, proporcionando una operación más estable del LED.

Funcionamiento del circuito:

- Control del brillo mediante el potenciómetro:

  - Al girar el potenciómetro, se cambia la posición del cursor, lo que varía la resistencia efectiva entre el terminal central y los terminales externos.

  - Esta variación cambia el voltaje en la resistencia de 330Ω, lo que a su vez cambia el voltaje aplicado al LED.

  - Cuando el voltaje es bajo, el LED emite menos luz (brillo bajo). Cuando el voltaje es alto, el LED emite más luz (brillo alto).

- Papel de la resistencia de 330Ω:

  - La resistencia de 330Ω se utiliza para limitar la corriente que fluye a través del LED, protegiéndolo de posibles daños.

- Rol del condensador de 100 µF:

  - El condensador actúa como un filtro que reduce las fluctuaciones de voltaje, asegurando un flujo de corriente más constante al LED y ayudando a evitar parpadeos o variaciones en el brillo debido a cambios bruscos en el ajuste del potenciómetro.

Trabajo: Sensor de Luz con Fototransistor

Descripción:

Este proyecto permite encender un LED automáticamente en función de la intensidad de la luz ambiental. Un fototransistor se utiliza para detectar la luz, y un transistor 2N2222 actúa como interruptor para controlar el LED.

Materiales necesarios:

- Batería de 9V

- Condensador electrolítico de aluminio: 100 µF, 16V

- Fototransistor (usado para detectar luz)

- Transistor NPN 2N2222

- LED (de cualquier color)

- Resistencia de 220Ω

- Resistencia de 10kΩ

- Protoboard

- Cables Dupont (machos y hembras)

Pasos detallados para armar el circuito:

1. Conectar el fototransistor:

- El fototransistor tiene dos terminales: Colector (C) y Emisor (E).

- Colector (C):

  - Conéctalo al positivo de la batería de 9V.

- Emisor (E):

  - Conéctalo al terminal superior de la resistencia de 10kΩ.

  - El terminal inferior de la resistencia de 10kΩ se conecta a la base del transistor 2N2222.

2. Conectar el transistor NPN 2N2222:

- Base (B):

  - Conecta la base del transistor al otro extremo de la resistencia de 10kΩ (que ya está conectada al emisor del fototransistor).

- Emisor (E):

  - Conéctalo directamente a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

- Colector (C):

  - Conecta el colector del transistor 2N2222 a un extremo de la resistencia de 220Ω.

3. Conectar el LED:

- Ánodo (terminal positivo, más largo):

  - Conéctalo al otro extremo de la resistencia de 220Ω (ya conectada al colector del transistor 2N2222).

- Cátodo (terminal negativo, más corto):

  - Conéctalo a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

4. Conectar el condensador de 100 µF:

- Conecta el terminal positivo del condensador al positivo de la batería (en la misma fila de la protoboard donde está conectado el positivo de la batería).

- Conecta el terminal negativo del condensador al negativo de la batería (en la misma fila donde está conectado el negativo de la batería).

- El condensador ayuda a filtrar cualquier fluctuación de voltaje, proporcionando un funcionamiento más estable del circuito.

5. Conectar la batería de 9V:

- Conecta el positivo de la batería a:

  - El colector del fototransistor.

  - El terminal positivo del condensador de 100 µF.

- Conecta el negativo de la batería a:

  - El emisor del transistor 2N2222.

  - El cátodo del LED.

  - El terminal negativo del condensador de 100 µF.

Entregue:

- Diseño del circuito

- Circuito en físico

- Responda a la pregunta ¿Cuál es el funcionamiento del circuito?

Reto: Circuito de Temporizador Simple

Descripción:

Este circuito actúa como un temporizador básico utilizando un condensador y un transistor. Cuando se aplica energía, el LED se encenderá después de un breve retraso, lo que ilustra cómo los condensadores pueden ser usados para crear retardos en circuitos electrónicos.

Materiales necesarios:

- Batería de 9V

- Condensador electrolítico de aluminio: 100 µF, 16V

- LED (de cualquier color)

- Transistor NPN 2N2222

- Resistencia de 1kΩ

- Resistencia de 220Ω

- Protoboard

- Cables Dupont (machos y hembras)

Pasos detallados para armar el circuito:

1. Conectar el transistor NPN 2N2222:

- Colector (C):

  - Conéctalo al positivo de la batería de 9V.

- Emisor (E):

  - Conéctalo directamente a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

2. Conectar la base del transistor 2N2222:

- Conecta un extremo de la resistencia de 1kΩ a la base del transistor.

- Conecta el otro extremo de la resistencia de 1kΩ al ánodo del condensador de 100 µF (el terminal positivo).

3. Conectar el condensador de 100 µF:

- Ánodo (positivo):

  - Conéctalo al extremo libre de la resistencia de 1kΩ (ya conectada a la base del transistor).

- Cátodo (negativo):

  - Conéctalo a la tierra (lado negativo de la batería de 9V).

4. Conectar la resistencia de 220Ω y el LED:

- Conecta un extremo de la resistencia de 220Ω al colector del transistor 2N2222.

- Conecta el otro extremo de la resistencia de 220Ω al ánodo del LED (el terminal positivo, más largo).

- Conecta el cátodo del LED (el terminal negativo, más corto) a la tierra.

5. Conectar la batería de 9V:

- Conecta el positivo de la batería al colector del transistor y a la resistencia de 220Ω.

- Conecta el negativo de la batería a:

  - El emisor del transistor.

  - El cátodo del condensador.

  - El cátodo del LED.

Entregue:

- Diseño del circuito

- Circuito en físico

- Responda a la pregunta ¿Cuál es el funcionamiento del circuito?